预案编号：DF/HB-201803

版本号： 2018年第三版

枣庄东方浩源化工有限公司

突发环境事件应急预案

（2018年修订版）

编制单位：安 环 科

编制人：付 瑞 营

发布人：付 长 青

批准日期：    年  月  日

执行日期：    年  月  日

枣庄东方浩源化工有限公司

二0一八年十一月

突发环境事件应急预案批准页

编制：（人员签名）                     年     月    日

评估：（人员签名）                     年    月    日

复核：（人员签名）                     年    月    日

批准：（人员签名）                     年    月    日

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位特组织相关部门和机构编制了《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于   年  月   日批准发布，    年   月   日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

枣庄东方浩源化工有限公司

主要负责人：付长青

年  月   日

目   录

1 总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	5

1.4应急预案体系	7

1.5工作原则	8

2基本情况	9

2.1企业概况	9

2.2环境风险源基本情况	10

2.3厂区周围环境概况和环境保护目标	18

3环境风险源与环境风险评价	21

3.1物质风险识别	21

3.2生产设施风险识别	21

3.3环境风险源识别	22

3.4 企业突发环境事件风险等级确定	23

3.5事故诱因及预防应急措施	23

4组织机构及职责	25

4.1应急组织机构体系	25

4.2指挥机构组成及职责	26

4.3外部应急与救援力量	29

5预防与预警机制	31

5.1环境风险源监控	31

5.2预警及措施	33

5.3预警发布、调整与解除	35

5.4报警、通讯联络方式	36

6应急处置	39

6.1应急响应	39

6.2应急措施	41

6.3抢险、救援及控制措施	45

6.4应急监测	48

6.5信息报告与发布	51

6.6应急终止	53

7后期处置	55

7.1善后处理与恢复重建	55

7.2调查与评估	56

8应急保障	57

8.1通信与信息保障	57

8.2资金保障	58

8.3装备保障	58

8.4应急队伍保障	59

8.5应急技术保障	59

8.6其他保障	60

9监督管理	63

9.1培训	63

9.2演练	64

9.3奖励与责任追究	65

10附则	67

10.1内部评审	67

10.2外部评审	67

10.3备案	67

10.4修订	67

10.5预案的实施和生效时间	67

10.6名词术语定义	67

11附件	68

# 1 总则

## 1.1编制目的

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理办法》等相关法律、法规和规章要求，建立健全枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急救援体系，提高枣庄东方浩源化工有限公司对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，通过实施有效的预防和监控措施，尽可能地避免和减少突发环境事件的发生。一旦发生突发环境事件，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，特制定本预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1 国家法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第9号，第十二届人大常委会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行；

(2)《中华人民共和国安全生产法》，中华人民共和国主席令70号，九届人大二十八次会议通过，2002年6月29日通过公布，自2002年11月1日起施行；2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2014年12月1日起施行；

(3)《中华人民共和国突发事件应对法》，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

(4)《中华人民共和国噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令77号，八届人大常委会二十二次会议于1996年10月29日通过，自1997年3月1日起施行；

(5)《中华人民共和国 大气污染防治法》，中华人民共和国主席令32号，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于2015年8月29日修订通过，自2016年1月1日起施行；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，中华人民共和国主席令31号，十届人大常委会十三次会议于2004年12月29日修订通过，自2005年4月1日起施行；

(7)《中华人民共和国水污染防治法》，中华人民共和国主席令87号，十届人大常委会三十二次会议于2008年2月28日修订通过，自2008年6月1日起施行；2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第二次修正），2018年1月1日起施行。

(8)《淮河流域水污染防治暂行条例》，国务院令第183号，1995年8月8日；

(9)《国家突发环境事件应急预案》，国务院，2006年1月24 日颁布并实施；

(10)《突发环境事件应急预案管理办法》，国务院办公厅，国办发[2013]101号，2013年10月25日；

(11)《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2013年12月4日国务院第32次常务会议修订通过，自2013年12月7日起施行；

(12)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，安全监管总局令和40号，2012年.4月1日施行；

(13)《关于建立健全环境保护和安全监督部门应急联动工作机制的通知》，环境保护部办公厅，环办[2010]5号，2010年1月12日；

(14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发[2012]第77号，2012年7月3号；

(15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部，环发[2012]98号，2012年8月8号；

(16)《关于印发<企业事业单位突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办[2014]34号)，2014年4月3日；

(17)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环办[2015]4号)，2015年1月9日；

(18)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2016年12月27日由环境保护部修订通过，自2017年9月1日起施行；2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正。2018年4月28日实施。

(19)《医疗废物管理条例》，国务院令第380号，2003年6月16日；

(20)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）>的通知》，环境保护部办公厅，环办应急[2018]8号，2018年1月31日；

(21)《关于发布国家环境保护标准<企业突发环境事件风险分级方法>的公告》，环境保护部公告2018年14号，2018年2月5日。

### 1.2.2 地方法律法规

(1)《中共山东省委 山东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》，鲁发[2008]17号，2008年10月16日；

(2)《山东省人民政府办公厅关于印发山东省突发事件应急预案管理办法的通知》，鲁政办发[2009]56号，2009年7月27日；

(3)《山东省环境保护厅转发<关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》，山东省环境保护厅，鲁环函[2012]509号，2012年9月17日；

(4)《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》，鲁环发[2013]4号，2013年1月18日；

(5)《山东省环境保护厅关于印发<山东省环境保护厅突发环境事件应急预案>的通知》，鲁环发〔2017〕5号，2017年1月6日；

(6)《山东省枣庄市人民政府办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》，枣政办发[2009]7号，2009年1月16日；

(7)《枣庄市环境保护局突发环境污染事件应急预案》。

### 1.2.3 相关技术规范

(1)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

(2)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)；

(3)《危险化学品目录》(2015版)；

(4)《国家危险废物名录》（2016版）（环境保护令第39号）；

(5)《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）；

《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB5085.2-2007）；

《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB5085.4-2007）；

《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB5085.5-2007）；

《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB5085.6-2007）；

《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）；

(6)《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

(7)《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-2009)；

(8)《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)；

(9)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)；

(10)《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)；

(11)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

(12)《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

(13)《声环境质量标准》(GB3096-2008)；

(14)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

(15)《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；

(16)《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)及其修改单标准；

(17)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；

(18)《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单标准；

(19)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准；

(20)《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

(21)《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发（2005）272号）；

(22)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；

(23)《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》；

(24)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）；

(25)《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

(26)《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

(27)《突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）；

(28)《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》；

(29)《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)；

(30)《工贸企业有限空间作业安全规范》（DB 37/T 1933-2011）；

(31)《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（2018）；

(32)《企业突发环境事件风险分级方法》》(HJ941-2018)）。

### 1.2.4 其他文件

(1)《枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目环境影响报告书》（2013年7月）；

(2)《枣庄市环境保护局关于枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目环境影响报告书的批复》（枣环行审字【2015】1号）；

(3)《枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目竣工环境保护验收监测报告》（枣庄市环境监测站，枣环站验字（2015）第16号）；

(4)《枣庄市环境保护局关于枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目竣工环境保护验收的批复》（枣环行验【2016】1号）；

(5)《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目环境影响报告书》（2016年5月）；

(6)《枣庄市环境保护局关于枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目环境影响报告书的批复》（枣环行审字【2016】7号）；

(7)《枣庄市环境保护局关于枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目竣工环境保护验收的批复》（枣环行验【2016】1号）；

(8)《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目检测报告》（山东国正检测认证有限公司，GZH17230）；《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目竣工环境保护验收监测报告》（2017年12月）；

(9)《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目竣工环境保护验收意见》（2017年12月30日）；

(10)建设单位提供的其他生产技术资料及环保资料。

## 1.3适用范围

### 1.3.1适用范围

本预案适用于枣庄东方浩源化工有限公司厂区范围内人为或不可抗力造成的废水、废气、固废包括（危险废物）的破坏事件，或因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故的预防、预警和应急处置；以及厂区所在地周边环境敏感区域和上述区域内人员在突发环境事件时的应急处置和应急救援。

预防事故发生是紧急应变事故防治的根本办法，管理训练是紧急事故防治的有效手段，紧急应变事故处理则是解决紧急事故的方法，其目的在于减少伤亡，防止事故扩大，降低对环境造成污染，保护财产安全。

本预案适用于枣庄东方浩源化工有限公司以下环境污染事故：

（1）化学品泄露事故；危险化学品火灾爆炸事故；危险废物泄露事故；

（2）由于氯气泄漏中毒造成的人员伤亡。

（3） 因遭受自然灾害（如暴雨、高温、低寒、雷击等）而造成的可能危及人体健康的环境污染事件。

（4）储运过程中因装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

（5）因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；

（6）其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险。

### 1.3.2事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》（国务院办公厅国办函[2014]119 号）的事件分级方法，按照突发事件严重性和紧急程度，将突发环境事件分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）、一般突发环境事件（Ⅳ级）。突发环境事件等级划分见表1.4-1。

表1.4-1  突发环境事件等级划分一览表

| 序号 | 事件分级 | 突发环境事件情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ级 | 凡符合下列情形之一的，为Ⅰ级突发环境事件： ① 因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的； ② 因环境污染需疏散、转移群众1万人以上的； ③ 因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； ④ 因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的； ⑤ 因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥ 1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果的； ⑦ 跨国界突发环境事件。 |
| 2 | Ⅱ级 | 凡符合下列情形之一的，为Ⅱ级突发环境事件： ① 因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的； ② 因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的； ③ 因环境污染造成直接经济损失2000 万元以上1亿元以下的； ④ 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； ⑤ 因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥ 重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在国家重点流域、国家级自然保护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域的； ⑦ 1、2类放射源丢失、被盗、失控造成环境影响； ⑧ 跨省(区、市)界突发环境事件。 |
| 3 | Ⅲ级 | 凡符合下列情形之一的，为Ⅲ级突发环境事件： ① 因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的； ② 因环境污染需疏散、转移群众1000人以上5000人以下的； ③ 因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； ④ 因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； ⑤ 因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥ 3类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的； ⑦ 跨地市界突发环境事件。 |
| 4 | Ⅳ级 | 除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。 |

## 1.4应急预案体系

枣庄东方浩源化工有限公司应急预案服从于《市中区突发环境污染事件应急处置预案》，与公司安全生产事故应急预案为平行关系。当安全生产事故造成环境影响，在启动生产安全事故应急预案的同时，启动突发环境事件应急预案。

当公司突发环境事件达到较大事件时立即上报市中区区环保局，上级政府单位应急救援指挥人员到达公司后，组建临时应急救援指挥部，由临时指挥部全权接管应急救援指挥工作。

枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案

化学品泄漏事故专项应急预案

火灾事故专项应急预案

自然灾害专项应急预案

枣庄东方浩源化工有限公司安全生产应急预案

液体化学品泄露现场处置方案

氯气泄漏现场处置预案

火灾事故现场处置方案

枣庄市市中区突发环境事件综合应急预案

突发环境事件综合应急预案

专项预案

现场处置预案

当公司突发环境事件未达到较大事件时，公司应急救援指挥部立即启动突发环境事件应急预案，本公司突发环境事件应急救援指挥部进行急救援指挥工作。当周边企业发生突发环境事件时，公司应启动相应等级的突发环境事件应急预案。公司突发环境事件应急预案体系图图1.4-1所示。

图1.4-1  应急预案体系构成图

## 1.5工作原则

企业在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是，切实可行的方针，切实提高企业及各部门、各站场应对突发环境事件的能力。着重贯彻如下原则：

(1) 坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

(2) 坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门、各站场之间及与上级部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

(3) 坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，为本企业和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

(4) 依法规范，加强管理。依据国家法律法规和企业的管理制度，在应急工作中，本着对国家、社会、员工和公众高度负责的态度，加强应急管理，使应急工作规范化、制度化、法制化。

(5) 依靠科技，提高素质。积极利用先进的监视、监测、预警、预防和应急处置等技术及装备，充分发挥专业人员的作用，提高处置环境突发事件的科技含量和指挥水平，避免发生次生、衍生事故；加强宣传和培训教育工作，定期开展各类应急预案演练，提高广大员工自救、互救和应对各类环境突发事件的综合素质。

# 2基本情况

## 2.1企业概况

### 2.1.1 企业基本情况

枣庄东方浩源化工有限公司是专业的次氯酸钠、三氯化铝、氯化铜生产的民营企业，公司位于山东省枣庄市市中区中泰化工园，现有员工20人，东临枣庄中科化学有限公司，西为山岭，北为东王庄村驻地，南为山东泰和水处理科技有限公司。。公司机构设置完整，管理体系完善，厂房布置合理，应急设施齐全。公司年产三氯化铝2500吨、次氯酸钠500吨、氯化铜500吨。

2015年1月，枣庄市环境保护局对《枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目环境影响报告书》予以批复（枣环行审字【2015】1号）；枣庄市环境监测站于2015年8月对枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目进行了验收，验收监测报告为：枣环站验字（2015）第16号；2016年1月，枣庄市环境保护局对验收予以批复（枣环行验【2016】1号）。

2016年6月30日通过枣庄市环境保护局审查批复（枣环行审字[2016]7号《关于枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目环境影响报告书的批复》）；2017年12月枣庄东方浩源化工有限公司对500t/a氯化铜技改项目进行自主验收并过专家评审。

企业基本情况详见下表。

表2.1-1  企业基本情况一览表

| 单位名称 | 枣庄东方浩源化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 市中区西王庄乡东王庄化工园 | 所在区 | 市中区 |
| 企业性质 | 有限公司 | 所在街道(镇) | 西王庄镇 |
| 法人代表 | 付长青 | 统一社会信用代码 | 913704026693030035 |
| 联系人 | 付瑞营 | 邮政编码 | 277118 |
| 联系电话 | 0632-3461566 | 职工人数 | 20人 |

企业地理位置见附图1，平面布置见附图3。

### 2.1.2 环保情况

公司领导一直非常重视环保及污染治理工作，成立了事故应急救援领导小组，由总经理任组长，生产副总经理任副组长，安全环保部及车间负责人为成员的专门领导班子，专人负责环保工作。综合协调指挥机构为安全环保部，安全环保部具体承担环境应急救援管理工作。

表2.1-2  现有工程环评、验收基本情况一览表

| 项目名称 | 环评批复 | 竣工验收文件 |
| --- | --- | --- |
| 枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目环境影响报告书 | 枣环行审字【2015】1号，2015年1月 | 枣环行验【2016】1号 |
| 枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目环境影响报告书 | 枣环行审字[2016]7号，2016年6月 | 2017年12月30日，企业进行自主验收并通过验收 |

## 2.2环境风险源基本情况

### 2.2.1产品方案

企业产品的方案具体见表2.2-1。

表2.2-1  厂内产品情况一览表

| 序号 | 名称 | 年产量 （t） | 状态 | 最大储量（t） | 包装方式 | 规格 | 储存地点 | 运输 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三氯化铝 | 2500 | 固体 | 20 | 袋装 | 20kg/袋 | 化铝厂房、成品仓库 | 汽运 |
| 2 | 次氯酸钠 | 533.55 | 液体 | 12 | 罐装 | 4台，V=30m3 | 中和岗位 | 汽运 |
| 3 | 氯化铜 | 500 | 固体 | 20 | 袋装 | 20kg/袋 | 氯化铜成品仓库 | 汽运 |

### 2.2.2主要原辅材料消耗及储存情况

主要原辅材料消耗情况见表2.2-2。

表2.2-2  主要原辅材料一览表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 状态 | 年使用量（t） | 最大储量（t） | 储存规格 | 包装方式 | 储存地点 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭 | 99% | 固体 | 515.23 | 30 | / | / | 通氯厂房南院化铝厂房 | 汽运 |
| 2 | 铜 | 99.99% | 固体 | 188 | 10 | / | / | 仓库 | 汽运 |
| 2 | 液氯 | 99% | 液体 | 2246.02 | 10 | 10台，1吨 | 液氯钢瓶 | 通氯厂房、化铝厂房、缓冲罐区、管道内 | 汽运 |
| 3 | 氢氧化钠 | 32% | 液体 | 338.17 | 80 | 2台，V=30m3 | 罐式单独储存 | 中和岗位、碱罐区 | 汽运 |

### 2.2.3主要原辅料理化性质、毒性毒理性质

本项目主要原辅料的部分理化性质、毒性毒理性质见表2.2-3。

表2.2-3  主要原辅料的部分理化性质和毒理性质

| 序号 | 名称 | 分子式 | CAS | 外观与性状 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭 | Al | 7429-90-5 | 银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。 | 铝是活泼金属，在干燥空气中铝的表面立即形成厚约50埃的致密氧化膜，使铝不会进一步氧化并能耐水；但铝的粉末与空气混合则极易燃烧；熔融的铝能与水猛烈反应；高温下能将许多金属氧化物还原为相应的金属；铝是两性的，即易溶于强碱，也能溶于稀酸。 | 铝的不当使用也会产生一些副作用。研究人员对老鼠的实验表明，混在饮水中的微量铝进入老鼠的脑中并在那里逐渐积累，给它们喝一杯经铝盐处理过的水后，它们脑中的含铝量就达到可测量的水平。 |
| 2 | 铜 | Cu | 7440-50-8 | 带有红色光泽的金属 | 其粉体化学活性较高，暴露在空气中会发生氧化反应，甚至自燃。遇强酸反应，放出氢气。粉尘可燃，能与空气形成爆炸性混合物 | 动物吸入铜的粉尘和烟雾，可引起呼吸道刺激症状，发生支气管炎或支气管肺炎，甚至肺水肿。长期接触铜尘的工人常发生接触性皮炎和鼻眼的刺激症状，引起烟痛、鼻塞、鼻炎、咳嗽等症状。铜熔炼工人可发生铜铸造热。长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。铜的毒性较小，但铜过剩出可引起中毒。铜盐的毒性以CuAc2和CuSO4较大，经口服即使微量也会引起急性中毒，发生流涎、恶心、呕吐、阵发性腹痛，严重者可有头痛、心跳迟缓、呼吸困难甚至虚脱，也可引起中枢神经系统的损害。 |
| 3 | 液氯 | Cl2 | 7782-50-5 | 黄绿色、有刺激性气味的气体。 | 本品助燃，高毒，具刺激性。 | 对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。 急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管炎和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。 慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |
| 4 | 烧碱 | NaOH | 1310-73-2 | 无色透明溶液 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧， 遇水和水蒸气大量放热， 形成腐蚀性溶液 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 |
| 5 | 三氯化铝 | AlCl3 | 7446-70-0 | 白色颗粒或粉末，有强盐酸气味。工业品呈淡黄色。 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。 慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 |
| 6 | 次氯酸钠 | NaClO | 7681-52-9 | 微黄色溶液，有似氯气的气味。 | 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 |
| 7 | 氯化铜 | CuCl2.2H2O | 1344-67-8 | 二水物：绿色斜方晶体；无水物：棕黄色结晶粉末。 | 本品不燃，有毒，具腐蚀性，可致人体灼伤。 | 对眼、皮肤和呼吸道有刺激性。遇热产生铜烟尘，吸入引起金属烟雾热。口服引起出血性胃炎及肝、肾、中枢神经系统损害及溶血等，重者死于休克或肾衰。 |

### 2.2.4生产工艺

1、三氯化铝生产工艺

图2.2-1  三氯化铝生产工艺流程图

工艺流程简述：

(1) 液氯气化

先将氯气钢瓶中的液氯引入气化器，经液氯气化器转化为氯气，通过管道输送氯气稳压罐。气化器为盘管式，气化用热由热水提供，加热热水的热源依靠氯化炉中氯气和铝反应放热。

(2) 氯化反应

将铝锭投入熔铝槽预先熔化，熔化后的铝流入密闭的由耐火砖砌成的氯化反应炉内，至规定液位。缓慢开启氯气稳压罐出口阀门，使氯气流量稳定在工艺范围内，氯气由两侧导管自上方通入反应炉，与液态铝发生反应，反应温度在800～900℃。反应中放出大量热，一部分用于铝锭的再熔化，一部分用于加热气化液氯用工艺热水，还有一部分用于新生成的三氧化铝升华。生成的三氯化铝经升华管进入自然冷却之二级冷凝捕集器，在其中捕集成品。未参加氯化反应的过剩氯气尾气经引风收集后进入尾气吸收装置。

(3) 三氯化铝产品冷凝捕集

反应生成物三氯化铝以气态形式经升华管道进入捕集器，在捕集器中冷凝，冷凝后的固体三氯化铝经放料口收集，包装得成品三氯化铝；放料过程中产生的蒸汽废气

（含有微量的未反应氯气）通过引风收集进入尾气吸收装置。

(4) 尾气吸收

本项目整改完成后，氯化反应后剩余尾气（大部分通过冷凝捕集器，少量随放料废气）通过引风装置沿管道直接进入密闭的20%强氧化钠碱液吸收池内发生一级吸收反应，经一级吸收后的尾气再进入密闭的碱液吸收塔进行二级吸收，得到副产品次氯酸钠。

2、氯化铜生产工艺

图2.2-1  氯化铜生产工艺流程图

生产主要工序说明：

液氯气化是先将氯气钢瓶中的液氯引入气化器，经液氯气化器转化为氯气，通过管道输送氯气稳定罐，气化器为盘管式，气化用热由热水提供，氯化铜项目与三氯化铝项目同时生产，加热热水的热源依靠氯化炉中氯气和铝反应放热提供，氯化铜项目生产液氯气化依托三氯化铝液氯气化装置，液氯气化后通过管道输送到氯化铜生产车间内。

（1）氯气通过缓冲罐进入反应釜在母液中与铜管反应；反应釜中未反应的氯气和产生的氯化氢气体G1通过真空泵抽到真空水箱中进行吸收，真空水箱吸收后产生的吸收液主要为低浓度盐酸W1进入母液池作为母液继续循环使用，经与建设单位核实，母液中盐酸成份的存在对氯化反应釜内的反应效率影响较小，母液池内母液可循环使用，反应方程式如下：

Cl2+H2O       2H++Cl-+ClO-

Cu+2H++ClO-       Cu2++Cl-+H2O

最终离子反应方程式Cu+ Cl2           Cu2+2Cl-

最终化学反应方程式Cu+ Cl2           CuCl2

反应原理：氯气溶于水形成盐酸和次氯酸，铜管在反应釜内与盐酸和次氯酸溶液形成的母液进行反应，因为氯气溶于水形成盐酸和次氯酸是可逆的，铜管实际在反应釜内是与盐酸和次氯酸形成的母液进行反应，而不是直接和氯气进行反应，根据上述反应方程式可以看出，母液是可以循环利用。

（2）生产16h/d，两班制，每班8h，氯化反应釜是密闭的，氯化反应结束后尾气通过真空泵抽至真空水箱内进行吸收后再进入碱液吸收塔进一步吸收尾气中的氯气后通过一根25m高的排气筒排放，反应釜中的铜管常压反应8h后的反应液通过泵抽至结晶釜中，结晶釜内反应液结晶半小时后倒至离心机进行离心，离心后母液W2回母液池重新利用，固体倒至干燥釜内进行干燥，干燥过程中产生的干燥尾气G2经抽真空进入真空水箱；离心机产生噪声N1，结晶后半成品往离心机转移过程中洒落S1；

（3）半成品在干燥釜内干燥后包装过程中洒落产品S2，包装过程中产生废包装袋S3；干燥釜内产生的干燥尾气经真空水箱吸收后进入碱液吸收塔，碱液吸收塔引风机产生噪声N2，碱液吸收塔吸收后的尾气G3通过1根25m高的排气筒排放，碱液吸收塔吸收氯气反应方程式：Cl2+2NaOH     NaCl+ NaClO+H2O

随着反应条件的变化，次氯酸钠溶液的内部组成在不断地自我调整，始终处于一种动态不平衡之中。可通过下列一组独立反应来表示：

即NaClO水溶液的不稳定性主要是NaClO的分解出[O]而引起的，分解的主要产物为氯化钠及氯酸钠，不会分解产生氯气。

次氯酸钠溶液的有效氯含量受储存时间、温度、pH值等因素的影响很大，随着储存时间、温度的增加、pH值的降低分解速度增大。在次氯酸钠的生产过程中，一般控制温度为25~40℃，其储存应在低温、碱性溶液中保存。产生的次氯酸钠储存依托现有项目的次氯酸钠储罐，每次收取的次氯酸钠溶液在储罐区存储的时间为3d，常温时储存，同时在储罐外层涂刷防晒隔热漆。即项目产生的次氯酸钠溶液在厂区内存储的时间较短，且存储在常温状态下的碱性溶液中，其有效氯的衰减量极小，分解过程中不会产生的氯气。

（4）废包装袋S3外卖给物资回收公司；真空机组产生噪声N3；生产车间生产过程中无组织排放氯气和氯化氢G4；生产车间冲洗废水W3；生产车间引风机产生噪声N4。液氯气化及输送过程中无组织排放氯气G5，结晶釜内反应液结晶后离心过程中无组织排放废气G6，母液池无组织排放氯化氢和氯气废气G7，真空机组5组串联使用，真空机组抽真空过程产生抽真空废水W4。

### 2.2.5主要污染物产排情况

#### 2.2.5.1水污染物排放情况及处理情况

项目产生的废水主要包括员工生活污水、地面清洁废水。

职工生活污水产生量约288m3/a。生活污水水质简单，厂区在办公室北部建有分格状沉淀池。生活洗涤水经沉淀池沉淀处理后用于泼洒地面，不外排。

地面清洁废水收集后经沉淀池澄清后用作配碱水，不外排。

真空机组抽真空废水进入母液池作为母液循环使用。

采取以上相应的措施后，本项目产生的废水可在厂区内全部消耗，不会向周围的水环境直接外排废水，不会对周围的水体环境产生明显不利影响。

#### 2.2.5.2废气污染物产生和排放情况

（1）氯化铝生产工艺废气

①有组织废气产生及治理措施

现有项目产生的有组织废气主要是未参与氯化反应的氯气经过与氢氧化钠溶液二级吸收反应后的废气尾气，该废气尾气经一根25m高排气筒排放；液氯采用管道输送，无组织排放量很少；储罐采用压力罐正常情况不产生无组织排放。

现有项目氯化反应池内未参加反应的氯气包括两部分，一部分来自于二级冷凝捕集器尾气，一部分来自于放料废气。经物料恒算可知，未参加氯化反应的氯气排放速率约13.6kg/h，该部分尾气需经碱液吸收处理，达标后排放。为保证吸收效果和副产品次氯酸钠的质量，现有项目将氯气废气进行碱液两级吸收处理。一级碱液吸收过程发生在密闭的碱液吸收池内，二级冷凝捕集器尾气与放料废气过引风装置收集进入密闭的碱液吸收池，与氢氧化钠反应；经一级吸收后的尾气进入密闭的碱液吸收塔进行二级吸收。在碱液吸收塔内，用喷射泵将氢氧化钠溶液向吸收塔内喷射高速液体产生的负压将尾气带入其中，类比同类设施总吸收效率为99.9%。吸收塔内使用的是30%氢氧化钠溶液，循环一段时间后，氢氧化钠浓度降低至20%左右将该溶液泵入碱液吸收池去吸收高浓度的氯气，这样氯气经吸收塔吸收后达标排放，吸收液中的次氯酸钠在碱液吸收池内得到纯化，经化验合格后排出，既保证氯气被高效吸收，又保证副产品次氯酸钠纯度。

根据枣庄东方浩源化工有限公司5000t/a三氯化铝项目验收监测报告氯气有组织排放浓度最大值为8.8mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准规定的限值要求。

②无组织废气产生及治理措施

现有项目厂区主要无组织废气发生于氯化反应工序、产品捕集工序及尾气吸收工序的跑冒滴漏现象。生产车间排放的氯气无组织废气主要通过合理设计废气集气系统，提高废气捕集率，减小废气无组织排放量，同时加强环境管理，以减少无组织废气的产生量。根据枣庄东方浩源化工有限公司5000t/a三氯化铝项目验收监测报告监测期间，无组织废气中，Cl2浓度最高为0.17mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。

（2）氯化铜生产工艺废气

①有组织废气

有组织排放的废气主要为反应釜未反应的氯气及产生的氯化氢、干燥釜产生的氯气、生产车间内设备管道、法兰接口无组织排放的氯气及氯化氢和母液池无组织排放的氯气和氯化氢经碱液吸收塔吸收塔吸收后排放的废气。

母液池挥发产生的氯化氢和氯气等废气进入碱液吸收塔吸收后通过一根25m高的排气筒排放。

生产车间设备及管道废气、离心过程废气集气罩收集后，经风机引至同一个碱液吸收塔吸收塔吸收后通过同一根25m高的排气筒排放。

根据《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目验收监测报告》，有组织氯气排放浓度为3.7mg/m3、氯化氢排放浓度为1.3mg/m3，有组织废气排放浓度监测结果符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中相关要求（氯气8mg/m3、氯化氢20mg/m3）。

②无组织废气

无组织排放的废气主要为生产车间设备和管道接口及法兰等输送过程无组织逸出的氯气和氯化氢、离心过程中无组织排放、液氯气化及输送设备管道接口、法兰等输送过程中无组织排放。

根据《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目验收监测报告》，验收监测期间无组织废气氯气排放浓度最大值小于0.03mg/m3；无组织氯化氢排放浓度最大值为小于0.05mg/m3；无组织废气排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求(标准分别为：氯气0.40mg/m3、氯化氢0.20mg/m3)。

#### 2.2.5.3固体废弃物产生和排放情况

（1）氯化铝生产工艺固废

产生固体废物35.32t/a，包括职工生活垃圾9.0t/a、氧化铝渣26.32t/a；现有项目产生的生活垃圾，采取厂区设置垃圾箱的方式收集，委托当地环卫部门定期进行清运，统一处置，产生的氧化铝渣及时收集，暂存于生产区内的固废暂存区内，定期外卖给相关企业，综合利用，不外排。

（2）氯化铜生产工艺固废

产生的固体废物主要为包装过程产生的废包装袋，结晶后往干燥釜转移过程中洒落的半成品及包装过程中洒落的产品。

1）包装过程产生的废包装袋

产品生产量500t/a，袋装20kg/袋，废包装袋产生量250个/a，根据环保部关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函中（环函[2014]126号文），废氯化铜包装袋不属于危险废物也不属于一般固体废物，由原料供应商回收用于包装或盛装该危险废物的包装物容器，作为危废暂存，不计入固体废物量。

2）结晶后往干燥釜转移过程中洒落的半成品

生产过程中结晶后往干燥釜转移过程中洒落的半成品0.1t/a，生产车间内地面全部硬化，散落的半成品全部收集回用于干燥工序。

3）包装过程中洒落的产品

年产生500t/a氯化铜，包装过程中洒落的产品0.5t/a，生产车间内地面全部硬化，包装过程中洒落的产品收集全部回用于包装工序。

## 2.3厂区周围环境概况和环境保护目标

### 2.3.1 周围环境及交通运输概况

企业位于枣庄市中区西王庄乡东王庄村以东中泰化工园区内，地理坐标为北纬34°47′58.52″，东经117°38′26.26″。东临枣庄中科化学有限公司，西为山岭，北为东王庄村驻地，南为山东泰和水处理科技有限公司。厂址所在区域现有污水管网、给水管网运行良好，基础设施建设齐全，交通运输便利。

### 2.3.2 环境保护目标

建设项目所在区域5km环境保护敏感目标见表2.3-1。根据当地气象、水文、地质条件和该项目“三废”排放情况，项目区周围环境敏感保护目标见下表。评价范围和环境敏感保护目标见图1，地下水环境影响评价范围见图2。

表2.3-1  项目所在区域环境保护敏感目标

| 环境风险 | 名称 | 相对方位 | 相对厂址距离（m） | 人口（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 东王庄 | NNW | 567 | 2395 | 环境空气 （GB3095-2012） 二级 |
|  | 范辛庄 | NNW | 1040 | 297 |  |
|  | 冯刘耀村 | NNE | 1030 | 1872 |  |
|  | 赵庄 | NW | 1310 | 770 |  |
|  | 南山村 | SSW | 1390 | 310 |  |
|  | 沃洛村 | SE | 1560 | 1300 |  |
|  | 西王庄 | W | 1620 | 297 |  |
|  | 高庄村 | W | 1070 | 724 |  |
|  | 付刘耀村 | NNE | 2270 | 1865 |  |
|  | 西王庄乡 | NW | 2550 | 1528 |  |
|  | 姚庄 | NNE | 2710 | 564 |  |
|  | 横山头村 | SE | 2750 | 136 |  |
|  | 南陆庄 | WSW | 2780 | 700 |  |
|  | 宋楼 | WSW | 2850 | 904 |  |
|  | 于官庄 | NE | 3200 | 1370 |  |
|  | 西南庄 | NW | 3300 | 608 |  |
|  | 小李庄 | WSW | 3450 | 1040 |  |
|  | 小王庄村 | WSW | 3480 |  |  |
|  | 西大楼村 | WSW | 3550 |  |  |
|  | 潘官庄 | N | 3600 | 296 |  |
|  | 小北岭 | WNW | 3680 | 1700 |  |
|  | 洪村 | W | 3690 |  |  |
|  | 十里景 | SSE | 3700 | 105 |  |
|  | 纪官庄 | NNW | 3700 | 345 |  |
|  | 黄楼村 | NNW | 3700 | 1526 |  |
|  | 小北岭 | NNW | 3900 |  |  |
|  | 福林庄村 | ESE | 3720 | 338 |  |
|  | 良辛庄村 | N | 3760 | 412 |  |
|  | 东花沟 | NW | 3830 | 576 |  |
|  | 付湾 | NW | 3630 | 1410 |  |
|  | 大辛庄村 | NNE | 3840 | 509 |  |
|  | 七里店村 | S | 3960 | 339 |  |
|  | 碌桥 | NW | 4110 | 502 |  |
|  | 石羊村 | WNW | 4200 | 845 |  |
|  | 小屯村 | SSE | 4320 | 257 |  |
|  | 王楼村 | SSE | 4330 | 652 |  |
|  | 左庄村 | SE | 4330 | 201 |  |
|  | 西花沟 | WNW | 4340 | 1002 |  |
|  | 陈洼村 | SSE | 4430 | 558 |  |
|  | 横沟 | W | 4460 | 145 |  |
|  | 大官庄村 | SE | 4490 | 512 |  |
|  | 田楼村 | SSW | 4500 | 399 |  |
|  | 陈埠 | S | 4630 | 652 |  |
|  | 裴板村 | WSW | 4720 | 105 |  |
|  | 车庄村 | SSE | 4760 | 218 |  |
|  | 邓园村 | SSE | 4700 | 420 |  |
|  | 冶岗埠村 | NNE | 4930 | 2800 |  |
|  | 中桥村 | WSW | 4970 | 225 |  |
|  | 后桥村 | WSW | 4830 | 1528 |  |
| 水环境 | 峄城沙河 税郭支流 | N | 2300 | 大 | 地表水(GB3838-2002) Ⅲ类 |
|  | 峄城沙河 东支流 | W | 900 | 小 |  |
|  | 浅层地下水 | / | / | / | 地下水（GB/T14848-2017） Ⅲ类 |
| 声环境 | / | / | / | / | 声环境 （GB3096-2008）3类 |

# 3环境风险源与环境风险评价

## 3.1物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价导则》，环境风险源是指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ／T169－2004）附录A.1、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690―92）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB 5044-85）、《化工产品物性词典》及《毒理学数据》等相关资料来对本工程主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别，考虑到该物质具有一定的危险性，为确保公司项目生产过程的安全顺畅性，风险评价依然对该物质进行识别分析。

根据产品生产所使用的原辅料和产品理化性质了解，对企业环境风险源分析，项目风险源及可能发生的事故情况分析详见表3.1-1。

表3.1-1  公司项目物质风险识别表

| 序号 | 化学名称 | 相对密度 | 沸点℃ | 饱和蒸汽压KPa | 燃烧性 | 毒性 | 水溶性 | 危险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝 | 2.7 | 2056 | / | 遇湿易燃 | 无毒 | 不溶 | / |
|  | 铜 | 8.9 | 2732 | 0.13 | 可燃 | 无毒 | 不溶 | / |
| 2 | 氯气 | 1.47 | -34.5 | 506.62 | 助燃 | 剧毒 | 易溶 | 第2.3类 有毒气体 |
| 3 | 三氯化铝 | 2.44 | 190 | 0.13 | 不燃 | 中毒 | 易溶 | 第8.1类 酸性腐蚀品 |
| 4 | 氢氧化钠 | 2.12 | 1390 | 0.13 | 不燃 | 低毒 | 易溶 | 第8.2类 碱性腐蚀品 |
| 5 | 次氯酸钠 | 2.44 | / | 0.13 | 不燃 | 低毒 | 易溶 | 第8.3类 其它腐蚀品 |
| 6 | 氯化铜 | 3.39 | 993 |  | 不燃 | 中毒 | 易溶 | 第8.3类 其它腐蚀品 |

## 3.2生产设施风险识别

本公司项目主要识别氯气、三氯化铝、氢氧化钠、次氯酸钠、铜、氯化铜等的风险特性。本公司项目生产设施风险识别分析具体见表。

表3.2-1  生产设施风险识别一览表

| 序号 | 名称 | 风险因素 | 风险类型 | 污染物名称 | 对人群或环境危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气储罐 | 生产装置区泄露、储罐破裂 | 泄漏、火灾、爆炸 | 氯气 | 污染环境空气、急性中毒 |
| 2 | 氢氧化钠储罐 | 储罐破裂 | 泄漏 | 氢氧化钠 | 污染地下水 |
| 3 | 次氯酸钠储罐 | 储罐破裂 | 泄漏 | 次氯酸钠 | 污染地下水 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A，铜、氯气、三氯化铝、次氯酸钠、氯化铜均被列为突发环境事件风险物质。此外，氢氧化钠溶液储罐若发生泄露，对周边环境造成较大不利影响，亦定为突发环境事件风险物质。

## 3.3环境风险源识别

从上述识别出的风险物质，结合医疗卫生行业的风险因素进行综合分析，识别出一员中生产过程中的环境风险因素，再具体分析在各个环境风险因素下各风险单元对环境造成的影响。

项目使用和产生的有毒有害化学品分为腐蚀品、有毒气体、危险废物。

腐蚀品主要是三氯化铝、氢氧化钠、次氯酸钠、氯化铜，有毒气体主要是氯气等。

(1) 化学品运输、装卸可能引发的环境风险

本项目危险化学品运输由专业运输公司承担，在装卸、运输过程中可能潜在的风险事故如下：

① 运输过程中因意外交通事故，可能贮罐被撞破，造成氢氧化钠、次氯酸钠、氯气等腐蚀性化学品流出或溢出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染；

② 运输过程中因长时间震动可造成化学品逸散、泄露，导致沿途环境污染和人员中毒。

(2) 化学品贮存、使用可能引发的环境风险

本项目危险化学品由汽车运至厂内，置于专设的仓库内，使用袋、桶或盒装，储存量不大，随用随取。

化学品在使用过程中可能潜在的风险事故如下：

① 由于贮存装置破裂、或在使用过程中人工操作不当，造成腐蚀性化学品泄露，导致人员中毒或腐蚀污染，同时会影响周围环境空气质量。

② 由于贮存装置或管道破裂、或人为操作失误造成物质发生泄漏，在遇到明火或高热的情况下，会引起燃烧，引发火灾、爆炸，造成的人员伤亡和环境污染。

## 3.4 企业突发环境事件风险等级确定

### 3.4.1突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照企业突发环境事件风险分级矩阵表确定企业突发大气环境事件风险等级。

由于本企业涉气风险物质包括液氯、三氯化铝等。风险物质数量与临界量比值计算10≤Q＜100，故企业突发大气环境事件风险等级表示为“较大-大气（Q2-M2-E2）”。

### 3.4.2突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照企业突发环境事件风险分级矩阵表确定企业突发大气环境事件风险等级。

由于本企业涉水风险物质包括铜、三氯化铝、次氯酸钠、氯化铜等。风险物质数量与临界量比值计算10≤Q＜100，企业突发水环境事件风险等级表示为“较大-水（Q2-M3-E3）”。

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

枣庄东方浩源化工有限公司同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“较大[较大-大气（Q2-M2-E2）+较大-水（Q2-M3-E3）]”。

## 3.5事故诱因及预防应急措施

### 3.5.1事故诱因

公司生产过程中涉及多种化学品，在使用、运输、储存和生产过程中都有发生事故的可能性。发生事故的诱因主要有设备失修、运输管线破裂、阀门受损泄漏、储罐泄漏、工艺控制不严、误操作、违章操作、突然停电、停水等。生产区、仓库内存放有化学品等，如遇到明火容易引发火灾爆炸事故。生产车间使用电气设备、设施以及配电箱内的配电设施，发生电气火灾的可能较大。电器元件、电气线路发生短路、过载、接触不良、绝缘不良和有外来火源等，易引发电气火灾。

### 3.5.2预防、应急措施

（1）预防措施

①保证泄漏预防设施、设备的投入。

②按照设备报废标准，及时报废设备。

③把好物资进厂关，确保设备管线的质量。

④新管线、设备使用前，严格按规程进行耐压试验、气密性试验和探伤，严格控制有隐患的设备投入使用。

⑤正确使用和维护，严格按操作规程操作，不得超温、超压、超振动、超位移、超负荷生产，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、巡检工作，做到运转设备振动不超标，密封点无漏气、漏液。

⑧储存区周围设置围堰。

⑨厂区内设置事故水池，保证事故状态下废水不外排。

（2）应急准备

明确应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作，如完善应急预案、应急培训、演练、相关知识培训、应急平台建设、新技术研发等。

公司应急指挥中心组织有关部门和专家，根据事件的危害程度、紧急程度和发展势态，结合公司的实际情况，应对事件做出如下判断：

①启动装置现场处置方案；

②启动公司应急预案；

③请求社会外部力量协助应急救援。

# 4组织机构及职责

## 4.1应急组织机构体系

### 4.1.1组织机构

根据枣庄东方浩源化工有限公司的化学品的使用、储存情况，可能存在发生中毒、人员受伤事故，针对这些突发性事故，为保证公司、职工生命和财产的安全，预防突发性环境事件发生，并能做到在事故发生后得到迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司设立突发环境事件应急指挥机构。同时抢险抢修组、现场处置组、应急监测组、医疗救护组、警戒保障组等小组。

应急救援现场指挥部

抢险抢修组

现场处置组

应急监测组

医疗救护组

警戒保障组

图4.1-1  枣庄东方浩源化工有限公司应急指挥体系图

### 4.1.2组织体系

本公司突发环境事件应急指挥部包括总指挥、副总指挥和指挥部成员。具体组成如下：

表4.1-1  企业指挥部成员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付长青 | 总指挥 | 15318450505 |
| 2 | 付瑞营 | 副总指挥/应急办主任 | 13869460937 |
| 3 | 付瑞德 | 成员 | 13346326528 |
| 4 | 徐涛 | 成员 | 13869468446 |
| 5 | 王青雨 | 成员 | 06323461566 |
| 6 | 付 超 | 成员 | 13306370977 |
| 7 | 白景水 | 成员 | 06323461777 |
| 8 | 付映鹏 | 成员 | 13406323970 |
| 9 | 孙发财 | 成员 | 06323466676 |
| 10 | 韩 斌 | 成员 | 15949933018 |
| 11 | 施善忠 | 成员 | 13506221076 |
| 12 | 马永清 | 成员 | 15366268923 |

## 4.2指挥机构组成及职责

公司成立突发环境事件应急 “应急指挥领导小组”，由行政后勤办公室、总经理办公室、安全环保部以及各厂、部室的部门领导组成；总经理、副总经理担任指挥部总指挥和副总指挥，全权负责公司应急救援工作的组织和指挥。下设应急救援现场指挥部（设在安全环保部），由安全环保部部长、生产厂长、各车间主任、各应急救援队伍负责人组成。厂区分管安全生产副总经理或其他分管最高负责人任现场总指挥，下设应急救援办公室，由环保检查员、安全员等组成。

发生突发重大事件时，应急指挥领导小组即时成立，总经理任总指挥，有关副经理任副总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在公司会议室。

注：若总经理不在公司由副总经理代理，总经理和副总经理不在公司时，由总经理委派临时总指挥和副总指挥，全权负责应急救援工作。

### 4.2.1指挥机构组成

应急指挥部由总经理担任总指挥，安环副总经理担任副总指挥，安环科、生产科等部门组成指挥部成员单位。应急指挥部根据事件类型和应急工作需要，设置抢险抢修组、现场处置组、应急监测组、医疗救护组、警戒保障组等五个小组，指挥部下设应急管理办公室，由副总指挥任办公室主任负责日常应急管理工作，在事故状态下担任现场指挥部职责。

（1）应急指挥部组成：

总指挥：总经理（付长青）

副总指挥：安环副总经理（付瑞营）

成员：安环科、生产科（付超、付瑞德、付映鹏、施善忠、马永清）

（2）应急办公室组成：

主任：安环副总经理（付瑞营）

成员：安环科成员（付超）

### 4.2.2指挥机构的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、木屑和石灰等）的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

### 4.2.3指挥机构分工及主要职责

1、应急办公室职责：

（1）具体负责应急指挥部的日常工作。组织制定修订公司事故应急救援预案，并负责预案演练的策划和组织实施；

（2）做应急工作的日常费用预算，监督落实公司应急准备情况；

（3）接受事故报告，跟踪事故发展动态，及时向公司应急救援指挥组汇报；

（4）及时传达公司应急指挥部指令，对指令执行情况进行监督；

2、总指挥职责：

全面负责指挥协调公司的事故应急管理，以及事故时救援组织和指挥工作。

3、副总指挥职责：

兼任应急办公室主任，具体分管日常应急管理工作，事故时协助总指挥协调公司的事故应急救援，总指挥不在时代替总指挥行使职权，负责公司事故应急救援的协调和指挥,根据需要担任现场总指挥，具体负责抢险、抢修、处置、救护、供应、监测、警戒的指挥。并履行以下职责。

（1）按公司应急指挥部指令，负责现场应急救援指挥工作；

（2）准确收集现场信息，根据现场情况和事态发展，制定和调整现场应急救援方案；

（3）负责调配现场应急资源，协调各专业救援组的人力物力；

（4）及时向公司应急指挥部汇报应急处置情况；

（5）收集、整理应急处置过程的有关资料，参与事故调查处理工作；

（6）核实应急终止条件并向应急指挥部请示应急终止；

（7）负责现场应急工作总结；

（8）负责应急指挥部交办的其它任务。

4、抢险抢修组

组长：车间主任（付映鹏）

成员：当班班长（王清雨或徐涛）

职责：具体负责事故现场的抢险抢修工作，包括堵漏、设备管线等修复和生产应急的操作。接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，正确佩戴个人防护用具，切断事故源；根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大。日常有计划、有针对性地预测泄漏部位，进行计划性抢修，并进行封围、堵等抢救措施的训练和实战演习。

5、现场处置组

组长：倒班班长（徐涛或王清雨）

成员：当班操作工（白景水或孙法刚）

职责：具体负责事故现场泄漏物的处置、控制，以及掩护抢险和事故后的现场恢复和环境的维护。接到报警后，立即佩戴好个人防护用具，赶赴事故现场，消除危险物品，并开启和使用现场消防装置进行灭火、捕消。日常按规定对消防器材、消防栓、灭火器、捕消器进行定期检测，确保其处于良好的备用状态。有计划的开展预案演习，熟悉消防危险目标的预案和消防器材的使用。

6、应急监测组

组长：安环科科长（付瑞营）

成员：安环科科员（付超）

职责：具体负责事故现场和周围环境的监测，确定污染范围和警戒区域，进行环境评价和事故后的监测和评价，提供给指挥部指导相应措施。日常有计划的对监测器具进行维护和保养，并熟练使用个体防护器具，按照公司预案加强演练。

7、医疗救护组

组长：办公室主任（韩斌）

成员：办公室科员（郭倩）

职责：具体负责事故中伤员的救治和送医。日常熟悉氯气、烧碱及其他物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施。有计划的开展对中毒、受伤人员的抢救演习。储备足量的急救器材和药品，并能随时取用。环境突发事故发生后，应迅速做好准备工作，根据中毒者的症状，及时采取相应的急救措施。当本公司救援力量无法满足救援需求时，向上级医疗单位请求支援并迅速转移伤员。

8、警戒保障组

组长：经营副总经理（付瑞德）

职责：具体负责事故现场的警戒和周边人员的疏散，控制交通和人员，进行人员的清点。接到报警后，应立即设置禁区，加强警戒，维护厂内秩序，引导外来救援力量有序进入。指挥抢救车辆行驶路线，指挥群众疏散。控制事故现场，禁止外来人员进入、围观。具体负责抢险救援物资和相关保障物资的供应、运送和保障。日常按照预案加强演练，储备好应急救援物资，并保证采购物资的质量符合要求。

## 4.3外部应急与救援力量

（1）调用外部救援力量发生事故时，应请求当地环保、安监、消防、公安等部门提供保障措施，企业应与以上部门进行必要的沟通和说明，了解他们的应急能力和人员装备情况，同时介绍本单位有关设施、危险物质的特性等情况，并就其职责和支援能力达成共识，必要时签署互助协议。

（2）接受上级预案调度发生事故时应及时上报当地环保局，由突发环境事件应急处理领导小组启动《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事故应急预案》，企业应遵照、落实应急领导小组下达的应急指令；协助各联动单位（环保、安监、消防、公安等）的行动。

4.4-1  当地突发环境事件应急救援力量联系方式一览表

| 单位名称 | 电话 |
| --- | --- |
| 西王庄医院 | 0632—3466123 |
| 西王庄环保所 | 18613658368 |
| 西王庄安办 | 18906328056 |
| 枣庄市市中区公安消防大队 | 0632-119 |
| 枣庄市市中区医疗急救中心 | 0632-120 |
| 枣庄市市中区环保局 | 0632-8023917 |
| 枣庄市市中区安监局 | 0632-3314889 |
| 枣庄市市中区公安局 | 0632-3654608 |
| 枣庄市市中区政府办公室 | 0632-3083134 |
| 枣庄市安监局 | 0632-8685726 |
| 枣庄市市中区政府应急办 | 0632-3314889 |
| 枣庄市市中区应急救援中心 | 0632-3190697 |
| 鲁南应急救援中心 | 0632-2362119 |
| 枣庄市应急救援中心 | 0632-2190697 |
| 派出所 | 0632-110 |
| 市交通局 | 0632—8662515 |
| 疾控中心 | 0632—3698958 |
| 供电所 | 0632—3711121 |
| 国家应急救援信息咨询号码 | 0532-83889090 |
| 国家中毒控制中心 | 010-63131122 83163338 |

注：若上述人员、联系方式及职位发生变更时，本表需及时更新。另本表每年需至少核对1次。

# 5预防与预警机制

## 5.1环境风险源监控

对枣庄东方浩源化工有限公司项目可能涉及的危害因素进行识别并进行风险评价，对评价出的重大危害因素编制具体的管理方案或控制措施。在项目实施过程中按管理方案或控制措施进行实施，并对实施效果进行监控。对环境事件信息进行接收、统计分析，对预警信息进行监控。

储罐和仓储区为本厂区危险源。

### 5.1.1危险源监测监控的方式、方法

1、建立危险源管理制度，落实监控措施。

2、建立危险源台账、档案。

3、全厂每年一次防雷检测。

4、公司设立了安环科，采取24小时不间断巡查，对全厂、主要风险源有巡查制度；；全厂和各部门对危险源定期安全检查，台风汛期前实施专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施。

5、制订日常点检表，专人巡检，作好点检记录。

6、设备设施定期保养并保持完好。

7、做好交接班记录。

8、公司在所有关键岗位和外部区域设置了全覆盖的视频监控系统，能够有效监控现场情况。

9、公司建立全覆盖的监测监控系统，涉氯岗位均安装有毒气体报警仪，并将报警信号集中到自动化控制系统中，设置声光报警系统，当发生氯气泄露事故的端倪时，能第一时间捕捉事故信息并报警。

10、公司采取了自动化的控制系统，在事故发生或者事故征兆显现是能够进行自动切断，有效的进行控制。同时对压力、温度等可能导致环境风险的敏感参数也设置了报警，有效的预防事故发生。

11、公司在重大危险源设置了尾气吸收、事故碱吸收、碱喷淋等系统，能够在事故时对泄漏物进行及时有效的吸收处置。

12、对于各工段车间、关键岗位设有应急处置措施标识牌。

### 5.1.2生产工艺自动监测、报警系统

（1）在界区内设置火灾报警装置，用于对生产车间、仓库、变配电室的火灾情况进行监控。

（2）在生产装置区及化学品仓储区内设置报警器。

（3）生产装置采用自动化控制；

（4）自动化控制安全系统中采用紧急情况停车系统；

（5）安全设施与环保设施与主要装置同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（6）装置设置消防控制与报警设施。

### 5.1.3预防措施

（1）生产区及仓库等区域将设有手动报警按钮。

（2）通讯系统、火灾报警系统及高压开关柜操作电源均设有不间断电源，可以保证停电后使用30分钟；停电时，在安全通道处均设有安全应急灯，可以保证停电后使用30分钟。

（3）厂区所有生产区域和生产辅助区域全部采用混凝土等硬化措施进行防渗，各区域通过设置积水井收集地面水，并通过自流或潜水泵送到污水处理站处理。

（4）避险区/临时安置场所设置

公司在厂区大门前设置避险区/临时安置场所，避险区/临时安置场所靠近公司出入口，便于及时撤离。

（5）在罐区周围加装围堰，确保发生泄漏及事故处置后的消洗液进入污水处理系统，确保污染物不会污染其它环境；

（6）将车间附近事故应急池作为常备污水事故应急池，前期雨水池（1200m³）作为备用事故应急池，污水事故应急池保持清空状态；

（7）严格执行安全生产管理制度、安全操作规程和危化品使用保管规定等方面的程序文件和作业指导书；配备必要的消防、环保设备和设施，并加强维护保养，确保设备设施的完好。

（8）公司采用了自动化控制连锁切断系统，通过智能仪表对工艺流程进行实时操作控制，实时数据动态显示，可随时设定参数、监视参数、控制参数、报警参数等。具体控制方案如下：

1）液氯气化工序：该项目液氯气化采用热水加热，加热热水的热源依靠氯化反应炉中氯气和铝反应放热，温度为40℃左右，在氯气气化器上设置智能温度显示仪表（TIA1001），实现温度超高限报警。氯气缓冲罐设置一个压力控制仪表（PICA1001），通过设定压力来控制调节阀（PV1001）的开度来保证氯气缓冲罐中压力稳定，并在事故时实现紧急切断。

2）氯化反应：该工序在氯化反应炉上设置了一个能够智能温度显示的仪表（TICAS1001a-h），通过调节循环水的流量和氯气的进气速度，控制氯化反应炉的温度，并实现温度超高限报警，保证反应在适宜的温度下进行；智能温度显示仪表（TICAS1001a-h）与切断阀（XV1001a-h）形成连锁，当氯化反应炉内温度出现异常情况切断氯气进料。

结合日常工作，应急救援办公室对作业场所中的“人、机、料、法、环”五大因素的任何偏离记录在《运行监测记录单》中，并对以上信息进行分析、对比，及时排查污染隐患，对发现的污染隐患及时形成预警信息，12小时内报送环境应急处理领导小组，应急小组按照事故性质分别报送主管部门。

各岗位均配有手机和厂内对讲机，一旦发生环境事故，最先发现人员要迅速报告调度室，应急救援办公室24小时值班电话：0632-3461566，按照我公司环保应急的规定要求，岗位发现紧急状态时，应当及时采取必要的措施，及时电话向应急救援办公室报警，说明事故情况等内容。任何部门和岗位人员，发现环境污染事故应立即向应急救援办公室报告。应急救援办公室可根据情况及时联系有关岗位和部门及人员，直接拨打外部电话，必要时可发出紧急疏散信号(警笛声)或通知事故现场附近岗位人员施救、疏散和紧急处理。任何部门和岗位人员，发现环境污染事故应立即向应急管理办公室报告。

## 5.2预警及措施

若收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或发生的可能性增大，由环境应急指挥办公室同技术保障组专家讨论后确定环境污染事件的预警级别，及时向公司领导、车间负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由公司领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 5.2.1预警分级

预警状态分为三级预警状态：

（1）一级预警

一级预警为设备、设施严重故障，发生火灾爆炸和大面积泄漏事故，造成的泄漏公司已无能力进行控制。

（2）二级预警

二级预警为已发生火灾和泄漏，在极短时间内可处置控制，未对周边产生影响的事故。

（3）三级预警

1）现场发现存在泄漏或火灾迹象将会导致泄漏、火灾爆炸等重大安全生产事故的；

2）遇雷雨、强台风、极端高温、汛涝等恶劣气候；

3）其他异常现象。

### 5.2.2预警措施

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：

①立即启动相应事件的应急预案。

②按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及上级环保部门发布预警等级。

一级预警：现场人员报告应急救援办公室，应急救援办公室（安全环保部）核实情况后立即报告公司，公司负责人依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向县、市政府部门报告，由县、市领导决定后发布预警等级。

二级预警：现场人员或现场负责人向公司应急救援办公室（安全环保部）或安全环保分管领导报告，由安全环保分管领导负责上报事故情况，公司应急指挥小组宣布启动预案；同时根据事态情况向市中区环境保护局报告。

三级预警：现场人员立即报告部门负责人和应急救援办公室（安全环保部）并通知安全环保及生产负责人，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全环保部视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知应急救援办公室人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

③根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

④指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

⑤针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

⑥调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

## 5.3预警发布、调整与解除

### 5.3.1预警发布方式

公司应急指挥组和相关职能部门，通过以下方式、方法，发布或获取预警信息：

（1）广播发布预警；

（2）公司现有的通讯资源发布预警（电话、手机、装置现场喊话呼叫系统）；

（3）警报发布预警（声光信号）；

（4）车间上报的预警信息（口头形式）。

### 5.3.2内部报告程序

最早发现事故者应立即报告当班班长或车间负责人，车间负责人在接到报警后，根据警情判断是否需要上报，若车间内部无法处置，立即报告应急联络人，向公司应急指挥中心报告，事故现场有关人员可以直接向应急指挥中心报告。

报告事故应当包括以下内容：

（1）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（2）事故发生的简要过程；

（3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数；

（4）已经采取的措施。

### 5.3.3外部报告程序

突发环境事件发生后，应立即向相邻协助单位通报，应在1小时内向所在地县级以上人民政府报告，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

报告事故应包括以下内容：

（1）事故发生所在单位的名称、地址；

（2）事故发生的时间、具体地点以及事故现场情况；

（3）事故发生的简要过程；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）可能影响的范围、预警级别；

（7）事故发生时气象条件。

### 5.3.3预警的调整与解除

公司启动一般环境事件Ⅲ级预警，在各项工作恢复正常后，由总经理会同企业应急办公室共同协商，由应急总指挥宣布解除三级预警。

公司启动较大环境事件Ⅱ级预警，须在各项工作恢复正常、市中区环境监测站进行应急监测周边环境质量状况正常后，由应急总指挥宣布解除三级预警。但事情发生后立即向市中区环境保护局书面汇报整个事情的处理过程和结果。

公司启动重大环境事件Ⅰ级预警，须在工作恢复正常、环境质量达标、次生灾害相关因子确定并进行相应防范，企业向市中区环保局提出申请，申请批复后方可解除预警。

## 5.4报警、通讯联络方式

### 5.4.1 24小时有效报警装置

公司内事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行报警，由指挥组根据事态情况通过公司通讯系统向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥组人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥组直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

在生产过程中，岗位操作人员发现危险目标发生泄漏、着火等险情应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，立即向当班班长和车间主任报告，车间主任依据事故的类别和级别，应立即向应急救援领导小组有关成员汇报，确定应急救援程序，并通知领导小组和其它成员。

### 5.4.2 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向应急指挥中心。应急指挥中心必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

# 6应急处置

## 6.1应急响应

### 6.1.1分级响应

按照环境事件的类别、危害的程度、事故现场的位置及事故现场情况分析结果，人员伤亡及经济损失严重程度，本公司应急响应分为一级响应、二级响应、三级响应。

三级响应（三级环境突发事件）：发生可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件，例如小范围火灾事故或泄漏时，车间内部人员按照现场处置方案既定的程序进行灭火、医疗救护、抢险抢修等应急行动。

二级响应（二级环境突发事件）：发生大面积火灾爆炸事故或泄漏，事故危害和影响超出车间应急救援力量的处置能力，需要应急救援指挥中心集合应急救援小组所有救援力量进行处置。

一级响应（一级突发环境事件）：事故的影响超越公司边界，需要市中区相关部门的应急救援领导机构协调周边企业，或协调区域应急救援管理机构，以取得社会救援力量支持、组织交通管制、周边行人撤离、疏散，救援队伍的支持等行动，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、经济损失和社会影响。

### 6.1.2响应程序

环境突发事件应急救援针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级，按照分级负责的原则，明确应急响应级别黄绿色、有刺激性气味的气体。应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急、应急终止和后期处置。

扩大或提高应急响应级别的主要依据是：

（1）突发环境事件的危险程度；

（2）突发环境事件的影响范围；

（3）突发环境事件的控制事态能力。

发生重大的火灾、爆炸和化学泄漏事故，总指挥决定扩大应急范围后，立即按程序上报，启动相应级别的应急预案。以现场应急现场指挥为主的原则。应急响应程序见图6-1。

接警

警情判断

应急响应

信息反馈

启动一二级预案

扩大应急

应急救援

有关人员赶赴现场

事态控制

应急增援

应急恢复

应急结束

总结评审

现场清理

解除警戒

善后处理

事故调查

一二级

否

现场抢救

医疗救护

人员撤离、疏散

信息传递

不可控

一级

现场处置

是i

事故发生

应急避险

二级

三级

应急监测

图6-1 应急响应程序图

### 6.1.3应急结束

（1）应急终止的条件

经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，向应急指挥中心报告，公司应急指挥中心方可下达应急终止指令：

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（2）应急终止程序

①现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急终止后续工作

应急终止后需进行事故后处理工作：继续对现场环境进行跟踪监测，现场生产恢复和事故应急评估。

（4）应急总结和事故应急评估

现场应急指挥部负责编写应急总结和事故应急评估工作：

①事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事件发生初步原因；

②应急处置过程；

③处置过程中动用的应急资源；

④处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；

⑤对预案的修改建议。

⑥向有关部门报告事故应急评估和应急总结情况。

## 6.2应急措施

### 6.2.1 突发环境事件现场应急措施

（1）切断污染源方案

对于危化品的泄漏，首先应根据泄漏物的性质、毒性和特点，确定使用堵塞该污染物的材料，并采取进一步措施，防止该物品进一步泄漏。

（2）化学品泄漏的应急监测与处置

①关闭雨水排放口阀门，防止污染物通过雨水排放口流入到厂外，对厂外水沟造成污染。

②通知相关人员启动通入环境应急池的应急排污泵，对泄漏物利用隔膜泵进行回收，引导污染物、消防废水和冲洗废水等流入应急管道，最终流入事故应急池集中处理。

③进入应急池的污染物质评定处理措施，可回收利用要尽量回收利用，当应急池不能同时保障容纳企业生产废水与应急处置废水时，应立即减产直至停止生产，首先保障应急池内废水的及时处理。

④用洗消液冲洗分为三个部分，一是在源头冲洗，将污染源严密控制在最小范围内，二是在事故发生地周围的设备，厂房，以及下风向的建筑物喷洒洗消液，将污染控制在一个隔绝区域；三是在控制住污染源后，从事故发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消。

⑤待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可人员进入。

（3）污染物削减与消除方案

①当发生空气污染事故时，应及时对污染气体进行稀释，可视污染物的性质采用喷淋、鼓风等措施。

②当发生水污染事故时，应及时控制受污染水体，开启事故应急池进水阀门，将废水引入事故池内，然后视污染物的性质进行处理。

③应急处理工作应按照规定的程序有序进行，采取边处理、边抢救、边调查、边核实的方式，及时有效的控制事态发展。

（4）危险区的隔离

A、危险区的设定

全公司以原料储罐区、生产车间、成品仓库为危险区。

B、事故现场隔离区的划定方式、方法：

在发生紧急事故时，要按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

在公司主管部门未到达和接管前，将由发生事故现场主管在本装置主要路口和周围地带进行区域管制与警戒工作。

C、事故现场隔离方法：

危险区边界警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

D、事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法：

实行区域管制与警戒，专人进行疏导。

E、现场人员的撤离

在发生重大火灾、有毒物质泄漏，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求北大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾爆炸、毒物泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒一次，连续三次。

在发生事故时，公司派专人对非公司人员（参观人员、外单位施工作业人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制进，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在区、市指挥部指挥协调下，指挥引导居民迅速撤离到安全地点。

（5）应急人员进入撤离现场的条件

应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现应急物资不够用的情况；三是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急小组组长命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒，沐浴。

（6）应急救援的调度和保障供应措施

应急救援队伍由应急小组组长统一调度和指挥，突发环境事故时，由应急小组组长下达救援命令，并由事故发生车间负责人或生产值班班长带领展开应急救援行动。

应急救援物资由各物资保管人负责分发给各救援小组，在达到应急救援的目的同时尽量节约，不浪费。

### 6.2.2 大气污染事件保护目标的应急措施

公司有交先进的易燃、易爆、有毒有害气体自动监测、自动控制、检测报警、经济切断机紧急停车保护系统。一旦发生易燃、易爆、有毒有害气体泄漏事故或废气收集装置事故引起非正常排放时，会造成火灾、爆炸、周围人员中毒事件，要立即切断泄露源，用广播、电话等方式及时通知疏散厂内的人员，车间加强通风，同时通知应急指挥中心；当发生重大泄露事故或废气大量无组织排放时，立即报告当地上级政府部门，疏散厂内员工，通知事故下风向可能受影响的企业、村庄等事故影响的范围及危害，指引人员朝向上风向迅速撤离到安全地带。根据实际情况划定危险范围，用有反光标识的隔离带有效隔离，疏导车辆和人员。发生大气污染事件可请求临近企业或救助站援助。

### 6.2.3 水污染保护目标的应急措施

将车间附近事故应急池作为常备污水事故应急池（300m³）。当部分原料发生泄漏及泄漏处置产生的洗消液；或在生产及仓储发生火灾等事故处置过程中，含原料或产品等物质的消防水外泄；以及公司废气处理设施不能正常运行或给排水管道破裂，导致污水外泄。

（1）在原料、成品等储罐区重点监控的风险源加设围堰，确保发生泄漏时，原料泄漏液及泄漏处置产生的洗消液不会直接泄漏至外围环境中，而是通过污水管网进入污水事故应急池，处理达标后排放。

（2）在生产及仓储发生火灾等事故，进而处置产生的消防水，分别会流入雨水和污水管网。此时，应将雨水管网的外排阀门关闭，将收集液汇入现有前期雨水池（污水事故应急池），处理达标后排放。

（3）当污水输送管道发生破裂时，会影响周围环境，污染周围土壤和地下水等。当污水输送管道发生破裂时，应立即停止污水输送，积极抢修，并把废水暂存于调节池。

此外，停产检修期间需进行试压检查，日常应加强巡查，管道系统均安装压力表，日常记录、发现压力异常进行检查，发现泄漏立即修复。

（5）当污染物已泄漏至外环境，则应立即关闭雨水应急阀门，并向区、市政府部门报告，启动相关预案，减小水污染可能影响的范围。

### 6.2.4 受伤人员现场救护、救治与救治

（1）若发生了有毒气体非正常排放污染事件，则采取以下防护措施：

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给正压式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

（2）被救人员衣服着火时，可用水或毯子、被褥等物覆盖措施灭火，伤处的衣、裤、袜剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。

（3）对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

（4）对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

（5）将伤员送往附近市立医院进行救治。

（6）抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，拨打急救中心电话，由医务人员进行现场抢救伤员，并派人接应急救车辆。

## 6.3抢险、救援及控制措施

### 6.3.1安全防护

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

（2）监护措施

参加救护、救援人员以互相监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护处理。

（3）受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

①根据突发性环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

③在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所；

④事故状态下各单位、部门逃生人员根据引导人员的指引下沿上风向分片、分区沿着主干道进行逃生，逃生人员应互相照应，特别注意保护老、弱、病、残、孕等人员的疏散。逃生过程中要注意风向的变化。

### 6.3.2事故救援人员要求

（1）应急人员进入应急区域必须经过指挥小组同意后方可进行应急任务。

（2）若人员因吸入有毒物质出现呼吸道异常以及呕吐、胸闷等症状应立即撤离作业区，进行救治。

（3）各应急救援队伍救援结束后，由组长进行人员清点，并向应急救援办公室报告人员清点情况。

### 6.3.3撤离方案

（1）撤离条件

发生以下情况时，应急救援、抢险人员应立即撤离现场：

①事故已经失控；

②发生突然性的剧烈爆炸；

③危及救援人员生命安全的情况；

④应急响应人员无法获得必要的防护装备的情况下。

（2）撤离方法

在设备发生爆炸产生飞片，出现容器的碎片和危险物质时，身体要保持低姿态，保护好头部迅速撤离；

有毒有害物质泄漏无法控制或者当火灾不能控制并蔓延到厂区其他位置，或者火灾可能产生有毒烟气，溢出或化学反应产生有毒烟气时，应用湿毛巾捂住口鼻并向上风向撤离。

（3）撤离要求

生产人员撤离前，应确认工艺状态情况，必要时应将设备全部断电；

撤离时由班组长组织本班人员有秩序地疏散、疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。

### 6.3.4应急救援队伍的调度

（1）应急救援调度

根据需要，企业成立环境应急指挥中心，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。

环境应急指挥中心根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥中心领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥中心提供应急救援有关的基础资料。

（2）指挥协调主要内容

环境应急指挥中心指挥协调的主要内容包括：

①提出现场应急行动原则要求；

②派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

③协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

④协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

⑤协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

⑥根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

⑦及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。

### 6.3.5控制事件扩大的措施

（1）根据事故的危险性，有针对性的制定详细实施的措施；

（2）对可能发生扩大的事故进行预测和预防；

（3）对事故应急预案进行调整及修改；

（4）完善撤离现场的路线及通讯。

### 6.3.6事件扩大后的应急措施

如发现事故由扩大的可能性，应急救援人员必须立即从事故现场撤离，向公司“事故应急救援指挥中心”汇报，由“应急救援指挥中心”实施紧急措施。由应急指挥中心上报市中区应急指挥中心，请市中区应急指挥中心准备或批准启动市中区应急指挥程序。

当突发事件的事态进一步扩大，预计单靠市中区应急中心现有应急资源和人力难以实施有效处置时，市中区应急指挥中心应及时向上级发出请求救援信息。请求救援信息包括：事件发生的性质、时间、地点、发展态势、事故地点气象条件，请求援助的人员、物资数量、到达的时间、地点、开进线路，联系方式、协同办法等。

### 6.3.7污染治理设施的运行与控制

（1）切断污染源

通过停车、封堵、关闭等措施切断污染源，通过限排、加大治污效果等措施控制污染源。

（2）减轻或消除污染

对事故及污染现场大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估。采用拦截、覆盖、稀释、冷却降温、吸附、吸收等措施防止污染物扩散；通过采用中和、固化、沉淀、降解、清理等措施减轻或消除污染。

## 6.4应急监测

突发环境事件时，公司环境应急监测小组应迅速组织监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，利用气体检测仪及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。

政府环境监测部门到达后，监测任务由环境监测部门人员负责。

### 6.4.1 应急监测方案的确定

根据应急领导小组的指示，建立应急监测网络，组织制定全公司突发性环境事故应急监测预案。通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。由公司应急领导小组进行突发性环境事故应急监测的技术指导和应急监测技术研究工作。应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

### 6.4.2 应急监测方法及仪器

A、现场监测应当优先使用试纸、气体检测仪，水质速测管及便携式测定仪。

B、对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

C、对于某些特殊污染事件或污染物，也可适当采用生物法进行监测。

### 6.4.3 监测布点及频次

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度。其次由于环境化学污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。这就需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

#### 6.4.3.1大气环境监测

发生火灾事故或氯气泄露事故后，会产生烟尘、CO、氯气、氯化氢等。

（1）监测因子

根据事故范围选择适当的监测因子，若发生泄漏事故，则选择事故发生过程中的氯气以及燃烧产物作为监测因子。

（2）监测时间和频次

按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每30小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点布设

根据当时风向、风速，判断扩散的方向、速度，在下风向主轴线以及两边扩散方向的警戒线上布设3个监测点，取下风向影响区域内主要的敏感保护目标和影响范围线上，设置1~3个监测点，对泄漏气体或燃烧产物下风向扩散区域进行监测。

（4）检测方法

主要污染物现场快速应急监测技术及实验室应急监测方法和标准（如《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》等）

#### 6.4.3.2 水环境污染事故

危险化学物质发生泄漏造成水环境污染，采样时以事故发生地为主，按水流的方向，扩散速度以及其他因素进行布点采样，根据事故发生的严重程度，可现场确定采样范围。采样在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点位，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面；根据公司地理位置，在付刘耀村布置采样点，采样时，需要采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。若根据污染物质类型需要，应当使用塑料广口瓶对水体的沉积物采样密封后分析。

对于火灾爆炸事故以及泄漏事故，除了执行以上的监测步骤，还必须对消防水采样分析。

表6.4-1  水环境监测因子

| 事故类型 | 监测因子 | 监测频率 | 监测布点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品容器泄漏事故废液或引发火灾产生的消防水 | pH、COD、氨氮、总磷、总氮、SS、Cl-、Cu2+ | 事故发生及处理过程中进行时时监测，过后2h一次直至应急结束 | 装置出口、 应急事故池、雨水排口、雨水入河口 |

注：监测因子具体根据发生事故所涉及的化学品确定。

#### 6.4.3.3 土壤环境污染事故

土壤污染的采样应当以事故发生地为中心，根据不同的污染物质确定一定范围，然后在该范围内离事故发生地不同距离设置采样点，并根据污染物类型在不同的深度采样，另外采集未受污染区域的样品作为对照。除了对土壤进行采样，还需要采集事故发生地的作物样品。若事故发生地在相对开阔区域，采样应采取垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形蛇形布点方法，采样点不少于5个。不同采样点采集的样品在除去小石块和杂草后混合放入密封塑料袋。本项目发生泄漏事故时监测监测因子为铜、石油烃等。

对于所有采集的样品（包括大气样品，水样品和土壤样品），应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。

### 6.4.4 应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

## 6.5信息报告与发布

### 6.5.1内部报告

设立值班室，实行24小时值班制度。公司应急救援24小时报警电话：0632-3461566。环境污染事故发生后，现场有关人员应当立即通知值班人员，值班主管根据事故严重程度决定协助处理或启动应急小组，并向公司领导和有关部门领导报告事故情况，必要时报告应急救援指挥小组，应急指挥小组接到事故报警后，迅速准确地询问清事故的以下信息：

①污染事件的类型、发生时间、发生地点、污染范围；

②污染事件的原因、污染源、污染对象、严重程度；

③有无人员伤害，受伤害人员情况、人数等；

④已采取的控制措施及其它应对措施。

内部报告流程见下图：

图6.5-1  内部报告流程图

### 6.5.2信息上报

1、报告时限和程序

根据《国家突发环境事件应急预案》，突发环境事件发生后，环境污染事故发生后，环境安全组负责人按照Ⅰ级15分钟内、Ⅱ级30分钟内，其它于1小时内向市中区环保局报告，同时向市环保局报告事故情况。

2、报告的基本要求

（1）真实、简洁、按时；

（2）应该以文字为准；

（3）应得到授权和审核；

（4）保留初步报告的文稿；

（5）按照政府部门的要求，及时补充适当的事故情况。

3、向相关主管部门报告事故内容要点

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类：初报从发现事件后及时上报；续报在查清有关基本情况后随时上报，处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

1）初报

（1）事故发生的时间、地点以及污染源、主要污染物质、污染范围情况；

（2）事故的简要经过概况和已经采取的措施；

（3）现场人员状态，人员伤亡、撤离情况（人数、程度、所属单位）、初步估计的直接经济损失；

（4）事故对周边居民影响情况，是否波及居民或造成居民生命财产的威胁和影响；

（5）事故对周边自然环境影响情况，环境污染发展趋势；

（6）请求政府部门协调、支援的事项；

（7）报告人姓名、职务和联系电话。

（8）其他应当报告的情况。

2）续报

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

3）处理结果报告

处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

表6.5-1  相关管理部门联系方式

| 序号 | 单位名称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市中区公安消防大队 | 0632-119 |
| 2 | 枣庄市中区环保局 | 12369/13563201208 |
| 3 | 枣庄市中区安监局 | 3314889/15192103157 |
| 4 | 市中区公安局 | 0632-110 |
| 5 | 西王庄医院 | 3466123 |
| 6 | 西王庄环保所 | 18613658368 |
| 7 | 西王庄安办 | 18906328056 |

## 6.6应急终止

### 6.6.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

### 6.6.2应急终止程序

（1）应急终止时机由现场应急指挥组确认，经现场应急指挥组批准；

（2）现场应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

### 6.6.3应急终止后的行动

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 7后期处置

## 7.1善后处理与恢复重建

### 7.1.1善后处置

事故发生后，在进行必要的抢险、抢修后应保护事故现场，以备事故调查和事故分析，总结经验教训，防止类似事故的发生。

（1）环境污染事故的保护措施

①进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。

②如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区域应严禁火种，切断电源，禁止车辆进入，并立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定是否组织事故波及区域人员撤离。

③如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。立即在事故中心区域边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定是否组织事故波及区域人员撤离。应急处理时要有监护人，严禁单独行动，必要时用水枪、水炮掩护。

（2）现场洗消

担任现场洗消工作的负责人，组织人员组成洗消队伍，在穿戴好防护用品的情况下对事故现场和救援车辆进行洗消回收处理，防止有毒有害物品进入外环境。

①对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

②当泄漏量大时，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等进行吸收中和。

③将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，消防液应及时导入事故池中，防止外泄污染水体和土壤。对事故水采用水处理剂，通过化学处理后，使其浓度达标后排入污水处理厂进行处理。

### 7.1.2恢复重建

突发环境事件结束后，要抓紧时间查明事故中受损设备、装置、厂房等，购置新设备，对厂房进行整修。保证在较短时间内恢复正常生产，减少经济损失。

突发环境事件造成的影响涉及厂外的，要积极配合当地相关部门完成恢复重建工程。

## 7.2调查与评估

应急救援结束后，公司要依据处理事故“三不放过”的原则，查明事故的原因，责任人，要制订出预防此类事故再次发生的措施并立即实施。根据情况给予事故责任人必要的处罚，对应急救援过程中的有功人员给予必要的奖励。

调查在事故受害人，根据受害人在事故中受到的伤害程度及公司在事故中的责任大小进行赔偿，并按照当地统计局公布的上年度职工平均收入为基数计算赔偿数额并一次性付清。

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善预案。

对于灾后环境要定期进行监测，最少在一年内委托具有资质的单位对特征污染因子进行跟踪监测，尤其对潜在的长时间内难以消除的危害进行监测，评估危害周期及影响范围。

# 8应急保障

## 8.1通信与信息保障

为便于突发情况快速处理及应急救援工作及时有效，信息传递快速、准确、可靠，通讯畅通，公司配备了无线对讲机、内部有线电话，应急救援小组组长统一配备对讲机、手机，保证24小时内畅通。平时各部门、车间负责维护、保养，确保通讯器材始终处于备用状态，保证有效使用。

（1）公司应急救援报警电话：0632-3461566

（2）公司应急救援人员联系电话

表8.1-1  公司应急救援人员联系电话

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付长青 | 总指挥 | 15318450505 |
| 2 | 付瑞营 | 副总指挥/应急办主任 | 13869460937 |
| 3 | 付瑞德 | 成员 | 13346326528 |
| 4 | 徐涛 | 成员 | 13869468446 |
| 5 | 王青雨 | 成员 | 06323461566 |
| 6 | 付 超 | 成员 | 13306370977 |
| 7 | 白景水 | 成员 | 06323461777 |
| 8 | 付映鹏 | 成员 | 13406323970 |
| 9 | 孙发财 | 成员 | 06323466676 |
| 10 | 韩 斌 | 成员 | 15949933018 |
| 11 | 施善忠 | 成员 | 13506221076 |
| 12 | 马永清 | 成员 | 15366268923 |

（3）外部联系电话

表8.1-2  外部联系电话

| 单位名称 | 电话 |
| --- | --- |
| 西王庄医院 | 0632—3466123 |
| 西王庄环保所 | 18613658368 |
| 西王庄安办 | 18906328056 |
| 枣庄市市中区公安消防大队 | 0632-119 |
| 枣庄市市中区医疗急救中心 | 0632-120 |
| 枣庄市市中区环保局 | 0632-8023917 |
| 枣庄市市中区安监局 | 0632-3314889 |
| 枣庄市市中区公安局 | 0632-3654608 |
| 枣庄市市中区政府办公室 | 0632-3083134 |
| 枣庄市安监局 | 0632-8685726 |
| 枣庄市市中区政府应急办 | 0632-3314889 |
| 枣庄市市中区应急救援中心 | 0632-3190697 |
| 鲁南应急救援中心 | 0632-2362119 |
| 枣庄市应急救援中心 | 0632-2190697 |
| 派出所 | 0632-110 |
| 市交通局 | 0632—8662515 |
| 疾控中心 | 0632—3698958 |
| 供电所 | 0632—3711121 |
| 国家应急救援信息咨询号码 | 0532-83889090 |
| 国家中毒控制中心 | 010-63131122 83163338 |

## 8.2资金保障

为保障应急任务的顺利进行，做到防患于未然，应急资源筹备根据应急小组的职责及时对应急救援物质进行补充、完善，所需资金直接报经理审批。本单位设置环境污染应急保障专项资金，保障各项资金按时到位。应急保障专项资金用于应急物资、装备等购置，应急人员培训费用等，设专人负责，由经理审批，不得用于环境事件应急以外的事项中。

## 8.3装备保障

公司相关应急物资与装备详见表8.3-1。

表8.3-1  应急物资与装备一览表

| 类别 | 安全设施种类 | 数量 | 设置地点、岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护器材 | 安全帽 | 15 | 所有岗位、安全科 | 定期换发 |
|  | 防毒面具 | 6 | 通氯车间岗位、应急器材库 |  |
|  | 防毒面具 | 6 | 化铜应急柜 |  |
|  | 防毒口罩 | 15 | 通氯车间岗位、应急器材库 | 定期换发 |
|  | 自给式呼吸器 | 2 | 通氯车间岗位、应急器材库 |  |
|  | 重型化学防护服 | 2 | 通氯车间岗位、应急器材库 |  |
|  | 正压式呼吸器 | 2 | 通氯车间岗位、应急器材库 |  |
|  | 空气呼吸器 | 1 | 化铜应急柜 |  |
|  | 橡胶手套 | 15 | 所有岗位 | 定期换发 |
| 救援器具 | 氯气捕消器 | 2 | 通氯厂房东门 |  |
|  | 氯气捕消器 | 2 | 化铜车间三层 |  |
|  | 推车式灭火器 | 1 | 通氯厂房东门 |  |
|  | 手提式灭火器 | 20 | 化铝厂房、办公楼、仓库、化铜 |  |
|  | 便携式氯气检测仪 | 2 | 应急器材库、化铜应急柜 |  |
|  | 手摇报警仪 | 1 | 应急器材库 |  |
|  | 对讲机 | 2 | 自动控室、值班室 |  |
|  | 担架 | 1 | 应急器材库 |  |
|  | 医疗救护箱 | 1 | 应急器材库 |  |
|  | 堵漏工具 | 2 | 通氯厂房 |  |
|  | 应急照明灯 | 6 | 通氯厂房、应急器材库、化铜车间 |  |
| 装置设备 | 自动化控制连锁报警切断系统 | 2 | 通氯厂房自动控制室、化铜车间 |  |
|  | 氯气泄漏报警器 | 22 | 液氯钢瓶库、三氯化铝车间、氯化铜车间 |  |
|  | 尾气吸收系统 | 2 | 通氯厂房西侧、化铜车间 | 一开一备 |
|  | 中和吸收系统 | 1 | 中和岗位 | 一开一备 |
|  | 事故碱池吸收系统 | 1 | 通氯厂房北侧 | 30m³，2瓶 |
|  | 事故水池吸收系统 | 2 | 通氯厂房东侧 | 300m³ |
|  | 消防水系统 | 1 | 通氯厂房内 | 0.4MPa |
|  | 碱喷淋系统 | 1 | 通氯厂房内 |  |
|  | 视频监控系统 | 1 | 厂内重要岗位 |  |
|  | 碱液防渗防泄漏围堰 | 1 | 碱罐区 | 80m³ |

## 8.4应急队伍保障

我公司应加强环境应急队伍的建设，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握我公司突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。

## 8.5应急技术保障

公司设有技术科，负责提供应急处置技术手段，现有技术人员，可进行简单的应急处理；必要时请政府相关部门技术专家增援。

应急资料库：技术科设置了档案室，对公司所有技术文件进行收集、分类、存档，可以随时查阅。

其他技术资源

1、国家环保部环境应急与事故调查中心

联系电话：(010)66556469 传真：(010)66556454

地址：北京市西直门内南小街115 号 邮政编码：100035

2、化学事故应急救援中心

1 上海抢救中心 5 天津抢救中心

2 株洲抢救中心 6 吉林抢救中心

3 青岛抢救中心 7 大连抢救中心

4 沈阳抢救中心 8 济南抢救中心

3、突发性污染事故中危险品档案库(中文)

http://www.ep.net.cn/msds/

4、国际化学品安全卡(中文)

http://www.brici.ac.cn/icsc

5、化学品安全数据卡(英文)

http://www.msdsonline.com

6、国家化学事故应急咨询号码（青岛）0532-3889090  3889191

7、国家中毒控制中心              010-63131122  83163338

## 8.6其他保障

交通运输保障：节假日和中夜班期间，公司保证有一辆车在厂区值班待命，可用于受伤人员的应急救护等；

治安保障：公司设有门卫室，在事发初态可以进行有效的警戒与治安，必要时可请110及周围单位进行增援；

医疗保障：公司设有医护室，各相关部门备有小药箱，内装有应急药物，能做现场简单的救护，必要时送往医院治疗。

对外信息发布保障：

（1）发生重特大、较大事故由公司总经理向政府、社会、新闻媒体发布有关信息；发生一般事故则由总经理室对外发布有关信息；

（2）事故发生时，如有消防、公安、记者或村民来访，总经理室负责接待。任何来访人员未经现场指挥员或总经理批准，门卫室均不得放行进入厂区。

（3）发布及时，信息准确。不得隐瞒任何事实。

后勤保障：后勤部、采购部

（1）在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物质及设备等工具。

（2）材料科根据生产部门、事故单位查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备品备件。

（3）消防药剂和器材补给和运送：由采购部负责。

（4）后勤部负责提供各参与应急救援、抢险人员干粮、饮用水等生活必需品的供应。

（5）公司或厂外救护车辆出动后，后勤部负责协助办理住院等手续，人事科主任通知伤者家属及办理保险事宜。

# 9监督管理

## 9.1培训

1、应急救援指挥部成员应急响应的培训

本预案制订后实施后，所有应急救援指挥部成员，各专业救援队成员应认真学习本预案内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。由应急救援领导小组对救援专业队成员每半年组织一次应急培训。

① 熟悉、掌握事故应急救援预案内容，明确自己的分工，业务熟练，成为重大事故应急救援的骨干力量；

② 熟练使用各种防范装置和用具；

③ 如何开展事故现场抢救、救援及事故的处理；

④ 事故现场自我防范及监护的措施，人员疏散撤离方案、路径。

2、员工应急响应的培训

员工应急响应的培训，结合每年组织的安全技术知识培训一并进行，主要培训内容：

① 企业环保安全生产规章制度、安全操作规程；

②相关危险化学物料的MSDS，防毒的基本知识，防范措施的维护管理和应用；

③ 生产过程中异常情况的排除，处理方法；

④ 事故发生后如何开展自救和互救；

⑤ 事故发生后的撤离和疏散方法。

3、外部公众应急响应的培训

通过多种媒体和形式，向外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）广泛宣传环境污染事件应急预案和相关的应急法律法规，让外部公众正确认识如何应对突发环境污染事件。以发放宣传品的形式为主，每年进行一次。

4、运输司机、监测人员等特别培训

针对企业主要环境风险，对监测人员开展主要污染物应急监测技术培训，对运输司机开展应急物资和人员运输培训。

5、应急培训记录表

每次应急培训应填写记录表，记录表格式见表9.1-1。

表9.1-1  突发环境事件应急培训记录表

| 培训时间 | 培训教员 | 培训内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

## 9.2演练

应急演练可分为演练准备、演练实施和演练总结三个阶段。由应急演练策划小组编制应急演练计划和方案，并组织实施，记录演练过程，演练结束后进行总结和评估，检查应急预案是否需要改进，并编写演练报告。

### 9.2.1 演练计划

1、应急救援领导小组每年组织至少一次综合应急预案演练，具体由安环科组织策划。

2、各救援小组必须熟悉各自的职责，自行安排时间进行训练（每年至少两次），做到技术精、作风硬，并无条件参加公司进行的事故应急处置演练。

3、生产车间每年至少开展一次事故应急演练。

4、在开展事故应急演练时，演练必须做到有方案、有记录、有总结、有考核。

5、据实际演练情况，查找不足，总结经验，不断完善事故应急救援预案。

6、各专业队伍、部门、车间、科室负责人要根据实际情况配备足额应急救援装备。应急装备的配备由需要部门、专业队伍负责人提出，报安环科统一请购，审批后交由采购部门采购。责任部门要做好应急装备的管理。

### 9.2.2 演练准备

应急预案的演练应从实际入手，制定演练方案，确定参与演练的部门和成员，在演练前召开主题会议，落实每个参加人员的职责、要求和分工等，并聘请有专业特长或上级有关部门的领导参加，请他们做现场指导，使演练尽可能接近实际。

### 9.2.3 演练实施

演练的实施为演练开始至结束全过程，演练过程中的应急组织和成员按照各自的行动方案进行演习。

### 9.2.4 演练总结

演练结束后，演练领导小组对演练过程进行总结。检查并明确应急过程中需要改进和补充的地方，并对本预案进行修订、完善，以利预案更切合实际应急之需，更具实用性。

### 9.2.4预案评估和修正

（1）预案评估

指挥部和各专业队经演练后进行讲评和总结，及时发现事故应急预案集中存在的问题，并从中找到改进的措施。

① 发现的主要问题；

② 对演练准备情况的评估；

③ 对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

④ 对在训练、防护器具、抢救设置等方面的意见；

⑤ 对演练指挥部的意见等。

（2）预案修正

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，企事业单位应当及时进行修订：

①本单位生产工艺和技术发生变化的；

② 相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

③ 周围环境或者环境敏感点发生变化的；

④ 环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

⑤ 环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

## 9.3奖励与责任追究

### 9.3.1奖励

奖励分为三种：通告表扬；记功奖励；晋升提级；对于在抢险救援中有功的，挽救受灾人员生命的或者挽救厂内重要物资免受损失的，参见《山东省泰和水处理有限公司安全生产考核奖惩规定》酌情给予一定奖励。

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告；书面警告；通报批评；罚款；辞退等。在追查突发环境事故产生原因时，根据各情况，责任到人，由公司领导经讨论后参见《山东省泰和水处理有限公司安全生产考核奖惩规定》决定给予相关人员不同力度的惩罚，触犯刑律的移交司法部门处置。

### 9.3.2责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 10附则

## 10.1内部评审

本预案修订后由安环部组织人员开展内部评审工作，评审人员应包括：环境应急预案设计的相关部门应急管理人员、相关行业、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方便的专家。

## 10.2外部评审

由上级主管部门、相关企业（或事业）单位、环保部门、周边公众代表、专家等对预案进行评审。

## 10.3备案

本预案由枣庄市市中区环保局备案管理。经内部评审、外部评审后备案。

## 10.4修订

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，环境应急预案应当及时进行修订：

1.由于组织机构改革引起的变化，需对应急组织、管理作出相应的调整或修订；

2.公司生产工艺和技术、危险源发生变化，应急设备的更新、报废等情况出现，随时需要对相关内容进行修订；

3.根据原辅材料、工艺流程等的变更进行修订；

4.周围环境或者环境敏感点发生变化；

5.根据日常演习和实际应急反应取得的经验需对应急反应计划、技术、对策等内容进行修订；

6.环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

7.其他应进行修订的情况。

## 10.5预案的实施和生效时间

本预案自颁发之日起实施、生效。

## 10.6名词术语定义

（1）突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（2）应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

（3）危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

（4）环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

（5）环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

（6）环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（7）应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

（8）应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

（9）应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

# 11附件