应急预案编号：DFHY-2021

版本号：2021-01

枣庄东方浩源化工有限公司

突发环境事件应急预案

（2021年修订版）

枣庄东方浩源化工有限公司

2021年11月

突发环境事件应急预案批准页

编制：（人员签名）                     年    月    日

评估：（人员签名）                     年    月    日

复核：（人员签名）                     年    月    日

批准：（人员签名）                     年    月    日

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》(环发【2010】113号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)、《山东省突发事件应急预案管理办法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位编制了《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援与处置。

本突发环境事件应急预案，于     年    月    日修订发布，

年    月    日正式执行。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

枣庄东方浩源化工有限公司

主要负责人(签字)：

年    月    日

目 录

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	5

1.4预案体系	7

1.5预案衔接关系	8

1.6应急工作原则	9

2.企业概况	11

2.1单位简介	11

2.2工程概况	12

2.3企业周边环境风险受体情况	18

3.环境风险源及环境风险评价	22

3.1环境风险识别	22

3.2源项分析及环境风险评价	28

4.应急能力现状评估	48

4.1公司目前应急能力	48

4.2外部救援资源	50

4.3评估结论	51

5.组织机构及职责	52

5.1组织体系	52

5.2指挥机构组成及职责	52

6.预防与预警	57

6.1环境风险源监控	57

6.2 预警分级	57

6.3预警方式	59

6.4预警措施	59

6.5预警信息发布、调整与解除	60

7.信息报告与通报	61

7.1内部报告	61

7.2信息上报	63

7.3信息通报	65

8.应急响应	66

8.1分级应急响应级别	66

8.2应急响应程序	68

8.3应急响应措施	70

8.4应急救援及应急疏散	75

8.5现场保护	78

8.6应急监测	79

8.7应急终止	80

8.8应急终止后的行动	81

9.后期处置	83

9.1善后处置	83

9.2保险	83

9.3调查与评估	83

9.4责任追究	83

10.应急培训与演练	84

10.1应急培训	84

10.2应急演练	85

11.奖惩	86

11.1奖励	86

11.2责任追究	86

12.保障措施	87

12.1经费保障	87

12.2应急物资与装备保障	87

12.3应急队伍保障	87

12.4通信与信息保障	88

12.5治安保障	88

12.6医疗保障	88

12.7外部援助保障	88

13.预案评审、备案、发布、更新	89

14.附则	90

14.1术语	90

14.2制定与修订	90

14.3应急预案实施	91

15.附图及附件	92

1.总则

1.1编制目的

按照《突发环境事件应急预案管理办法》的要求，环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，企事业单位应当及时进行修订：

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

企业原编制的《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案》已满三年，按照《突发环境事件应急预案管理办法》的要求，公司编制《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案》(2021年修订版)。

1.2编制依据

- 1.2.1法律法规、规章、指导性文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

(2)《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

(3)《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（2018年7月1日施行）；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行)；

(7)《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

(8)《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修订）；

(9)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号）；

(10)《国家危险废物名录》（2021年版）；

(11)《国务院关于印发〈大气污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2013〕 37号）；

(12)《国务院关于印发〈水污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2015〕 17号）；

(13)《国务院关于印发〈土壤污染防治行动计划〉的通知》（国发〔2016〕 31号）；

(14)《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

(15)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

(16)《突发环境事件信息报告办法》（2011年5月1日起施行）；

(17)《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日起施行）；

(18)《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行) 》(环办应急〔2018〕8号)

(19)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

(20)《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办〔2014〕34号）；

(21)《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

(22)《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

(23)《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014）；

(24)《突发环境事件应急监测技术指南》(DB37/T3599-2019)；

(25)《突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》；

(26)《环境应急资源调查指南（试行）》，环办应急〔2019〕17号；

(27)《危险化学品安全管理条例》（国务院令〔2011〕第591号）；

(28)《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第二号，2019.9.1施行）；

(29)《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安监总局令41号）；

(30)《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安监总局令45号）；

(31)《易制毒化学品的分类和品种目录》（2018版）；

(32)《夏季高温时段禁止道路运输危险化学品名录》；

(33)《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）。

(34)《山东省突发公共事件总体应急预案》（鲁政发2012-5号）；

(35)《山东省突发事件应急预案管理办法》2014.5.1；

(36)《枣庄市环境保护局突发环境事件应急预案》（枣环发2016-7号）；

(37)《枣庄市重污染天气应急预案(2018年修订)》(枣气综指[2018]16号)。

- 1.2.2技术导则

(1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(3)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

(4)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

(7)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

(8)《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)。

- 1.2.3标准规范

(1)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及修改单；

(2)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

(3)《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

(4)《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

(5)《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

(6)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

(7)《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

(8)《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

(9)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

(10)《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

(11)《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

(12)《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-GB30000.29）。

- 1.2.4其他资料

(1)《枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目环境影响报告书》（2013年7月）；

(2)《枣庄市环境保护局关于枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目环境影响报告书的批复》（枣环行审字〔2015〕1号）；

(3)《枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目竣工环境保护验收监测报告》（枣庄市环境监测站，枣环站验字（2015）第16号）；

(4)《枣庄市环境保护局关于枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目竣工环境保护验收的批复》（枣环行验〔2016〕1号）；

(5)《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目环境影响报告书》（2016年5月）；

(6)《枣庄市环境保护局关于枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目环境影响报告书的批复》（枣环行审字〔2016〕7号）；

(7)《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目检测报告》（山东国正检测认证有限公司，GZH17230）；《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目竣工环境保护验收监测报告》（2017年12月）；

(8)《枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目竣工环境保护验收意见》（2017年12月30日）；

(9)《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案》(2018年)

(10)企业提供的其他相关材料。

1.3适用范围

- 1.3.1环境污染事件分级

按照突发环境事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)四级。

(1) 特别重大(Ⅰ级)突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

① 因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的；

② 因环境污染需疏散、转移群众1万人以上的；

③ 因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

④ 因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的；

(2) 重大(Ⅱ级)突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

① 因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的；

② 因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的；

③ 因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

④ 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

⑤ 因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥ 重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在国家重点流域、国家级自然保护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域的；

(3) 较大(Ⅲ级)突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

① 因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的；

② 因环境污染需疏散、转移群众1000人以上5000人以下的；

③ 因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

④ 因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

⑤ 因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥ 3类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的；

⑦ 跨地市界突发环境事件。

(4) 一般(Ⅳ级)突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

① 因环境污染直接导致无人伤亡、中毒的；

② 因环境污染需疏散、转移群众1000人以下的；

③ 因环境污染造成直接经济损失500万元以下的。

- 1.3.2本预案适用范围

根据环境风险评估及企业环境影响报告等资料的评定，本企业突发环境风险等级为：较大环境风险。

综合应急预案是总纲，现场处置方案是具体行动方案，是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施，现场处置方案服务于综合应急预案。当企业发生事故，涉及到对环境的污染问题时，企业在启动现场处置方案的同时，一同启动突发环境事件应急预案，针对厂内产生的较大、一般环境污染或事故对环境造成的次生污染，立即展开环境应急救援。

本预案规定了枣庄东方浩源化工有限公司环境污染事故应急救援预案的程序、内容等基本要求与相关事宜。适用于枣庄东方浩源化工有限公司在运行过程中发生的突发环境事故的防范和应对工作。适用于枣庄东方浩源化工有限公司厂区内人为或不可抗力因素造成的火灾爆炸、氯气泄露、其他化学品泄漏、危废泄露等引起环境污染、破坏事件；枣庄东方浩源化工有限公司周边环境敏感区域和上述区域内人员在突发环境事件时的应急处置和应急救援。

预防事故发生是紧急应变事故防治的根本办法，管理训练是紧急事故防治的有效手段，紧急应变事故处理则是解决紧急事故的方法，其目的在于减少伤亡，防止事故扩大，降低对环境造成污染，保护财产安全。

枣庄东方浩源化工有限公司突发事件的主要种类包括：火灾爆炸、氯气泄露、其他化学品泄漏、危废泄露等。

1.4预案体系

应急预案体系应符合“横向到边，纵向到底，区域联动”的基本原则，即：横向涵盖企业各类突发环境事件，纵向涵盖各部门，区域涵盖周边风险源。

突发环境事件应急预案体系根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对项目的现有规模制定的突发环境事件总体应急预案。预案内容包括火灾爆炸事故、氯气泄露事故、化学品泄露事故、危废泄露事故等现场处置措施。预案可以控制并减轻、消除污染的措施。如突发环境事件时造成安全事故，则应启动公司《安全生产应急预案》，并与环境预案相结合。超出公司应急能力的事故应急与《枣庄市突发环境事件应急预案》相衔接，指挥权交由政府部门，在市中区政府的组织下进行应急行动。

枣庄市突发环境事件应急预案

枣庄市市中区突发环境事件应急预案

枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案

枣庄东方浩源化工有限公司生产安全事故应急预案

周围企业突发环境事件应急预案

协助

结合

现场应急措施

总体应急预案

图1.4-1 应急预案体系关系图

1.5预案衔接关系

（1）突发环境事件应急预案与政府预案的衔接关系

应急预案与政府预案联络人定为傅长青（应急指挥部总指挥，电话：15318450505），主要负责主持本次突发环境事件应急预案编制，同时将预案编制过程的应急物资调查报告、风险评估和预案文本送至生态环境主管部门备案，协助环保部门收集信息，服务于政府环境应急预案编修。同时定期修整、更新预案文本，将变更的联络方式、物资等信息进行更新，保持信息的准确性，相应的环保部门的文本也同时进行更新替换。

《枣庄市突发环境事件应急预案》与本公司生产安全事故应急预案为平行关系。随事故的扩大，超过企业应急处理能力时，企业应及时与周边企业和枣庄市政府取得联系，加强预案和周围企业及枣庄市政府应急预案的衔接。枣庄市政府根据事故的大小确定启动相应的应急预案，并采取对应的预防措施。企业应加强与应急预案相关部门的协调与沟通，确保上下级应急预案之间的衔接协调，增强应急预案体系的协调性。

（2）突发环境事件应急预案与安全生产事故应急预案的衔接关系

对本企业而言，火灾事故属于安全生产事故应急预案内容，防火、救火、恢复运行等内容体现在安全生产事故应急预案中，但是不可避免的火灾事故时引发的次生环境污染问题，主要表现为燃烧烟尘、燃烧残余固废向环境空气、地表水、地下水和土壤泄漏引起的突发环境事件。这类事故又属于突发环境事件应急预案。这样两者就有了交叉部分，应急物资、应急队伍会有交叉、重叠部分，必须保证两套预案系统合理有序，发挥到相应的作用。当生产安全事故造成环境影响，在启动突发环境事件应急预案的同时，启动生产安全事故应急预案。

（3）突发环境事件应急预案与周围突发环境事件应急预案的衔接关系

为应对突发环境事件，企业与企业之间不仅有人员、物资救助；更应该把企业的突发环境事件应急预案衔接起来。在确定事故性质后，更能充分发挥企业特长。不仅能在人员、物资上作出保障。还能在事故处理上提供更多的经验。本公司事件应急救援工作应服从枣庄市突发环境事件应急指挥部的领导和指挥。

1.6应急工作原则

企业在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是，切实可行的方针，切实提高企业及各部门、各站场应对突发环境事件的能力。着重贯彻如下原则：

(1) 坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，救人第一，保护人民群众生命财产安全。

(2) 坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使企业的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门、各站场之间及与上级公司之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

(3) 坚持平战结合，专兼结合，快速反应，高效运转。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，储备充足的应急设施设备。定期开展技术培训和应急演练，应急系统做到常备不懈，为本企业和其它企业及社会提供服务。一旦发生事故，要做出迅速反应，采取果断措施，快速有效控制事故。

2.企业概况

2.1单位简介

枣庄东方浩源化工有限公司是专业的三氯化铝、氯化铜、次氯酸钠生产的民营企业，公司位于山东省枣庄市市中区水处理剂产业园，现有员工20人，东临中科化学公司，西为山岭，北为山东鑫泰水处理技术股份有限公司，南为山东泰和水处理科技股份有限公司。公司机构设置完整，管理体系完善，厂房布置合理，应急设施齐全。公司年产三氯化铝2500吨、氯化铜500吨，副产次氯酸钠533.55吨。

企业基本情况详见表2.1-1。

表2.1-1 企业基本信息表

| 单位名称 | 枣庄东方浩源化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 枣庄市市中区西王庄镇东王庄村以东水处理剂产业园内 | 所在区 | 市中区 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法人代表 | 傅长青 |
| 注册资金 | 300万 | 邮政编码 | 277100 |
| 统一社会信用代码 | 913704026693030035 | 职工人数 | 20人 |
| 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 主要产品 | 三氯化铝、氯化铜 |
| 联系人 | 胡经理 | 联系电话 | 17866615966 |
| 周围环境及交通状况 | 位于枣庄市市中区水处理剂产业园，东临中科化学公司，西为山岭，北为山东鑫泰水处理技术股份有限公司，南为山东泰和水处理科技股份有限公司。地理条件优越，交通便利。 |  |  |

公司项目环保手续执行情况见表2.1-2。

表2.1-2  公司项目环保等手续执行情况一览表

| 序号 | 名称 | 批复/备案时间及文号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批复 | 验收 |
| 1 | 枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目环境影响报告书 | 枣环行审字﹝2015﹞1号，2015年1月 | 枣环行验 ﹝2016﹞1号 |
| 2 | 枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目环境影响报告书 | 枣环行审字﹝2016﹞7号，2016年6月 | 2017.12.30，企业进行自主验收并通过验收 |
| 3 | 枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目 | 安全验收意见 2012.4.19 |  |
| 4 | 枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目 | 安全验收意见 2018.5.16 |  |
| 5 | 枣庄东方浩源化工有限公司年产5000t/a三氯化铝项目 | 消防验收意见 市公消验﹝2011﹞第0037号，2011.11.17 |  |
| 6 | 枣庄东方浩源化工有限公司500t/a氯化铜技改项目 | 消防验收意见 市公消验﹝2016﹞第0029号，2016.9.2 |  |
| 7 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表 | 枣庄市市中区环保局，2018.11.23 备案编号：370402-2018-052-M |  |

2.2工程概况

2.2.1项目组成

企业项目组成情况详见表2.2-1。

表2.2-1  项目组成情况一览表

| 项目名称 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 1条年产2500t/a三氯化铝生产线，1条年产500t/a氯化铜生产线 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 应急事故池360m3,初期雨水池15m3，消防水池160m3 |
| 储运 工程 | 仓库 | 三氯化铝库棚1座，占地面积500m2；液氯钢瓶库1座，占地面积341m2；包装材料库1座，占地99m2；空桶库棚1座，占地面积438.9m2；原料仓库1座，占地面积90m2； |
|  | 储罐 | 3个30m3液碱储罐，2个30m3次氯酸钠储罐，共5个储罐。 |
| 公用 工程 | 供水 | 项目用水由园区供水管网供给 |
|  | 供热 | 厂区生产采用电加热方式 |
|  | 供电 | 由枣庄市市中区西王庄镇电网提供 |
| 环保 工程 | 废水 | 生产用水循环使用不外排。 |
|  | 废气 | 车间密闭，废气进入碱液吸收塔吸收后通过排气筒排放。 |
|  | 噪声 | 对高噪声设备集中布置，并设置基础减振、消声器、采取隔声措施。 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾由市政环卫部门外运统一处置。废包装物暂存于危废暂存间，原料供应商定期进行回收。 |

2.2.2企业项目所涉及风险物质统计

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）“附录A 突发环境事件风险物质及临界量清单”，由企业提供的环评及其他资料可知：

该企业涉及的风险物质主要为氯气、三氯化铝、氯化铜、次氯酸钠等。

公司涉及风险物质使用及储存量见表2.2-2。

表2.2-2  环境风险物质使用及储存量一览表

| 序号 | 名称 | 年使用量/产量（t） | 厂区最大储存量（t） | 储存方式 | 《企业突发环境事件风险分级方法》规定的临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 2246.02 | 25 | 钢瓶 | 1 |
| 2 | 三氯化铝 | 2500 | 20 | 包装袋 | 5 |
| 3 | 次氯酸钠（10%） | 533.55 | 1.4 （折纯） | 储罐 | 5 |
| 4 | 氯化铜 | 500 | 20t（以铜离子计9.48t） | 袋装 | 0.25 |

2.2.3厂区总平面布置

枣庄东方浩源化工有限公司本着充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地的原则布置本厂区。厂区总体形状为长方形，其中东西向最长约为128m，南北向最长约为155m。厂区最北侧为三氯化铝车间，西北侧为氯化铜车间，厂区中部及西侧为仓库。液氯钢瓶库紧邻三氯化铝车间，在其南侧。储罐区及事故水池紧邻液氯钢瓶库，在其东侧。危废间在氯化铜车间内，紧邻氯化铜车间应急水池。项目厂区平面布置见附图。

2.2.4项目工艺流程

#### 2.2.4.1三氯化铝生产工艺流程简述

(1)液氯气化

先将氯气钢瓶中的液氯引入气化器，经液氯气化器转化为氯气，通过管道输送氯气稳压罐。气化器为盘管式，气化用热由热水提供，加热热水的热源依靠氯化炉中氯气和铝反应放热。

(2)氯化反应

将铝锭投入熔铝槽预先熔化，熔化后的铝流入密闭的由耐火砖砌成的氯化反应炉内，至规定液位。缓慢开启氯气稳压罐出口阀门，使氯气流量稳定在工艺范围内，氯气由两侧导管自上方通入反应炉，与液态铝发生反应，反应温度在800～900℃。反应中放出大量热，一部分用于铝锭的再熔化，一部分用于加热气化液氯用工艺热水，还有一部分用于新生成的三氧化铝升华。生成的三氯化铝经升华管进入自然冷却之二级冷凝捕集器，在其中捕集成品。未参加氯化反应的过剩氯气尾气经引风收集后进入尾气吸收装置。

(3) 三氯化铝产品冷凝捕集

反应生成物三氯化铝以气态形式经升华管道进入捕集器，在捕集器中冷凝，冷凝后的固体三氯化铝经放料口收集，包装得成品三氯化铝；放料过程中产生的蒸汽废气

（含有微量的未反应氯气）通过引风收集进入尾气吸收装置。

(4) 尾气吸收

本项目整改完成后，氯化反应后剩余尾气（大部分通过冷凝捕集器，少量随放料废气）通过引风装置沿管道直接进入密闭的20%强氧化钠碱液吸收池内发生一级吸收反应，经一级吸收后的尾气再进入密闭的碱液吸收塔进行二级吸收，得到副产品次氯酸钠。

生产工艺流程及产污环节情况见图2.2-1。

图2.2-1 三氯化铝项目生产流程及产污环节示意图

#### 2.2.4.2氯化铜生产工艺流程简述

液氯气化是先将氯气钢瓶中的液氯引入气化器，经液氯气化器转化为氯气，通过管道输送氯气稳定罐，气化器为盘管式，气化用热由热水提供，氯化铜项目与三氯化铝项目同时生产，加热热水的热源依靠氯化炉中氯气和铝反应放热提供，氯化铜项目生产液氯气化依托三氯化铝液氯气化装置，液氯气化后通过管道输送到氯化铜生产车间内。

（1）氯气通过缓冲罐进入反应釜在母液中与铜管反应；反应釜中未反应的氯气和产生的氯化氢气体G1通过真空泵抽到真空水箱中进行吸收，真空水箱吸收后产生的吸收液主要为低浓度盐酸W1进入母液池作为母液继续循环使用，经与建设单位核实，母液中盐酸成份的存在对氯化反应釜内的反应效率影响较小，母液池内母液可循环使用，反应方程式如下：

Cl2+H2O       2H++Cl-+ClO-

Cu+2H++ClO-       Cu2++Cl-+H2O

最终离子反应方程式Cu+ Cl2         Cu2+2Cl-

最终化学反应方程式Cu+ Cl2         CuCl2

反应原理：氯气溶于水形成盐酸和次氯酸，铜管在反应釜内与盐酸和次氯酸溶液形成的母液进行反应，因为氯气溶于水形成盐酸和次氯酸是可逆的，铜管实际在反应釜内是与盐酸和次氯酸形成的母液进行反应，而不是直接和氯气进行反应，根据上述反应方程式可以看出，母液是可以循环利用。

（2）生产16h/d，两班制，每班8h，氯化反应釜是密闭的，氯化反应结束后尾气通过真空泵抽至真空水箱内进行吸收后再进入碱液吸收塔进一步吸收尾气中的氯气后通过一根25m高的排气筒排放，反应釜中的铜管常压反应8h后的反应液通过泵抽至结晶釜中，结晶釜内反应液结晶半小时后倒至离心机进行离心，离心后母液W2回母液池重新利用，固体倒至干燥釜内进行干燥，干燥过程中产生的干燥尾气G2经抽真空进入真空水箱；离心机产生噪声N1，结晶后半成品往离心机转移过程中洒落S1；

（3）半成品在干燥釜内干燥后包装过程中洒落产品S2，包装过程中产生废包装袋S3；干燥釜内产生的干燥尾气经真空水箱吸收后进入碱液吸收塔，碱液吸收塔引风机产生噪声N2，碱液吸收塔吸收后的尾气G3通过1根25m高的排气筒排放，碱液吸收塔吸收氯气反应方程式：

Cl2+2NaOH     NaCl+ NaClO+H2O

随着反应条件的变化，次氯酸钠溶液的内部组成在不断地自我调整，始终处于一种动态不平衡之中。可通过下列一组独立反应来表示：

即NaClO水溶液的不稳定性主要是NaClO的分解出[O]而引起的，分解的主要产物为氯化钠及氯酸钠，不会分解产生氯气。

次氯酸钠溶液的有效氯含量受储存时间、温度、pH值等因素的影响很大，随着储存时间、温度的增加、pH值的降低分解速度增大。在次氯酸钠的生产过程中，一般控制温度为25~40℃，其储存应在低温、碱性溶液中保存。产生的次氯酸钠储存依托现有项目的次氯酸钠储罐，每次收取的次氯酸钠溶液在储罐区存储的时间为3d，常温时储存，同时在储罐外层涂刷防晒隔热漆。即项目产生的次氯酸钠溶液在厂区内存储的时间较短，且存储在常温状态下的碱性溶液中，其有效氯的衰减量极小，分解过程中不会产生的氯气。

（4）废包装袋S3外卖给物资回收公司；真空机组产生噪声N3；生产车间生产过程中无组织排放氯气和氯化氢G4；生产车间冲洗废水W3；生产车间引风机产生噪声N4。液氯气化及输送过程中无组织排放氯气G5，结晶釜内反应液结晶后离心过程中无组织排放废气G6，母液池无组织排放氯化氢和氯气废气G7，真空机组5组串联使用，真空机组抽真空过程产生抽真空废水W4。

生产工艺流程及产污环节情况见图2.2-2。

图2.2-2 氯化铜项目工艺流程及排污节点图

2.3企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

枣庄东方浩源化工有限公司位于枣庄市中区西王庄镇东王庄村以东枣庄市市中区水处理剂产业园内，东临枣庄中科化学有限公司，西为山岭，北为山东鑫泰水处理技术股份有限公司，南为山东泰和水处理科技股份有限公司。

- 2.3.1大气环境风险受体

企业周边大气环境环境风险受体见表2.3-1、及附图。

表2.3-1企业周边大气环境风险受体（5km）情况一览表

| 类别 | 名称 | 相对方位 | 距离（m） | 人口（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 东王庄 | NNW | 900 | 2395 | 环境空气 （GB3095-2012） 二级 |
|  | 范辛庄 | NNW | 1120 | 297 |  |
|  | 冯刘耀村 | NNE | 1300 | 1872 |  |
|  | 赵庄 | NW | 1310 | 770 |  |
|  | 南山村 | SSW | 1390 | 310 |  |
|  | 沃洛村 | SE | 1560 | 1300 |  |
|  | 西王庄 | W | 1620 | 1021 |  |
|  | 付刘耀村 | NNE | 2270 | 1865 |  |
|  | 西王庄乡 | NW | 2550 | 1528 |  |
|  | 姚庄 | NNE | 2710 | 564 |  |
|  | 横山头村 | SE | 2750 | 136 |  |
|  | 南陆庄 | WSW | 2780 | 700 |  |
|  | 宋楼 | WSW | 2850 | 904 |  |
|  | 于官庄 | NE | 3200 | 1370 |  |
|  | 西南庄 | NW | 3300 | 608 |  |
|  | 小李庄 | WSW | 3450 | 1040 |  |
|  | 小王庄村 | WSW | 3480 |  |  |
|  | 西大楼村 | WSW | 3550 |  |  |
|  | 潘官庄 | N | 3600 | 296 |  |
|  | 小北岭 | WNW | 3680 | 1700 |  |
|  | 洪村 | W | 3690 |  |  |
|  | 十里景 | SSE | 3700 | 105 |  |
|  | 纪官庄 | NNW | 3700 | 345 |  |
|  | 黄楼村 | NNW | 3700 | 1526 |  |
|  | 小北岭 | NNW | 3900 |  |  |
|  | 福林庄村 | ESE | 3720 | 338 |  |
|  | 良辛庄村 | N | 3760 | 412 |  |
|  | 东花沟 | NW | 3830 | 576 |  |
|  | 付湾 | NW | 3630 | 1410 |  |
|  | 大辛庄村 | NNE | 3840 | 509 |  |
|  | 七里店村 | S | 3960 | 339 |  |
|  | 碌桥 | NW | 4110 | 502 |  |
|  | 石羊村 | WNW | 4200 | 845 |  |
|  | 小屯村 | SSE | 4320 | 257 |  |
|  | 王楼村 | SSE | 4330 | 652 |  |
|  | 左庄村 | SE | 4330 | 201 |  |
|  | 西花沟 | WNW | 4340 | 1002 |  |
|  | 陈洼村 | SSE | 4430 | 558 |  |
|  | 横沟 | W | 4460 | 145 |  |
|  | 大官庄村 | SE | 4490 | 512 |  |
|  | 田楼村 | SSW | 4500 | 399 |  |
|  | 陈埠 | S | 4630 | 652 |  |
|  | 裴板村 | WSW | 4720 | 105 |  |
|  | 车庄村 | SSE | 4760 | 218 |  |
|  | 邓园村 | SSE | 4700 | 420 |  |
|  | 冶岗埠村 | NNE | 4930 | 2800 |  |
|  | 中桥村 | WSW | 4970 | 225 |  |
|  | 后桥村 | WSW | 4830 | 1528 |  |
| 水环境 | 峄城沙河 税郭支流 | N | 2300 | 大 | 地表水(GB3838-2002) Ⅲ类 |
|  | 峄城沙河 东支流 | W | 900 | 小 |  |
|  | 浅层地下水 | / | / | / | 地下水（GB/T14848-2017） Ⅲ类 |
| 声环境 | / | / | / | / | 声环境 （GB3096-2008）3类 |

- 2.3.2水环境风险受体

企业雨水受纳水体、废水总排口受纳水体基本情况见表2.3-2。

表2.3-2  企业排污受纳水体基本情况表

| 分类 | 排放去向 | 受纳水体 |
| --- | --- | --- |
| 雨水 | 企业建有初期雨水池一座，事故水池兼做初期雨水收集，将前期雨水（15min）、后期雨水进行收集，之后排入园区泄洪沟。 | 峄城沙河税郭支流 |
| 废水 | 废水全部循环使用，不外排。 | / |

- 2.3.3水源地保护区

厂区附近主要的水源地为丁庄水源地，丁庄水源地位于枣庄市市中区东部，主开采井两口，地理坐标分别为西井：E117°36′55″，N34°50′10″；东井E117°37′01″，N34°50′07″。开采水层为深层地下水，目前开采水量平均约为4万m3/d，主要服务于市中区东部及周边村庄的生产生活用水，目前覆盖人群约14.2万人。

丁庄水源地位于枣庄盆地水文地质亚区，分布于丁庄一带。在地形上位于枣庄盆地的东半部，南、北、东三面高，为一向西开口的簸箕状地形，富水区位于簸箕口，有利于地表水、地下水的汇流。在构造上位于枣庄向斜的南翼，地层倾向北，自南向北寒武、奥陶系顺序排列，富水区北侧为石炭系不透水地层组成的向斜核部。南部山区顺坡向、倾向径流的地下水遇石炭系受阻转向，与东部顺层径流的地下水汇流后向西排泄。西部裴山—各塔埠一带地形较高，为南北向局部地表分水岭。地表分水岭导致地下岩溶不发育，亦显示为地下水分水岭。同时，该区的岩浆岩体及北东向弧形压性断层，都起到阻水作用。

该水源地具有完整的补给、径流、排泄条件，其补给区南、东以地表分水岭为界，与行政区界线基本一致，北部以枣庄断裂为界，西部以苗庄—国棉一厂为隔水边界，面积90km2。

该水源地除接受南部山区及山前地下水汇集外，对大气降水入渗和地表水渗漏补给，也是极为有利的，地下水总体由东向西运动，以大量人工开采为主。

该区岩溶地层由上寒武统白云岩及中奥陶统灰岩、泥质灰岩、灰质白云岩组成。隐伏于第四系之下，第四系厚5~20m。岩溶发育深度一般15~190m，含水层总厚度6~16m，岩溶形态以溶洞和大型溶蚀裂隙为主。溶洞直径达1.6~5.4m。主要发育在埋深90m以上。岩溶富水性强，较均匀，一般单位涌水量600~3300m3/(d·m)。地下水水化学类型为HCO3·SO4-Ca，总硬度602.57mg/l，矿化度967.3mg/l(2005年资料)。

地下水水位在年动态上表现为：当年水位受年内降水及开采量影响，随着年内降水“少～多～少”的分配规律，地下水水位呈现“缓降～速升～缓降”的变化规律，同时随着开采量的增加或减少，而呈现下降或上升。最高水位一般出现在9～10月份，最低水位出现在4~5月份，水位年变幅受当年降水影响明显，近五年年变幅3.15~9.10m。

根据枣庄市市中区人民政府《关于同意区环保局调整市中区饮用水水源地划分方案的批复》(市中字[2010]18号)及枣庄市市中区环境保护局《关于调整市中区饮用水水源地划分方案的报告》(市中环字[2010]9号)，丁庄水源地一级保护区为以汲水口为中心半径200m区域，二级保护区为以汲水口为中心，半径2000m范围。企业距离丁庄水源地二级保护区最近距离约为2.6km，不位于该水源地上游补给区。并且项目工业废水不外排，不会给丁庄水源地造成污染危害。

3.环境风险源及环境风险评价

3.1环境风险识别

本次环境风险源及环境风险评价主要依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)、《企业突发环境事件风险分级办法》(HJ941-2018)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)要求进行。通过对本企业所有项目进行风险识别并对主要事故进行源项分析、风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

3.1.1物质危险性识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）“附录A 突发环境事件风险物质及临界量清单”，由企业提供的环评及其他资料可知：

该企业涉及的风险物质主要为氯气、三氯化铝、氯化铜、次氯酸钠等。

公司涉及风险物质使用及储存量见表3.1-1。

表3.1-1  环境风险物质使用及储存量一览表

| 序号 | 名称 | 年使用量/产量（t） | 厂区最大储存量（t） | 储存方式 | 《企业突发环境事件风险分级方法》规定的临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 2246.02 | 25 | 钢瓶 | 1 |
| 2 | 三氯化铝 | 2500 | 20 | 包装袋 | 5 |
| 3 | 次氯酸钠（10%） | 533.55 | 1.4 （折纯） | 储罐 | 5 |
| 4 | 氯化铜 | 500 | 20t（以铜离子计9.48t） | 袋装 | 0.25 |

主要环境风险物质及涉及主要成分性质见表3.1-2~3.1-6。

表3.1-2  氯特性一览表

| 标识 | 中文名 | 氯；氯气 | 英文名：chlorine | 分子式：Cl2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子量 | 70.91 | CAS号 | 7782－50－5 |
|  | 危规号 | 23002 | UN编号 | 1017 |
| 理化性质 | 性状 | 氯气为黄绿色有刺激性气味的气体；液态氯为黄绿色液体 |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、碱液。 | 熔点(℃) | -101 |
|  | 沸点(℃) | -34.5 | 相对密度(水＝1) | 1.47 |
|  | 临界温度(℃) | 144 | 临界压力(MPa) | 7.71 |
|  | 相对密度(空气＝1) | 2.48 | 饱和蒸汽压(KPa) | 506.62(10.3℃) |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 | 燃烧分解产物 | 氯化氢 |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 禁忌物 | 易燃或可燃物、醇类、乙醚、 |  |  |
|  | 危险特性：不燃烧，可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。 |  |  |  |
| 毒性 | 剧毒危险品，接触限值： 中国MAC(mg/m3) 1 前苏联 MAC(mg/m3) 1 美国TVL－TWA OSHA 1ppm，3mg/m3 [上限值]； ACGIH 0.5ppm，1.5mg/m2 美国TLV－STEL ACGIH 1ppm，2.9mg/m2 LC50 850mg/m3(大鼠吸入) |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入。 健康危害：对眼、呼吸道粘膜有刺激作用。急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管和支气管炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎或间质性肺水肿，病人除有上述症状的加重外，出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺水肿、昏迷和休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘等；可引起职业性痤疮及牙齿酸蚀症。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护： 空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器；穿带面罩式胶布防毒服；戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的个人卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。也可以将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：6 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶。 储运条件：不燃有毒压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃或可燃物、金属粉末等分开存放，不可混储混运。液氯储存区要建低于自然地面的围堤。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |

表3.1-3  氢氧化钠理化特性一览表

| 标识 | 中文名 | 氢氧化钠；烧碱 | 英文名 | sodiun hydroxide；caustic soda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | NaOH | 分子量 | 40.01 |
|  | CAS号 | 1310-73-2 | 危规号 | 82001 |
|  | UN编号 | 1823 | / | / |
| 理化性质 | 性 状 | 白色不透明固体，易潮解 |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |  |  |
|  | 熔点(℃) | 318.4 | 沸点(℃) | 1390 |
|  | 相对密度(水＝1) | 2.12 | 饱和蒸汽压(KPa) | 0.13(739℃) |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解产物 | 可能产生有害的毒性烟雾。 |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 禁忌物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |  |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC(mg/m3) 0.5 前苏联 MAC(mg/m3) 0.5 |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径： 吸入、食入。 健康危害：本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |  |

表3.1-4  次氯酸钠理化特性一览表

| 物料名称 |  | 次氯酸钠 | 英文名 | Sodium hypochlorite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式 |  | NaClO | 危险货物编号 | 21039 |
| 分子量 |  | 74.44 | CAS号 | 7681-52-9 |
| 危险性类别 |  | 第8.3类其它腐蚀品 | UN号 | 1791 |
| 理化性质 | 熔点℃ | -6 | 溶解性 | 易溶于水、碱液 |
|  | 沸点℃ | 102.2 | 相对密度(水=1) | 1.1 |
|  | 稳定性 | 不稳定 | 外观性状 | 黄色溶液，有似氯气的气味 |
| 危险性 | 健康危害 | 次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有至敏作用。用次氯酸钠漂白液洗手的工作，手掌大量出汉，指甲变薄，毛发脱落。 |  |  |
|  | 生态毒性 | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染，对鱼类和动物应给予特别注意。 |  |  |
|  | 毒性 | 急性毒性：LD505800mg/kg（小鼠经口） 亚急性和慢性毒性：无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险 | 禁配物 | 碱类 |  |  |
|  | 危险特性 | 受高热分解产生有毒品走私案的腐蚀性气体。有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服，灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。上风方向灭火。 |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣服，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：立即脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸。就医。 食入：立即就医 |  |  |
|  | 泄漏应急 处理 | 蔬散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移至安全场所。 |  |  |
| 操作处置与储存 | 操作注意 事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员经过培训持证上网，严格遵守工艺堆积和岗位操作法。操作岗位配备过滤式防毒面具、空气（氧气）呼吸器、像胶手套和全身橡胶防毒衣等。远离火种、热源以及易燃、可燃物，工作场所严禁吸烟。避免与还原剂、酸类、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |
|  | 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属、粉末等分开存放，不可混储混运。 |  |  |

表3.1-5  氯化铜理化特性一览表

| 中文名称 | 氯化铜 | 英文名称 |  | Cupric chloride,anhydrous |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国际编号 | 231-210-2 | CAS号 |  | 7477-39-4 |
| 别名 | 氯化铜(无水);氯化铜 |  |  |  |
| 分子式 | CuCl2 | 分子量 | 36.46 |  |
| 熔点 | 620℃沸点 | 密度 | 3.386 g/cm3 |  |
| 蒸汽压 | 0.13kPa(739℃) | 溶解性 | 吸收水分后变为蓝绿色的二水合物 |  |
| 稳定性 | 稳定 | 外观与性状 | 棕黄色固体 |  |
| 危险标记 | 5(不燃气体) | 主要用途 | 媒染剂、氧化剂、木材防腐剂、消毒剂等 |  |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：口服-大鼠LD50:584mg/kg；口服-小鼠LD50:233mg/kg。对眼、皮肤和呼吸道有刺激性。遇热产生铜烟尘，吸入引起金属烟雾热。口服引于休克或肾衰。系统损害及溶血等，重者死血性胃炎及肝、肾、中枢神经起出 |  |  |  |
| 危险特性 | 本品不燃，有毒，具腐蚀性，可致人体灼伤。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水或0.1mol/L的碳酸氢钠溶液冲洗，就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：用0.1%亚铁氰化钾洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 操作注意 | 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与钠、钾接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |
| 应急处理 | 应急行动：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防腐、防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |  |
| 储运方式 | ### 储存方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；（内包装禁用金属容器）。 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与钠、钾、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输方法：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与活性金属、活性金属、食用化学品、等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输过程中要防雨淋和日晒。装卸时要小心轻放，防止包装破裂而潮解。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |

表3.1-6  三氯化铝理化特性表

| 标识 |  | 中文名 | 三氯化铝(无水) | 英文名 | aluminium trichloride |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分子式 | AlCl3 | 分子量 | 133.35 |
|  |  | CAS号 | 7446-7-0 | 危规号 | 81045 |
|  |  | UN编号 | 1726 | 熔点(℃) | 190(253kPa) |
| 理化性质 |  | 性状 | 白色颗粒或粉末，有强盐酸气味。工业品呈淡黄色 |  |  |
|  |  | 溶解性 | 易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯。 |  |  |
|  |  | 相对密度 | 2.44 | 饱和蒸汽压(KPa) | 0.13(100℃) |
| 燃烧爆炸危险性 |  | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解产物 | 氯化物、氧化铝 |
|  |  | 聚合危害 | 不聚合 | 稳定性 | 稳定 |
|  |  | 禁忌物 | 易燃或可燃物、水、碱类、醇类 |  |  |
|  |  | 危险特性：遇水或水蒸气反应放热并产生有毒的腐蚀性气体。对很多金属尤其是潮湿空气存在下具有腐蚀性。 |  |  |  |
|  |  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。禁止用水。 |  |  |  |
| 对人体危害 |  | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，局部通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩，紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣物，洗后备用 保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中做好标记，待处理。 大量泄漏：用塑料胶布、帆布覆盖，减少飞散。在专家指导下清除。 |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：20，包装分类：Ⅰ 包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外中开口钢桶；塑料袋、多层牛皮纸袋外木板箱；双层塑料袋、多层牛皮纸袋外钙塑箱；双层塑料袋、多层牛皮纸袋外瓦楞纸箱 储运条件：储存于干燥清洁的仓间内。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃、可燃物、碱类、潮湿物品等分开存放。不可混储混运。不宜久存，以免变质。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天搬运要妥善遮盖。 |  |  |  |  |

3.1.2企业风险单元划分

通过对企业生产、储运及公用工程中涉及的环境风险物质的筛选，对全厂进行了风险单元划定及风险因素辨识，见表3.1-7。

表3.1-7  企业风险单元一览表

| 序号 | 风险单元 | 事故类型 | 事故情景假设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库、车间 | 泄漏 | 钢瓶或管道破损引起氯气泄漏事故 |
| 2 | 车间、仓库 | 火灾 | 易燃物质遇明火或电火花可能引起火灾事故 |
| 3 | 罐区 | 泄露 | 罐体破裂、阀门接头密封不严或螺丝松动、输送管道破裂导致氢氧化钠、次氯酸钠泄漏 |
| 4 | 危废暂存间 | 泄漏 | 氯化铜废包装袋等危险废物存贮不当可能发生泄漏 |

3.1.3企业可能发生的突发环境事件情景

本企业可能发生的突发环境事件见表3.1-8。

表3.1-8  可能发生的突发环境事件情景

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件引发的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸事故 | 管道或阀门损坏，造成有毒气体泄露；氯气具有助燃作用，遇明火、高热、人为操作不当、撞击等遇明火会引起火灾甚至爆炸。此类事故不仅会产生有毒有害气体排放，还会次生大量的消防废水。 |
| 2 | 氯气泄漏事故 | 钢瓶腐蚀破裂；钢瓶与接头密封损坏或松动；输送管道腐蚀破裂；阀门密封不严或螺丝松动。以上均可造成氯气泄露，造成人员中毒和大气环境污染。 |
| 3 | 其他化学品泄漏事故 | 罐体腐蚀破裂；罐体焊缝开裂；罐体与管道接头密封损坏或螺丝松动；进料口阀门密封不严或螺丝松动；输送管道破裂；固体化学品遗撒。以上均可造成化学品泄露，造成水环境和土壤环境污染。 |
| 4 | 危险废物泄漏事故 | 危险废物存贮不当可能发生遗撒泄漏。泄漏后可能会进入雨水管网中，而后通过雨水管网流入周边水体，进而造成水体污染。危险废物泄漏地下可能污染土壤及地下水。 |

3.2源项分析及环境风险评价

3.2.1典型案例分析

国内化工企业典型环境事故案例见表3.2-1。

表3.2-1 国内化工企业典型环境事故案例表

| 时间 | 2004午4月15日 | 2013年10月21日 | 2013年10月18日 | 2017年5月13日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 重庆市江北区的重庆天原化工厂 | 东营市垦利县垦利镇的新发药业有限公司 | 广饶县润恒化工有限公司 | 河北省沧州市利兴特种橡胶股份有限公司 |
| 事故类型 | 爆炸、泄露 | 火灾事故 | 泄漏事故 | 氯气泄漏 |
| 引发原因 | 该厂液氯生产过程中因氯冷凝器腐蚀穿孔，导致大量含有铵离子的CaCl2盐水直接进入液氯系统，生成了极具危险性的NCl3爆炸物。NCl3富集达到爆炸浓度和启动事故氯处理装置振动引爆了NCl3，导致氯气泄漏。 | 导热油压力管道支线接头处存在严重的未焊透缺陷，企业停工时违章未关闭入口阀门，腐蚀及拉压应力作用导致管线破裂，造成高温导热油泄露，引燃地面瓦楞纸箱等可燃物引发火灾。 | 氟化岗位操作工违章操作，未佩戴劳动防护用品，在氟化釜处于带压状态下，使用管钳对已关闭到位的截止阀进行紧压盖作业，致使截止阀连接螺纹受力过大引起结构失稳（滑丝），反应釜含有氟化氢的有毒物料喷出。 | 利兴公司为降低氯气使用成本、避免频繁切换液氯钢瓶，违法建设一容积为15立方米的储罐，私自增加液氯储量;2017年5月13日凌晨，在通过液氯罐车向该储罐卸料时，储罐底阀阀后出料管破裂引发液氯泄漏;利兴公司第一时间应急处置不力，导致液氯长时间大量泄漏。 |
| 事件的影响 | 整个事故中造成9人死亡和失踪，3人受伤，15万人紧急大转移。废气对周围大气环境造成污染，消防水处理不当对地表水造成污染 | 最终造成3人死亡，1人抢救无效死亡，一人受伤。火灾产生的废高温烟雾对周围大气环境造成污染，消防水处理不当对地表水、地下水造成污染 | 事故造成3名操作工人中毒经抢救无效死亡。喷出的氟化氢对周围大气环境造成污染。 | 氯气泄漏事故导致该公司现场员工及附近人员中毒，周边群众1000余人被紧急疏散，事故造成2人死亡、25人入院治疗。对周围大气环境造成污染。 |

3.2.2突发环境事件情景源强分析

- 3.2.2.1氯气泄漏事故分析

氯气泄漏事故源强计算

（1）氯气泄漏时间确定

根据有关资料，目前氯气储存和输送装置自动化控制水平较高，根据类比资料，企业液氯经气化后，由管道输送至生产车间，本次评价考虑氯气发生泄漏事故时可能对周围环境造成的影响。

根据事故统计，典型的损坏类型是储罐与其输送管道的连接处（接头）泄漏，管道或阀门断裂或损坏引起泄漏。本次评价设定破损程度为5mm。该厂区在液氯钢瓶库及车间内设有自动监测报警仪，一旦有物料泄漏就会立即报警，操作人员就可以在控制室内用紧急停车按钮停下整个装置，并通知人员进行抢修。从发生泄漏到控制住泄漏源，一般不超过5min。因此本次评价假定的氯气泄漏事故排放时间为5min，实际生产运行中会以更短的时间处理事故。

（2）泄漏量

氯气泄漏采用两相流泄露方程。

速率计算公式进行计算：

式中：QLG—两相流泄漏速度，kg/s；

Cd—两相流泄漏系数，取0.8；

PC—临界压力，Pa，取0.55MPa；

P—操作压力或容器；

A—裂口面积，m2；

Pm一两相混合物的平均密度，kg/m3；

ρ1一液体蒸发的蒸汽密度，kg/m3；

ρ2 一液体密度，kg/m3；

Fv一蒸发的液体占液体总量的比例；

Cp一两相混合物的定压比热容，J/(kgK);

TLG一两相混合物的温度，K；

Tc一液体在临界压力下的沸点，K；

H一液体的汽化热，J/kg。

当Fv>1时，表明液体将全部蒸发成气体，此时应按气体泄漏计算;如果Fv很小，则可近似地按液体泄漏公式计算。

根据风险模型中风险源强估算，物质气液两相混合物泄漏情况如下：

物质气液两相混合物泄漏

两相混合物温度 = -34.05 (℃)

两相混合物密度 = 2.0554E+01 (Kg/m3)

其中液体密度 = 1.5740E+03 (Kg/m3)

其中气体密度 = 3.6140E+00 (Kg/m3)

喷射流的初始截面积 = 1.5029E-03 (m2)

喷射流的初始流速 = 2.32 (m/s)

两相混合物泄漏速率 = 7.1648E-02 (kg/s)

其中纯气体速率 = 1.2462E-02 (kg/s)

液态比例 = 0.83

当前环境空气密度 = 1.1854E+00 (Kg/m3)

扩散过程中，液态部分仍会不断气化为蒸气。对于两相混合物，后续扩散建议采用SLAB模式。

预测模式

项目采用SLAB模型对氯气的扩散模拟。

(1)相关参数设定

预测模型主要参数详见表3.2-1。

表3.2-1  大气预测模型主要参数

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 117.640015 |  |
|  | 事故源纬度/(°) | 34.800373 |  |
|  | 事故源类型 | 泄露 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 | 2 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 65 (多年) |
|  | 稳定度 | F | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 0.03 |  |
|  | 是否考虑地形 | 是 |  |
|  | 地形数据精度/m | 30 |  |

(2)大气毒性终点浓度值选取

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录H大气毒性终点浓度值选取，本次评价采用AEGL-1、AEGL-2作为泄漏事故的预测终点值。企业涉及的物料危害浓度限值见表3.2-2。

表3.2-2  危害浓度限值

| 序号 | 风险物质 | 毒性终点浓度-1 | 毒性终点浓度-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气 | 58mg/m3 | 5.8mg/m3 |

预测结果

为较全面分析风险事故对周围环境空气质量和人体健康的危害情况，本次风险事故影响预测内容包括最不利气象条件和最常见气象，事故源项及事故后果基本信息表详见表3.2-3、3.2-4。风险预测范围图详见图3.2-1和3.2-2。

(1) 最不利气象下预测结果

最不利气象(F稳定度下)下风向不同距离处氯气的最大浓度及对应半宽见表3.2-3。

表3.2-3  下风向不同距离处氯气最大浓度及对应半宽(F稳定度下)

| 下风向距离 (m) | 最大浓度 发生时刻(min) | 最大浓度 (mg/m3) | 超过58 mg/m3对应半宽(m) | 超过5.8 mg/m3对应半宽(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.83 | 0.08 | 26 | 38 |
| 60 | 4.67 | 254.95 | 40 | 56 |
| 110 | 6.13 | 518.64 | 46 | 64 |
| 160 | 7.35 | 325.98 | 48 | 70 |
| 210 | 8.48 | 233.08 | 50 | 76 |
| 260 | 9.55 | 178.65 | 50 | 80 |
| 310 | 10.56 | 142.51 | 50 | 84 |
| 360 | 11.54 | 116.76 | 50 | 88 |
| 410 | 12.49 | 97.94 | 48 | 92 |
| 460 | 13.41 | 82.97 | 46 | 94 |
| 510 | 14.31 | 71.50 | 42 | 98 |
| 560 | 15.19 | 61.97 | 无 | 100 |
| 610 | 16.05 | 54.29 | 无 | 102 |
| 660 | 16.89 | 48.08 | 无 | 104 |
| 710 | 17.72 | 42.64 | 无 | 106 |
| 760 | 18.54 | 38.13 | 无 | 108 |
| 810 | 19.34 | 34.38 | 无 | 110 |
| 860 | 20.14 | 31.10 | 无 | 110 |
| 910 | 20.92 | 28.16 | 无 | 112 |
| 960 | 21.70 | 25.62 | 无 | 112 |
| 1010 | 22.46 | 23.45 | 无 | 114 |
| 1060 | 23.22 | 21.57 | 无 | 114 |
| 1110 | 23.97 | 19.80 | 无 | 114 |
| 1160 | 24.72 | 18.22 | 无 | 116 |
| 1210 | 25.45 | 16.83 | 无 | 116 |
| 1260 | 26.18 | 15.61 | 无 | 116 |
| 1310 | 26.90 | 14.53 | 无 | 116 |
| 1360 | 27.62 | 13.58 | 无 | 116 |
| 1410 | 28.33 | 12.64 | 无 | 114 |
| 1460 | 29.04 | 11.79 | 无 | 114 |
| 1510 | 29.74 | 11.02 | 无 | 114 |
| 1560 | 30.44 | 10.33 | 无 | 112 |
| 1610 | 31.13 | 9.72 | 无 | 112 |
| 1660 | 31.81 | 9.16 | 无 | 110 |
| 1710 | 32.49 | 8.66 | 无 | 110 |
| 1760 | 33.17 | 8.18 | 无 | 108 |
| 1810 | 33.85 | 7.72 | 无 | 106 |
| 1860 | 34.52 | 7.29 | 无 | 104 |
| 1910 | 35.18 | 6.90 | 无 | 102 |
| 1960 | 35.85 | 6.54 | 无 | 100 |
| 2010 | 36.51 | 6.21 | 无 | 98 |
| 2060 | 37.16 | 5.91 | 无 | 38 |
| 2110 | 37.82 | 5.64 | 无 | 无 |
| 2160 | 38.46 | 5.38 | 无 | 无 |
| 2210 | 39.11 | 5.15 | 无 | 无 |
| 2260 | 39.75 | 4.91 | 无 | 无 |
| 2310 | 40.39 | 4.68 | 无 | 无 |
| 2360 | 41.03 | 4.47 | 无 | 无 |
| 2410 | 41.67 | 4.27 | 无 | 无 |
| 2460 | 42.30 | 4.09 | 无 | 无 |
| 2510 | 42.93 | 3.92 | 无 | 无 |

由上表可知，下风向最大浓度为51.9mg/m3，出现在6.13min、距污染物质泄漏点110m处。毒性终点浓度-1（58mg/m3），对应的最大半宽为50m，出现在8.48min~11.54min、距污染物质泄漏点260m~410m处，终点为560m。毒性终点浓度-2（5.8mg/m3），对应的最大半宽为116m，出现在24.72min~27.62min，距污染物质泄漏点1210m~1410m处，终点为2060m。

图3.2-1  超出毒性终点浓度的最大影响区域图(F稳定度下)

(2) 最常见气象下预测结果

最常见气象(D稳定度下)下风向不同距离处氯气的最大浓度及对应半宽见表3.2-4。

表3.2-4  下风向不同距离处氯气最大浓度及对应半宽(D稳定度下)

| 下风向距离 (m) | 最大浓度 发生时刻(min) | 最大浓度 (mg/m3) | 超过58 mg/m3对应半宽(m) | 超过5.8 mg/m3对应半宽(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | 2.63 | 6.18 | 16 | 0 |
| 60.00 | 3.33 | 380.65 | 18 | 24 |
| 110.00 | 4.03 | 175.59 | 16 | 30 |
| 160.00 | 4.74 | 99.88 | 26 | 36 |
| 210.00 | 5.41 | 65.55 | 无 | 48 |
| 260.00 | 6.04 | 43.98 | 无 | 54 |
| 310.00 | 6.65 | 31.76 | 无 | 58 |
| 360.00 | 7.24 | 24.10 | 无 | 64 |
| 410.00 | 7.83 | 19.03 | 无 | 68 |
| 460.00 | 8.40 | 15.34 | 无 | 72 |
| 510.00 | 8.96 | 12.71 | 无 | 74 |
| 560.00 | 9.51 | 10.66 | 无 | 78 |
| 610.00 | 10.06 | 9.13 | 无 | 80 |
| 660.00 | 10.60 | 7.86 | 无 | 82 |
| 710.00 | 11.13 | 6.85 | 无 | 84 |
| 760.00 | 11.66 | 6.06 | 无 | 84 |
| 810.00 | 12.18 | 5.36 | 无 | 无 |
| 860.00 | 12.70 | 4.78 | 无 | 无 |
| 910.00 | 13.22 | 4.31 | 无 | 无 |
| 960.00 | 13.73 | 3.90 | 无 | 无 |
| 1010.00 | 14.24 | 3.54 | 无 | 无 |

由上表可知，下风向最大浓度为380.65mg/m3，出现在3.33min、距污染物质泄漏点60m处。毒性终点浓度-1（58mg/m3），对应的最大半宽为26m，出现在4.74min、距污染物质泄漏点160m处，终点为160m。毒性终点浓度-2（5.8mg/m3），对应的最大半宽为84m，出现在11.13min~11.66min、距污染物质泄漏点710m~760m处，终点为760m。

图3.2-2  超出毒性终点浓度的最大影响区域图(D稳定度下)

由以上事故排放时环境空气污染物预测可知：当发生氯气泄漏事故时，可能会导致出现健康影响的半径范围为2060m。

#### 3.2.2.2火灾爆炸事故分析

火灾事故有可能导致人员伤亡、设备及建筑的破坏，其损失大小难以估计，但直接影响范围较小，一般限于厂区范围之内。

火灾事故中热辐射等直接危害属于安全事故范畴，其对环境的影响范围一般不超出厂界。而未燃烧的危险物质在高温下迅速挥发至大气及燃烧物质燃烧过程中产生的伴生、次生物质属于环境风险分析对象，其污染属于环境事故范畴，往往会造成厂界外的环境影响。

生产车间和仓库属于重大风险事故点，发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽、一氧化碳等毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。根据《北美应急响应手册》(2016年版)，火灾情况下伴生、次生二次污染物应急疏散距离见表3.2-5

表3.2-5  火灾爆炸情况下二次污染物应急疏散距离一览表

| 序号 | 二次 污染物 | 主要风 险点 | 少量 |  |  | 大量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 紧急隔离 | 白天疏散 | 夜间疏散 | 紧急隔离 | 白天疏散 | 夜间疏散 |
| 1 | CO | 生产车间、仓库 | 30m | 0.2km | 0.2km | 125m | 0.6km | 1.8km |

火灾情况下伴生、次生二次污染物主要以一氧化碳等毒气为主，主要风险点为生产车间、仓库。企业管理严格，设备定期维修，发生火灾爆炸的事故概率很小。

- 3.2.2.3其他化学品泄露事故分析

公司存在的液体化学品主要为氢氧化钠和次氯酸钠溶液，若存放氢氧化钠和次氯酸钠的场所发生罐体腐蚀破裂、焊缝开裂或罐体与管道接头密封损坏或螺丝松动、进料口阀门密封不严或螺丝松动、输送管道破裂等，均可造成化学品泄露，造成水环境和土壤环境污染。三氯化铝、氯化铜均溶于水，若发生泄漏后遇水会生成水溶液，若流出厂外会造成水环境和土壤环境污染。

在化学品罐区设置围堰，围堰容积为160m³满足应急需要，罐区地面采取防渗措施，确保发生事故时，泄露的化学品可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染水环境和土壤环境。

在装卸或输送管道破损时发生的少量化学品泄漏，可通过最近的消防水进行稀释处理，稀释后的废水应可排入附近的应急事故水池暂存，企业建有170m³的圆柱形事故水池2座、20m³方形事故水池1座、15m³初期雨水收集池1座，可满足事故发生时废水、消防水及初期雨水的暂时储存。厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体，将事故泄露废水引入事故水池，以防废水等混入雨水进入地表水水体，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄露污染和污染消防水造成的环境污染。

- 3.2.2.4危险废物泄漏事故分析

企业产生的废氯化铜包装袋不属于危险废物也不属于一般固体废物，根据环评及批复要求，其作为危废暂存于危废暂存间，之后由原料供应商进行回收。废包装袋中会粘有少量的氯化铜，企业生产、储存和装卸过程中如出现危废物料泄漏，可能会对人体造成伤害，如果处理不当流入环境，会污染周围水体及土壤。

企业危废储存量较小，发生泄漏，事故产生的危害影响范围较小，通过对储存区进行封堵，对泄漏区进行吸附，即可将泄漏事故处理，可防止事故影响的扩散。因此，必须加强对危废暂存间的安全环保管理，定期进行检查，确保设备处于正常状况；同时，严格执行相应的操作规程，避免违章操作和误操作，以杜绝事故的发生。

3.2.3环境风险防控与应急措施

#### 3.2.3.1火灾爆炸事故防范及应急处置措施

(1)防范措施

1)防火防爆

防火分区面积符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016- 2014）的有关规定。设备平面布置严格遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）。

2)防烫措施

对于人体可能接触的介质温度高于60℃的管道、设备均采用隔热防烫措施。

3)卫生措施

按有关规范要求设置了更衣室、休息室、厕所等，为操作人员配备安全帽、工作服、工作鞋等个人卫生用具，可以满足职工卫生要求。

4)消防

①厂区设有专用有消防水系统和消防环形通道。

②消防水系统

装置外围设置环状供水管网和固定消火栓系统，装置内部根据具体情况设置半固定式消防给水竖管、箱式消火栓、喷淋或喷雾系统。仓库设置固定冷却喷雾装置和消火栓系统。企业已完成消防验收。

根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电气设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备、管道等都采用工业静电接地措施；建、构筑物设有防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的设施。

(2)应急措施

1)处置原则：

①火灾、爆炸事故应急处理应本着抓住有利时机，第一时间扑灭小火；

②先控制、后灭火；先冷却保护着火部位，后集中力量统一歼灭；

③先外围、后中间；先上风、后下风，风向标分布见应急物资分布图；

④救人第一，救人与灭火同时进行；

⑤灭火时，人员应在上风方向，不要呆在低洼地带，穿戴好防护用具”的原则进行处理。

2)具体处理措施：

①发现火情后，现场值班人员应保持冷静，明辨方向和火势大小，迅速使用起火现场的灭火器等各种消防器材在第一时间灭火，力争把火控制、扑灭在初期阶段。同时呼喊周围人员参与到灭火和报警，并将事故报告给应急指挥部及现场主管人员；

②总指挥（副总指挥）接到火灾事故报告后，令拉响警报器；

③在岗职工听到警报器鸣响，首先将本岗位生产处理至安全状态，其他职工立即赶赴紧急集合点集合待命；

④总指挥（副总指挥）根据火势情况令灭火现场指挥率灭火组与应急组人员赴事故现场增援，参加灭火；

⑤总指挥（副总指挥）同时令疏散引导组、医疗救护组等部门进入各自岗位开展工作；

⑥疏散引导组向起火部门员工发出通报，迅速地指导人员疏散撤离，对送风、电源作出处理，停止其运行或部分停止使用。疏散引导组在起火地点周围15米处拉警戒带、放置警戒标志划分警戒区，禁止无关车辆通行和外来人员出入，并打开最近通道，迎接和引导消防车辆进入火灾现场。严格保护火灾现场，并严防趁火打劫。

⑦疏散引导组组织与施救无关人员到安全地带。发生事故时需10min中内疏散厂区内的职工。周边区域人员疏散、撤离原则：周边区域人员疏散、撤离原则为向上风向及时迅速撤离危险区域到安全地带，下风向人员沿风向45°夹角向两侧撤离；

⑧医疗救护组对火灾现场伤员进行护理，对重伤者要立即送往医院。紧急抢救、包扎伤员、协助医务救护人员到场救护；

⑨灭火期间如有人员受伤，应以先抢救伤员为主；火灾扑灭后，应留有人员观察现场情况，防止复燃；

⑩物资供应组负责保障救火过程的物资供应，本着“特事特办、手续从简”的原则，及时将救援物资运送到事故现场；

⑪经认真检查确认火灾已彻底扑灭后，总指挥（副总指挥）宣布火灾事故警报解除。进入事故调查与生产恢复阶段（因需要保留现场暂不能恢复生产的除外）。

- 3.2.3.2氯气泄露风险防范及应急措施

（1）防范措施

1）液氯钢瓶库

①液氯钢瓶使用时应卧式放置，并牢靠定位；

②使用气瓶时，应有称重衡器；使用前和使用后均应登记重量，瓶内液氯不能用尽；重装量1000kg的气瓶应保留5kg以上的余氯。使用氯气系统应装有膜片压力表（采用一般压力表时，应采取硅油隔离措施）、调节阀等装置；

③不能将油类、面纱等易燃物和与氯气易发生反应的物品放在气瓶附近；

④连接气瓶的紫铜管应预先经过退火处理，金属软管用经耐压试验合格；

⑤开启气瓶应使用专用扳手，且开启瓶阀要缓慢操作，关闭时亦不能用力过猛或强力关闭；

⑥液氯气瓶长期不使用，因瓶阀服饰而形成“死瓶”时，用户应与供应厂家联系，并有供应厂家安全处置；

⑦空瓶和重瓶用分开放置，不能与其他气瓶混放，不应同室存放其他危险物品；

⑧气瓶装卸、搬运时，应戴好瓶帽、防震圈，放置发生撞击；

⑨氯气作业厂区已配备经济抢修器材和防护器材，并定期维护。

2）液碱池

液氯钢瓶存储区设置碱液池，用于液氯钢瓶在气化过程中发生泄漏后可将钢瓶直接滚入液碱池处理。

3）氯气泄漏处理装置

液氯钢瓶存储区设置氯气泄漏吸收装置，可将少量泄漏氯气采用风机负压收集，然后进入碱液吸收塔吸收处理后排放。液氯钢瓶库存放堵漏器材，发现液氯钢瓶泄漏时可用堵漏器材及时进行堵漏。仓库内存放高效氯气捕消器，当车间内发生泄漏时，可及时对泄漏气体进行捕消。厂内还配置移动式氯气收集处理装置，当发生泄漏时可快速到达泄漏点辅助对泄漏的氯气进行吸收处理。

4）氯气泄漏报警器

液氯钢瓶存储区、气化区、生产区等处均设置氯气泄漏报警器，以检测氯气的泄漏。当检测器测得大气中氯气浓度过高时，在系统控制系统和机组控制室会发出警报，就地发出声响、闪光警报，操作人员采取必要的措施，以防止氯气泄漏的异常情况发生。

（2）应急措施

1）迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。

2）立即查找泄露位置，若钢瓶泄漏可直接将钢瓶推入碱液池处理。

3）发现破口等泄漏，应及时用堵漏器材进行堵漏。

4）厂房内的泄漏，使用氯气泄漏吸收装置、高效氯气捕消器对弥散在厂房内的氯气进行处理

5）进入泄漏区域进行应急处置的人员，要配戴空气呼吸器等防毒设施。

6）应急监测组要随时对被污染或可能被污染的水质、土壤、地下水监测井或大气进行监测，并及时将监测结果上报应急办公室和应急指挥部，指挥部根据监测结果做出相应的处理措施。

- 3.2.3.3其他化学品泄露风险防范及应急措施

（1）防范措施

1）加强管理、严格纪律

①遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。

②坚持巡回检查，发现问题及时处理，如储罐、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅等。

③加强培训、教育和考核工作。

2)氢氧化钠、次氯酸钠罐区风险防控措施

①罐区建设严格按相关要求进行，储罐之间保持足够防火间距。

②企业罐区设置围堰，围堰容积满足罐区建设要求，并设置物料收集设施，贮罐泄漏情况下泄漏料液被阻挡在围堰内，同时立即启动料液收集设施，尽快收集泄漏物料，并将事故泄漏的料液送回储罐回收利用。

③遵守防火设计规范要求，设有应急救援设施和救援通道、应急疏散和避难场所。

④罐区设置水消防系统和火灾防护系统。

⑤提高自动化水平，保证生产装置在优化和安全状态下有控操作。在可能产生泄漏事故的的地方设置固定或携带式可燃气体检测器和报警系统。

⑥储罐区严禁明火，设备操作、维护、检修作业必须使用不发火材料、工具并采取严密的安全防范措施。

⑦储罐设置了液位计和高液位报警装置，防止超装泄漏。

⑧储罐与管道做了防静电、防雷接地设计；不允许储罐、管道内部有与地绝缘金属体，防止静电积聚；严禁携带火种、严禁穿着带铁钉鞋、严禁无阻火装置机动车进入罐区。

⑨泵房进行防爆设计和采用防爆电器，并设置通风装置。

⑩企业罐区均做了良好的防腐防渗工作。

企业制定了装卸操作程序，并培训人员严格执行。严防操作事故发生，尤其是在化学品装、卸和输送泵开、停车时，应严格遵守操作规程。

3)截流措施

①企业内部各装置均选用密封良好的输送泵，管线密封防腐防泄漏，设备配套的阀门、仪表接头等密闭，基本无跑、冒、滴、漏现象。

②液碱罐区、次氯酸钠罐区均设置了围堰和导流沟，围堰处设置切换阀门，导流沟可通过切换阀门通向事故水池，事故水可通过切断阀门进入事故水池，后期雨水通过切换阀门排出厂区，实现清污切换。

③目前企业须设专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入事故水收集系统。

4）事故废水收集措施

企业目前建有170m3的圆柱形事故水池2座、20m3方形事故水池1座、初期雨水收集池1座15m3，主要用于事故发生时废水、消防水及雨水的暂时储存。该事故水池正常情况下无水储存，可作为事故储水池，能够满足应急事故水池容积要求。

（2）应急措施

①立即查找污染原因，迅速切断污染源。

②要视污染情况组织人员的撤离与疏散。对于气体泄漏造成的空气环境污染，泄漏点附近的人员要向上风向方向撤离，其他地点的人员要力求远离泄漏点，并尽可能避开泄漏点的下风向；液体泄漏要向泄漏点的上游撤离。

③储罐泄漏，要及时检查事故池壁是否渗漏，防止液体危化品沿外壁外流。大量泄漏可用隔膜泵将泄漏液体抽入其他罐内，确保泄漏液体不出围堰。少量泄漏可用消防水冲洗稀释，消防废水收集至应急水池，确保废水不出厂区，事故结束后由罐车转运至污水处理厂进行处置。

④固体化学品发生少量泄漏时，可采用沙土或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，按照相关要求废弃处置。

⑤发现不达标污水误排，要立即切断排污口，将污染控制在厂区内，使污染程度降到最低。

⑥进入泄漏区域进行应急处置的人员，要配戴空气呼吸器等防毒设施。

⑦应急监测组要随时对被污染或可能被污染的水质、土壤、地下水监测井或大气进行监测，并及时将监测结果上报应急办公室和应急指挥部，指挥部根据监测结果做出相应的处理措施。

- 3.2.3.4危废泄漏风险防范及应急措施

企业产生的废氯化铜包装袋不属于危险废物也不属于一般固体废物，根据环评及批复要求，其作为危废暂存于危废暂存间，之后由原料供应商进行回收。

（1）防范措施

①危废暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单建设，基本符合相关要求。

②危险废弃物收集在专用容器中，临时存放在危险废物暂存间，派专人负责。

③危险废弃物的储存容器有很好的密封性，危废暂存间安全可靠，不会受到风雨侵蚀，从而有效地防止了临时存放过程中的二次污染。

④做好每次外运处置危险废弃物的运输登记，认真执行危险废物转移五联单制度。

（2）应急措施

①危险废物在临时存贮过程中发现泄漏、或由于极端天气出现水浸雨淋的情况，应首先控制污染源，立即检查存储场所围堰对泄漏物、浸渍液的收集情况，对泄漏物、浸渍液进行收集处置。

②对已泄漏至暂存间外的，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置。

③进入泄露现场人员必须配备必要的个人防护器具；应急处理时严禁单独行动，要有监护人。

- 3.2.3.5其他风险防范措施

(1)防渗措施

①对生产区、污水收集池、危废暂存间等地面进行了全面防渗处理，使用专业防渗基础材料对地面作防渗处理。同时，对生产区前期雨水设置手动控制初期雨水收集系统，在刚下雨时，手动开启污水管线阀门，把初期雨水切换到事故池内，同时手动关闭雨水管线阀门，一段时间（一般10～15min）后手动开启雨水阀同时手动关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。

②排水系统完善，采取雨污分流，初期雨水收集到初期雨水池或事故水池中。

③工业固废、生活垃圾等分类收集，及时清运。临时堆积点或转运站设置专用建（构）筑物，杜绝各类固体废物浸出液下渗。

④危废存放区、生产装置区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，符合相关要求。

(2)电信及电气安全措施

①按规范设置火灾自动报警系统。

②设呼叫/通话系统，该系统具有群呼、广播找人、三方通话及高品质的抗噪声功能，在紧急情况下可兼做事故广播使用。

③为了满足安装、调试、巡检等流动生产人员对通讯手段的要求，设无线防爆通讯设备。

④根据装置原料及产品的特点，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》划分危险区、选用电气设备，电气、仪表、通信按防爆等级选用防爆设备。爆炸和火灾危险环境内可产生静电的物体，如设备管道等都采用工业静电接地措施；建筑物均设防雷设施；所有的电缆及电缆桥架选用阻燃型。生产装置内设置相应数量和高度的避雷针，按要求电气和工艺设备设置接地系统或接地连线，管道上的法兰用螺栓型连接头进行跨接，采用双回路电源供电；设置事故照明。

(3)安全色及安全标志

①厂区设置的安全标志执行《安全标志》（GB2894）的规定。

②凡容易发生事故及危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均按标准设置各种安全标志。如在工艺装置区设置“禁止烟火”等标志。

③凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按标准涂安全色。

④对消火栓、灭火器、火灾报警按钮等消防设施，以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。

⑤车间内安全通道、太平门等采用绿色、工具箱、更衣柜等也采用绿色。

⑥生产装置的管道根据管道内的介质及工艺要求进行涂色，其刷色和符号符合《工业管路基本识别色和识别符号》（GB7261）的规定。

(4)管理及制度

①制定全厂的安全管理制度及各操作岗位详细的操作规程，严格按照管理制度和操作规程进行生产。

②制定安全生产管理制度，明确规定生产过程中须执行的各项安全管理措施。

③各车间配备足够数量的安全管理员，专门负责职责范围内的安全管理事物。

④对员工有计划地进行安全知识、安全管理制度的培训，做到人人具备高度的安全意识，人人熟知厂内的安全知识，人人掌握安全事故处置方法，人人遵守安全操作规程，人人熟悉安全管理流程。

⑤在各危险区域设置相关的危险标示，明示禁止烟火等区域。

(5)厂区内管道运输风险防范措施

①在管道施工过程中，加强了监理，提升了施工质量，确保接口焊接质量；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③制定了正常、异常或紧张状态下的管道系统操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗；

④制定应急操作规程，在规程中说明发生管道事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度限制事故的影响，说明与管道操作人员有关的安全问题。

4.应急能力现状评估

## 4.1公司目前应急能力

4.1.1应急预案情况

本公司已经制定了安全事故综合应急预案。

本企业当前突发环境事件应急预案备案满三年，本次工作对该“预案”结合企业现有实际情况及其他预案进行整体调整及修订，编制《枣庄东方浩源化工有限公司突发环境事件应急预案》(2021年修订版)。

4.1.2预防及预警现状

(1)企业严格管理制度，严格按要求操作。

(2)企业安装了停电保护、过载保护、线路故障报警，以防止线路故障引起火灾。

(3)企业成立了环境风险管理机构，管理机构为安环部。配置有专职安全员，负责监督、检查各部门安全生产责任制的落实情况，保证环保安全生产工作的正常进行。

(4)公司每天都安排专职人员对设备经常进行检查，防止意外事故的发生。

(5)根据环境事故分类和公司可控情况，建立了三级预警机制，配套制定了不同级别预警对应的预警后行动及信息发布等制度。

本企业定期组织环境污染应急演练，职工的实战训练，企业应急演练计划及照片见附件。

设置事故照明设施，便于火灾的扑救和人员的疏散。

(6)企业应急物资情况

为防止泄露事故或火灾事故，配备灭火器、防护服等防护用品，并根据实际情况实时更新和补充应急物资。

企业已配备的应急物资与装备配备情况见附件。

4.1.3污染处置能力现状

企业运行过程中产生废气可达标排放，生产用水循环使用，不外排。

本厂建立了较为完善的事故废水处置措施，具体包括如下：

（1）事故废水收集设施

企业目前建有170m3的圆柱形事故水池2座、20m3方形事故水池1座、初期雨水收集池1座15m3，主要用于事故发生时废水、消防水及雨水的暂时储存。该事故水池正常情况下无水储存，可作为事故储水池，能够满足应急事故水池容积要求。

（2）罐区措施

罐区均设置了围堰，并与其他设施保持足够距离，遵守防火设计规范要求，设有应急救援设施和救援通道。罐区四周采用钢筋混凝土结构形式，设置收集明沟，配备消防设施。围堰容积为160m³满足应急需要，罐区地面采取防渗措施，确保发生事故时，泄露的化学品可完全被收集处理。

（3）事故水管网

本厂建设了专门的事故水管网，事故水池前设置切换阀门，保证事故发生时事故水及前期雨水进入事故水池，后期雨水排出厂。

（4）雨水排放口

厂区留有雨水排水口并设置了切断阀门，确保事故废水和初期雨水进入事故水池不外排。

4.1.4应急能力建设现状

企业拥有由职工及中层领导自建应急保障组、现场处置组、通讯联络组、疏散引导组、应急监测组、医疗救护组等突发环境风险事故应急小组，应急小组各组职责见5.2节，并与市中区消防队、枣庄市生态环境局市中区分局应急办等部门建立联动机制，当公司发生火灾或泄露等事故时，相关部门会立即赶到公司进行应急处理工作，企业应急小组与相关部门积极配合。

公司按有关规定各仓库配备灭火器、消防栓、防护服等设施。公司应急物资及装备见附件。

4.1.5应急监测能力现状

目前企业成立了专门的应急监测队伍。在突发环境风险事故时，应急监测小组可进行部分现场监测。当发生突发环境事件，企业监测能力不能满足需要时，委托山东中成环境技术服务有限公司。

4.1.6应急能力存在的不足之处

(1)通过现场应急救援能力现状的评估，公司存在的不足之处如下：

公司定期进行了培训，应急救援组成员全部经过相关部门应急救援知识培训并考核合格，但其他岗位职工的应急能力和应急知识匮乏。

(2)针对现场评估应急能力不足情况，企业下一步需采取的措施：

委托相关部门或者机构，对所有岗位职工进行专门培训，并进行严格考核，提高演练频次，充分利用班前班后时间，加强职工的应急救援教育，提高所有职工的应急防范和自我保护意识，同时发生事故时配合进行事故处理善后工作。

4.2外部救援资源

发生突发环境事件时，由于自身能力和条件的限制需要请求外部救援机构进行技术支援，对突发环境事件进行应急处置和污染物监控。

外部救援机构为政府职能部门、服务型机构，公司已与山东鑫泰水处理技术股份有限公司签订应急互救协议，与专业救援机构山东省危险化学品鲁南安全生产应急救援中心签订救援协议，一旦发生突发环境事件，可通过信息传递实施外部救援，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则对本公司进行应急救援。

必要时，可请求政府协调应急救援力量。当事故扩大化需要外部力量救援时，立即向市中区应急管理部门、生态环境部门发出支援申请，市中区政府等部门，可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①公安部门：封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区；

②消防队：发生火灾事故时，进行灭火的救护；

③生态环境部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作；

④电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令；

⑤医疗单位：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

突发环境事件外部救援机构联系方式见附件。

4.3评估结论

公司按照上级相关部门要求，基本具备了应急处理设施及制定了规章制度。

企业需总结现有经验，进一步完善环保制度及应急预案，建立合理的应急组织机构，配备齐全的应急物资，并对应急物资进行定期维护，定期开展应急演练进一步提高公司应急能力，降低环境突发事故发生率，最大程度保证公司运营期内不发生突发环境事故或发生突发环境事故时及时启动相应的应急预案，降低其对环境的影响。

5.组织机构及职责

5.1组织体系

公司成立突发环境事件应急指挥部，由总经理傅长青任总指挥，副总经理付瑞营任副总指挥，成员为行政副总、生产副总、技术副总、项目副总。突发环境事件时由总指挥指挥应急救援工作；总指挥不在现场时，由副总指挥临时担任总指挥的职务，联合应急办公室和专家支持组，组成临时应急救援指挥小组，依次递补负责应急救援工作。突发环境事件处置应急领导小组下设应急保障组、现场处置组、通讯联络组、疏散引导组、应急监测组、医疗救护组。

应急组织体系见图5.1-1。

总指挥：总经理

傅长青15318450505

指挥部成员

应急监测组

疏散引导组

现场处置组

通讯联络组

医疗救护组

应急保障组

组长：傅瑞伟13376320179

组长：付超13306370977

组长：施善忠13906248096

组长：肖朋辉15020766663

组长：付瑞营13869460937

组长：徐涛13869468446

图5.1-1  突发环境事件应急指挥机构结构图

5.2指挥机构组成及职责

5.2.1公司突发环境事件应急指挥部

总指挥：傅长青（总经理）

副总指挥：付瑞营（安全副总）

职责：全面负责指挥协调公司的事故应急救援工作。

成员：傅瑞伟（行政副总）、徐涛（生产副总）、付超（技术副总）、施善忠（项目副总经理）。

应急指挥部职责：

①负责贯彻执行国家、地方政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定，接受政府的应急指令和相关部门的应急协调；

②负责组织公司应急预案的制订、修改、发放、收回，检查、监督应对事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

③负责人员、资源的调动，组建应急救援队伍，并组织实施培训、演练和各项准备工作；

④根据现场状况，组织应急办公室成员研究处置具体排险、减害工作方案、措施以及决定其他重要事项；

⑤确定现场指挥人员，批准本预案的启动与终止；

⑥评估发生的突发环境事件类别、危害程度级别，根据预案和具体情况提出具体可行的救援方案，协调事故现场有关工作；

⑦负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

⑧负责保护事故现场及相关数据与突发环境事件信息的审核上报工作。

5.2.2应急领导小组下设各职能小组

（1）环境应急通讯联络组

组长：傅瑞伟

成员：李永林、吴建芹

主要职责：

①接到应急指挥部的指令后，与枣庄市生态环境局市中分局应急办、安监局、消防队、医院等单位联系，说明事故情况并认真回答各单位提出的问题；

②负责事故报警、汇报、通报和外联工作；

③根据应急指挥部指示向山东荣华纸业有限公司等周边企业请求援助和通知周围敏感目标紧急撤离；

④派人到主要路口接应消防车队、急救车辆和厂外救援队伍。

（2）环境应急保障组

组长：施善忠

成员：梅田洪、付应信

主要职责：

①接到应急指挥部指令后，立即与各职能小组组长联系所需救援减灾物资类型、数量，及时运输到位；

②平时无应急事件时，定期检查配备物资是质量否完好、数量是否足够，能否满足应急状态时的需要，并及时更新过期物资。

（3）环境应急现场处置组

组长：徐涛

成员：付海朋、马永清、冯宪吉、王清雨

主要职责：

①接到应急指挥部指令后，立即奔赴事故现场，了解掌握事件情况，并及时上报应急指挥部，听从统一调遣；

②由组长向应急指挥部汇报参加抢救的人员数量和名单，并做好登记；维护现场秩序，控制事态发展，利用相应仪器物资，尽量将事故消除在初起状态；

③现场处置组成员利用消防设备、防护物资和堵漏设备，按照以人为本，先救人后救物的原则进行灭火和堵漏。抢救任务完成或不能完成时，本组组长都要及时向应急指挥部汇报任务执行情况以及抢救人员安全状况；

④按指令做好水、电、气的断、供工作；

⑤负责对受伤人员分类抢救、转运工作。配合区消防队进行被困人员的救护，发生伤亡事故时抢救工作要争分夺秒，及时、果断、正确；

⑥对救出的伤员进行简单有效的救治，伤口包扎、止血等，配合医院急救人员对重伤人员的抢救；

⑦进入有毒气体区域进行救护时，必须听从应急指挥部的要求正确佩戴防护器具，两人协同进行；

⑧根据污染事故的特征采取合适的方法清除和收集事故现场残留污染物，防止造成二次污染。

⑨配合应急指挥部协调生产车间主要人员假定不同类型事件的具体处理措施，并参加预案演练；

⑩应急状态结束后，收集所用救援物资、装备并及时复原归位。

（4）环境应急疏散引导组

组长：付瑞营

成员：胡影、韩斌、肖朋辉

主要职责：

①做好人员疏散、隔离和警戒，维护现场秩序；

②人员疏散后，再次检查，确保所有人员安全撤离；

③配合消防队、急救医护人员的工作，保证车辆畅通无阻；

④当事故危急周边单位时，按照应急指挥部和生态环境局应急办的指令，向事故的上风向疏散受事故影响的居民和单位，确保所有人员安全撤离；

⑤维护现场秩序做好隔离和警戒工作，为防止无关人员和好事者进入现场造成伤害，本组组长派人在相关路口阻拦过路车辆和行人；严密注意事故区风向变化，重点是事故下风向环境敏感单位、社区，对事故区场外道路实施临时管制，令过路车辆绕道而行；

⑥警戒区域内严禁火种，迅速控制泄漏扩散区域方向可能产生明火的地点；

⑦协助环境监测站及时准确的对受到突发环境事故污染的土壤、地表水、地下水和大气进行取样，并且及时准确向应急指挥部报告监测数据，以使应急指挥部做出正确的判断。

（5）环境应急医疗救护组

组长：施善忠

成员：梅田洪、付应信

主要职责：

①负责现场救护及中毒、受伤人员分类抢救、转运工作。配合抢修抢救组进行被困人员的救护，发生伤亡事故时抢救工作要争分夺秒，及时、果断；

②对救出的伤员进行有效的救治，伤口包扎、止血等，配合医院急救人员对重伤人员的抢救；

③进入有毒气体区域进行救护时，必须听从总指挥的要求正确佩戴防护器具，两人协同进行；配合医院急救人员对重伤人员的抢救；

④根据伤员的伤情，选择合适的运送方式，注意保护受伤部位；呼吸微弱、背部骨折的伤员禁止背运，采用担架或木板抬送；严重出血的伤员，应立即采取止血包扎措施。

（6）环境应急监测组

组长：肖朋辉

成员：刘丽华、王伟、王丹丹

主要职责：负责对事故周围的环境进行取样监测分析，并将分析结果及时向指挥部报告，便于组织开展救援活动。

指挥机构及各组人员名单见附件。

6.预防与预警

6.1环境风险源监控

各岗位人员应严格执行本厂巡检制度，加强对本岗位的巡检。在巡检过程中，若发现有环境污染迹象或事故时，巡检人员应立即报告车间管理人员，由车间管理人员上报生产部和安全环保部。

企业在液氯钢瓶存储区、气化区、生产区等处均设置氯气泄漏报警器，以检测氯气的泄漏。

设备设施定期保养并保持完好；制订日常点检表，专人巡检，作好点检记录；做好重要岗位的交接班记录。

6.2 预警分级

预警即是预测可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度地减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

应急预警级别则对应突发环境事件级别由高到低分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级，每级预警方式主要通过固定电话和手机迅速进行，根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

Ⅲ级（黄色预警）：

(1) 人员报警，现场人员发现声光报警信号。

(2) 控制室人员接到现场消防报警器声光信号时。

适用于：

(1) 发现人或岗位操作人员可第一时间解决；

(2) 影响范围只限于本工作单元。

Ⅱ级（橙色预警）：

(1) 初期火灾或泄露(险情未消除)；

(2) 政府部门已经发布的预警信息或要求公司启动应急预警行动时；

(3) 安全检查发现的其他可导致火灾或泄露的重大安全隐患，如电路、温度、防渗设施等安全控制指标严重超出正常工作范围；

(4) 周边企业事故信息通报或未及时通报但已发生火灾或泄露事故时；

(5) 风险评价发现新的不可控风险。

(6) 车间内部小范围动员，相关职能小组5分钟到场采取应急措施，消除危害。

(7) 总指挥发布命令，全厂动员，启动应急预案，公司自救为主

适用于：

(1) 已发生火灾或泄漏，在极短时间内可处置控制，未对外环境造成影响，主要波及范围在厂区；

(2) 其他异常现象：危废泄露；

(3) 对相邻单元产生影响；

(4) 通过紧急停车、抢修等可以在公司控制范围内短时间解决。

Ⅰ级（红色预警）：

(1) 初期火灾、泄露(险情未消除)；

(2) 政府部门已经发布的预警信息或要求公司启动应急预警行动时；

(3) 安全检查发现的其他可导致火灾或泄露的重大安全隐患，如电路电器、温度、防渗措施等安全控制指标严重超出正常工作范围；

(4) 周边企业事故信息通报或未及时通报但已发生有火灾或泄露事故时；

(5) 风险评价发现新的不可控风险。

适用于：

(1) 影响范围超出厂区，产生连锁反应，对周边影响程度较大，公司已无法控制；

(2) 对相邻厂家及环境保护目标构成极端威胁，需要大范围撤离；

(3) 需要政府部门及相关单位进行支援；

(4) 需要一段时间消除环境影响。

6.3预警方式

预警方式主要有警铃、电话、对讲机、广播等。

6.4预警措施

进入预警状态后，根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给当地政府相关部门，政府相关部门及企业各部门应当迅速采取以下措施：

(1) 立即启动相关应急预案；

(2) 发布预警公告：事故发生后首先按照指挥部的命令通过电话、警铃或广播通知各工作人员，根据危险等级由对应的部门发布相应的预警通知。

(3) 抢险队及应急救援队伍应立即进入应急状态，现场负责人及监测人员根据事故变化动态和发展对现场突发环境分析情况进行监测，并将监测结果及时向指挥部领导报告；

(4) 根据需要采取相应措施对可能受到危害的人员疏散、撤离或转移，并进行妥善安置；

(5) 在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险警示牌(或设置隔离带)，禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

(6) 及时调集环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作。

(7) 环境监测小组负责人立即带领专业监测人员对污染现场的环境展开应急监测，并将监测结果及时通报应急救援指挥部。在政府相关环境监测部门到达后，配合地方环境监测机构进行应急监测工作，实时对产生的环境污染进行数据记录，并采取相应的具有针对性的应急治理措施。

6.5预警信息发布、调整与解除

- 突发事故现场有关人员应当立即报告现场负责人，现场负责人接到报告后，应当立即上报到应急指挥部。Ⅰ级预警由应急指挥部总指挥（傅长青15318450505）发布，其余预警均由现场处置小组的最高级别指挥发布。内容包括：预警发布部门、预警时间、可能发生的突发环境事件的类别、起始时间、已有影响及其他可能影响范围、预警级别、警示内容、事态发展情况、相关应急救援疏散措施、咨询电话等。

- 预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

- 主管部门接到预警情况根据事态发展判断等级，确定是否要启动更高一级预警，由总指挥进行调整预警级别。

- 政府部门到达现场后，由现场应急总指挥傅长青把环境应急指挥权交由市中区政府应急管理办公室，由政府部门全权管理。总指挥向政府部门简述事件发生时间、危险源信息、现场救援情况及受灾群众安置情况，然后配合市中区突发环境事件应急救援指挥领导，积极完成政府部门部署的任务。

- 根据事态的发展、现场预防措施及处置措施的实施（如关停设备）等操作，及时调整预警级别，当符合下列条件之一的，即满足预警解除条件：

①事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放在规定限值以内；

③可能造成事件的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④采取了必要的防护措施，使发生事件的条件解除。

7.信息报告与通报

7.1内部报告

7.1.1信息报告的程序

一旦事故发生，第一发现人立即将事故情况报告企业负责人，事故发现人在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即开展自救。判断事故分级在二级以上时(包括二级)应立即向突发环境事件应急指挥部总指挥报告，由总指挥根据事故大小及发展情况作出救灾决定，并确定是单位自救还是向社会求救，同时采取措施控制事故发展。根据对公司可能发生环境风险事件的分析，公司发生环境事件，仅影响到公司内部，对周围群众造成影响较小，为公司内部报告。

突发环境事件报告程序见图7.1-1。

外部救援部门

企业负责人

图7.1-1  突发环境事件报告程序

7.1.2报告时限

各有关部门对可能发生、即将发生或已经发生的突发环境事件，应当在第一时间（5分钟内）通过公司内各种通讯设施报告至公司环境应急指挥办公室。

7.1.3报告内容

公司内突发环境事件内部报告内容见表7.1-1。

表7.1-1  突发环境事件内部报告内容一览表

| 序号 | 突发环境事件内部报告内容 |
| --- | --- |
| 1 | 事件概述 |
| 2 | 事件时间 |
| 3 | 事件地点 |
| 4 | 初步原因 |
| 5 | 污染物泄漏量 |
| 6 | 污染影响范围 |
| 7 | 人员伤亡情况 |
| 8 | 人员救治情况 |
| 9 | 受影响单位或居民需开展的个人防护注意事项 |
| 10 | 疏散要求 |
| 11 | 需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜 |
| 12 | 实施损坏情况 |
| 13 | 财产损失情况 |
| 14 | 事故的报告单位、签发人和时间 |

7.1.4报告方式

采用公司现有通讯资源如电话、手机、对讲机、紧急警报器等为通知信号。

对讲机：使用公司对讲机专用频道、消防专用频道

电话：本厂24小时值班电话：0632-3461566；市中区消防救援队：119；应急救援互助单位（山东鑫泰水处理技术股份有限公司）：13371108697。

报警器：现场安置火灾报警器、泄露报警器；消防队出警时，拉动报警器向全体员工报警。

7.2信息上报

属于二级环境事件的突发事件，必须立即报告枣庄市市中区人民政府、枣庄市生态环境局市中分局等相关部门，请求援助以控制事故的发展扩大。

当突发环境事件发生初期无法按突发环境事件分级标准确认等级时，报告上注明初步判断的可能等级；随着事件的续报，可视情况核定突发环境事件等级并报告应报送的部门。

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告分初报、续报、结果报告三类。报告负责人为傅长青，联系电话15318450505。

7.2.1初报

（1）时限

在发现或者得知突发环境事件后首次上报。

（2）内容

初报可用电话或传真直接报告，主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、人员受害情况、事件潜在危害程度等初步情况。

7.2.2续报

（1）时限

在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报。

（2）内容

续报必须是书面报告，可通过网络或传真等报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

7.2.3结果报告

（1）时限

在突发环境事件处理完后立即上报。

（2）内容

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

相关部门联系人及电话见表7.2-1。

表7.2-1   相关部门联系人及电话一览表

| 名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 枣庄市政府应急办公室 | 3329776 |
| 枣庄市生态环境局应急办公室 | 8688018 |
| 枣庄市卫生健康委员会应急办公室 | 3314381 |
| 枣庄市公安局应急办公室 | 9600110 |
| 枣庄市生态环境局市中分局应急办 | 8023901 |
| 枣庄市市中区应急管理局 | 3314889 |
| 市中区人民医院应急办公室 | 3211852 |
| 消防救援大队 | 119 |
| 市中区西王庄镇 | 3466116 |
| 山东省危险化学品鲁南安全生产应急救援中心 | 2362119 |
| 山东鑫泰水处理技术股份有限公司 | 13371108697 |
| 山东中成环境技术服务有限公司 | 3387688 |

7.3信息通报

根据事故状态、规模、波及范围、地下水、大气污染等周边影响程度，及时通知周边企业和周围村庄采取有效的措施，公司事故现场指挥部应及时准确地向公司员工或周边村委会发布事故进行的最新进展情况，以解除或指导人群以正确心态面对所发生的事故，避免恐慌心理。并对受影响的区域，人员财产受到的损失进行通报。对事件发生时间、过程、严重程度及对周围环境影响等进行详细说明。通知时宜采取电话通知等快速方法，确保信息及时快速传达，救援单位及时获知救援信息。

7.3.1通报对象

企业发生二级突发环境事件后，特别是企业因生物质导致火灾时，应向周围可能受到影响的居民、单位进行通报。

7.3.2通报责任人

企业通报责任人为傅长青，联系电话15318450505。

7.3.3通报方式、时限及内容

- 通报方式：手机通信

- 通报时限：得知二级事件发生后15min内。

- 通报内容：事故原因、涉及物料、事故已造成或者可能造成的污染情况、需采取的避险措施等。

8.应急响应

8.1分级应急响应级别

根据突发环境事件的严重程度及预警级别，采取三级响应程序，具体见表8.1-1。

表8.1-1  应急响应级别

| 响应级别 | 响应条件 | 响应措施 |
| --- | --- | --- |
| 三级响应 | 三级环境事件，三级预警时，仅限本单元内事故，影响不会扩散出单元 | 进行班组内部响应，当班班长组织处置行动，运行现场处置预案，并上报公司领导 |
| 二级响应 | 二级环境事件，二级预警时，事故影响超出单元，污染物控制在厂区内部 | 进行公司范围内响应，各职能小组紧急动员，现场负责人为应急救援指挥部总指挥，启动综合及专项预案，并根据情况拨打公安、消防、医疗救护电话，事故发生点50米范围内停止生产活动，做好防范措施 |
| 一级响应 | 一级环境事件，一级预警时，事故影响超出厂界范围，引起外环境污染物浓度超标，事故废水流出厂区，污染物对厂外敏感目标产生不利影响、发生火灾 | 进行市中区波及范围内响应，各职能小组紧急动员，奔赴事故现场，进行抢险和救援，现场负责人为应急救援指挥部总指挥。应急救援指挥部将事件情况上报市中区相关部门，市中区相关部门支援公司的紧急救援工作 |

（1）一级响应程序过程

重大环境污染事故如火灾事故对公司内生产安全和人员安全造成重大危害和威胁，事故影响范围超出厂界，影响厂区邻近企业等的生产安全和人员安全的环境事件，需要调度市中区政府相关部门的相关救援应急力量和资源进行应急处置的环境污染事故。

①公司应急指挥部接到事故报警，根据源判，确定事故影响范围较大，公司不能完全控制，立即通知各应急小组迅速到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应立即向市中区政府与生态环境局报告；由市中区政府与生态环境局宣布进入一级应急状态；

②应急现场处置组到达事故现场后，首先根据事故类型采取相应措施，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥部；

③由应急指挥部根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向市中区政府请求支援；

④上级指挥小组到达事故现场后，公司内应急指挥部移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；公司内的应急小组应听从现场指挥部的领导。

⑤污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息。

（2）二级响应程序过程

本公司发生较大环境污染事故时须调度厂内的相关救援力量协助事故企业或部门进行应急处置的环境污染事故。例如：发生废水泄漏及一般火灾事故，需要全厂员工进入应急状态。

较大环境污染事故发生后，启动二级应急预案，事故控制后，将根据事故大小、影响范围等情况判定是否上报生态环境局。

①应急接警室接到报警后，根据事件发生地点首先通知应急指挥部迅速到达现场负责现场应急工作，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向公司应急指挥部报告；

②公司应急指挥部宣布全厂进入应急状态，各应急小组到达各自岗位。应急现场处置组到达事故现场，首先对事故进行相应的应急措施，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥部。由应急指挥部根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作；

③在污染事故现场处置妥当后，经公司应急指挥部研究确定后，向生态环境局报告处理结果。现场应急工作结束。

（3）三级响应程序过程

本公司发生可控制在车间等范围内发生一般环境污染事故，其对周边环境造成的危害较小，启动三级应急预案。

①事故发现者发现小型事故，例如：少量危险废物泄漏。应立即上报负责人并对事故进行处置，处置时注意自身防护，非救援人员不得进入危险区域。

②组织人员控制污染源，切断污染物的传播途径，消除环境影响。

③事件调查组查明事件发生的原因及责任，上报公司经理进行奖惩。

④事故处理结束后，车间负责人对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥部。

8.2应急响应程序

(1)当在预警监控或人工巡查发现突发事故时，最早发现者应立即向当班班长报告，并根据实际情况向公司副总经理或总经理报告，同时有关职工在保证自身安全的前提下采取一切办法阻止事故扩散。

(2)接报的带班领导立即进行核实情况，由现场实际情况预判事故响应级别，启动企业应急预案，根据预案响应级别按照信息报告的要求报告信息。

(3)启动应急预案后各应急小组立即按照应急预案并结合实际情况进行消防、医疗救护、事故水的收集等措施，开展相应的应急处置。消防队到达现场进行灭火，医疗救护到达现场抢救受伤人员，现场处置组进行应急救援抢险、污染物控制工作，疏散引导组在事故现场设立警戒线、引导危险区内人员疏散；应急保障组调集厂内防护器材、车辆物资供抢险使用；协调处理联系外援单位；应急监测组配合外援监测单位监测事故点及受事故影响点的废水、大气、土壤、地下水监控井。

(4)应急处置完毕后，并符合应急终止的条件后可申请应急终止，取得同意后各应急救援小组应及时总结经验，查找疏漏等工作，并根据总结的经验对原有的应急预案进行补充和完善。

通讯联络组

应急保障组

医疗救护组

应急监测组

疏散引导组

现场处置组组

图8.2-1  应急响应流程图

应急响应流程图见图8.2-1。

8.3应急响应措施

8.3.1火灾事故应急措施

(1) 报警

上班时间发现火情，第一发现人要边扑救边呼叫，相邻处室员工听见后要保持镇定迅速报警并参加扑救。报警分外部119火灾报警电话和内部义务消防指挥中心，同时可迅速按下大楼走廊消火栓旁边墙壁上的红色火灾报警按钮。

下班后或晚上发现火情，值班保安应迅速向消防部门报警，报警电话119，报警时要讲清火灾单位名称、详细地址、起火部位、燃烧物质、报警人姓名，报警电话号码，并派人在路口接应和引导消防车进入。在向消防部门报警的同时向指挥中心办公室报警。

(2) 接警

当系统内发生火灾事故，防突发公共事件指挥中心接到报警后，指挥中心工作启动，指挥中心领导进岗工作，听取中心办公室关于事件性质、发生地点、时间及各项抢救工作安排情况汇报。负责指挥、调动本单位义务消防队员奔赴火灾现场，协助公安消防部门扑灭火灾事故。

(3) 初起火灾扑救

当发现初起火灾时，第一发现人要边扑救边呼叫，本部门义务消防队员和其他员工听见后要保持镇定、迅速报警并参加扑救。在扑救中，全体人员应自觉服从现场最高负责人指挥，迅速查明起火原因，切断电源，气体火灾设法关闭气阀门后进行灭火，要沉着、冷静、正确利用就近的消防器材进行扑救，做到先控制，后消灭，不可袖手等待消防人员前来抢救而延误时机。

义务消防队接到报警后自动按演练分组，灭火组迅速携带灭火器材，奔赴火情现场进行扑救灭火，灭火中要掌握先重后轻、先救人后抢救重要物品，如遇人员被困在火场中，应组织有力灭火手段遏制，清灭火势，尽力抢救人员。

抢救组迅速到信息中心，协助信息中心人员保护机算机房数据库，必要时拆卸疏散。

当火情蔓延时，现场有危险品、易燃易爆物品应迅速搬离。对某些物品在燃烧中产生的有毒气体，扑救时应采取防毒措施，如用湿毛巾、口罩捂住口鼻，防止吸入有毒气体。

消防人员抵达现场后，除参与抢救工作外，其佘人员应从速撤离现场，以免影响或妨碍消防人员抢救工作。

(4) 疏散

当火情发生时，疏散组人员自动按演练方案迅速确定安全逃生的路线，指引疏导被困人员逃生，尽最大可能分散人流。

值班人员迅速打开大门和各通道、各科室迅速打开房门，专门保证人员、物资硫散畅通。疏散时尽最大可能分散人流，避免大量人员涌向－个出口，造成伤亡事故。疏散时要尽可能照顾孕妇、年龄大、虚弱、受伤的同志先离开火场。

疏散通道被烟雾所阻时，被困人员应用湿毛巾，口罩等物品捂住口鼻，采用贴地沿墙根冲出火场，对于烟雾中已经迷失方向的人员，抢救人员应该引导他们撒退，必要时指派专人护送；对于在火灾中受伤人员，抢救人员要把他们背抬或抱出火场。

被困人员除非不得已，不要敲窗、跳楼或随意开窗。

(5) 救护警戒

疏散引导组人员接到报警后，自动按演练方案分组到火灾现场迅速设置警戒线，协助公安部门拦阻无关人员进入火灾现场，防止歹徒趁火打劫。

看护抢救出来物资，接应、救护火灾中受伤人员。

火灾扑救后，待公安消防部门检查后，方可撤离警戒线。

(6) 义务消防队注意事项

必须懂得消防安全基本知识，熟悉掌握灭火器材的性能、特点，达到“三懂三会”，懂本部位火灾危害性，懂火灾预防措施，懂灭火方法；会使用消防器材，会扑灭初起火灾，会报警。

熟悉本部门的消防安全重点部位及电源、水源、消防器材的分布和疏散通道情况，了解大楼、仓库、经营网点建筑格局、电气管道铺设的线路及装修材料的性质和所有消防设施的操作方法。

救护组应了解一般药物的使用及紧急救护的常识并配备急救箱及药物。

各组在火灾扑救时都要了解火的走势及指定的撤退逃生路线。

(7) 善后处置

监察调查组负责协助公安消防机关查明起火原因。

核查人员伤亡、财产损失等情况，及时向保险公司报案、理赔。

看望、慰问受伤人员和家属。

做好火灾事故的其他善后工作。

撰写火灾事故报告。

8.3.2其他化学品泄露事故应急措施

（1）立即查找污染原因，迅速切断污染源。

（2）要视污染情况组织人员的撤离与疏散。对于气体泄漏造成的空气环境污染，泄漏点附近的人员要向上风向方向撤离，其他地点的人员要力求远离泄漏点，并尽可能避开泄漏点的下风向；液体泄漏要向泄漏点的上游撤离。

（3）储罐泄漏，要及时检查事故池壁是否渗漏，防止液体危化品沿外壁外流。大量泄漏可用隔膜泵将泄漏液体抽入其他罐内，确保泄漏液体不出围堰。少量泄漏可用消防水冲洗稀释，消防废水收集至应急水池，确保废水不出厂区，事故结束后由罐车转运至污水处理厂进行处置。

（4）固体化学品发生少量泄漏时，可采用沙土或惰性吸附材料吸收泄漏物，大量泄漏时需筑堤控制。附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，按照相关要求废弃处置。

（5）发现不达标污水误排，要立即切断排污口，将污染控制在厂区内，使污染程度降到最低。

（6）进入泄漏区域进行应急处置的人员，要配戴空气呼吸器等防毒设施。

（7）应急监测组要随时对被污染或可能被污染的水质、土壤、地下水监测井或大气进行监测，并及时将监测结果上报应急办公室和应急指挥部，指挥部根据监测结果做出相应的处理措施。

8.3.2氯气泄露事故应急措施

（1）迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。

（2）立即查找泄露位置，若钢瓶泄漏可直接将钢瓶推入碱液池处理。

（3）发现破口等泄漏，应及时用堵漏器材进行堵漏。

（4）厂房内的泄漏，使用氯气泄漏吸收装置、高效氯气捕消器对弥散在厂房内的氯气进行处理

（5）进入泄漏区域进行应急处置的人员，要配戴空气呼吸器等防毒设施。

（6）应急监测组要随时对被污染或可能被污染的水质、土壤、地下水监测井或大气进行监测，并及时将监测结果上报应急办公室和应急指挥部，指挥部根据监测结果做出相应的处理措施。

8.3.3危险废物泄漏事故应急措施

(1) 危废暂存区泄漏事故

① 现场调查，确定泄漏物性质、种类、数量，组织人员对事故进行初步控制处理。

② 运行人员进行现场泄漏系统和设备的操作、巡视检查设备、设备监视，必要时将设备隔离，完成现场的应急操作工作。

③ 检修人员负责设备检修及部分备品配件更换。

④ 应急监测组进行现场监测布点，将监测结果报现场指挥，现场指挥视污染程度，划定污染警戒区域，掌握污染扩散情况，视泄漏程度，参考专家意见，进一步对污染控制、处置。

⑤ 根据监测数据采取进一步措施消除污染；处理情况上报领导，直至污染消失。

⑥ 调查事故原因，现场取证，确定责任人；进行事故处理总结。

(2) 警戒与治安：疏散引导组在事故现场周围建立警戒区域，维护现场秩序，防止与抢险无关人员进入事故现场，影响正常工作，并避免发生不必要的环境事件。

(3) 人群疏散与安置：现场指挥负责人决定应急人员是否疏散，由保卫人员组织疏散；当事故危害消除后应急人员和保卫人员回到各自岗位。

(4) 医疗与卫生：现场急救药箱，并有卫生人员在场，当出现人员中毒事故时应按事故的性质对受伤害人员进行及时的抢救。

(5) 恢复现场：抢险行动结束后，进入应急恢复阶段，恢复阶段包括现场清理、人员清点和撤离、警戒接触、善后处理和事故调查等。在恢复现场的过程中往往仍存在潜在的危险，所以应充分考虑恢复现场过程中可能的危险，制定现场恢复的程序，防止恢复现场的过程中事故的再次发生。事故处理后，检修人员清理并撤出现场，检修负责人与应急人员再次核实现场处理情况，拆除不必要的临时安全措施、标志及遮拦，恢复通道，撤除不必要的警戒区。现场清理结束后向现场指挥汇报。

(6) 结束应急：在充分评估危险和应急情况的基础上，现场总指挥宣布应急结束。

8.4应急救援及应急疏散

8.4.1现场救援

突发环境事件造成人员伤亡时，医疗救护组应立即将伤者救离危险现场，并视受伤类型(外伤、烧伤、中毒)和程度采取相应的抢救措施，情况紧急者立即送往周边医院。

(1) 现场急救一般原则

① 发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延；

② 救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行；

③ 救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；

④ 救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况，防护器具佩戴齐全；

⑤ 迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确；

⑥ 搬运伤员时需遵守下列规定：a.根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；b.呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送；c.搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；d.严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施；e.救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施；f.抢救触电人员必须在脱离电源后进行。事故发生过程中，人员的紧急疏散、撤离前后变化，应及时报告指挥部，便于从整体上迅速处理危险事故。并应在疏散人员后，将其过程、人员数字、伤亡以及损失向组长进行汇报。

(2) 化学中毒现场救治方法

① 将患者移至空气新鲜处，呼吸困难者应予吸氧。心跳停止时，立即进行人工呼吸和心脏挤压。

② 眼睛接触物料后，立即用自来水冲洗双眼20min以上，并翻开眼睑。

③ 皮肤接触，要用流动的温水或自来水冲洗被污染的部位。剪掉与灼伤处皮肤粘在一起的衣服，用消毒纱布包裹后送医院。

④ 摄入有毒有害物质，根据具体有毒物进行相应的处理。

(3) 医院救治

厂级应急救援应指定医疗救护单位，预案启动后，根据事故性质和规模，由厂应急救援指挥部决定是否通知医疗单位来人进行现场救护，医院应急室接到报警电话后，应询问事故发生详细地点和人员受伤情况，带足急救药品后，以最快的时间和最捷径的路线赶到事故地点。

8.4.2紧急撤离、疏散

(1) 警戒疏散

当发生火灾等事故时，疏散引导组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。发生事故时需10min中内疏散厂区内的职工。

(2) 现场人员清点

除应急救援人员在做好自身防护情况下进入危险区域外，其余人员应立即撤出。现场人员清点方式为：由各班组长负责清点本班人员，清点结果向各车间主任或副主任汇总，然后由各车间主任向应急指挥部报告。

(3) 逃生路线

厂内人员疏散路线：全厂紧急撤离路线见附图。

周边区域人员疏散撤离：

① 周边区域人员疏散、撤离原则：周边区域人员疏散、撤离原则为向上风向及时迅速撤离危险区域到安全地带，下风向人员沿风向45°夹角向两侧撤离。

② 撤离地点及后勤保障：根据事故发生位置和当时的风向等气象情况，向上风向疏散。撤离地点一般为安全地带内的学校、广场，并为撤离人员提供食品、饮用水等生活必需品。

8.4.3危险区的隔离

(1)危险区的设定：生产车间、仓库、罐区、危废暂存间。

(2)事故现场隔离区的划定：事故发生后，依据事故发生点发生泄漏时影响范围划为现场隔离区，发生火灾事故时影响范围内设置现场隔离区。

(3)事故现场隔离方法：可采用在主要道路或出入口利用围绳或警戒带的方法进行隔离。

(4)事故现场周边区域的道路隔离：疏散引导组设置警示牌进行隔离。

8.4.4应急救援时注意事项

(1) 佩戴个人防护器具方面的注意事项

① 首先检查防护器具是否完好，发现不合格及时调换。

② 正确熟练使用防护器具。

③ 使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用。选用的防毒面具必须经过定期检测，各单位严格执行《劳动防护用品管理标准》。

(2) 使用抢险救援器材方面的注意事项

① 各类救援器材严格按照标准存放，规定专人管理、定期保养维护并记录。

② 各类防护器具必须经检测合格。

③ 所有人员必须能够正确使用应急救援器材。

(3) 采取救援对策或措施方面的注意事项

① 生产岗位出现紧急情况时，严格按照《操作规程》的规定进行处理，操作规程不能体现的，要及时汇报班组长(主操作)、生产部长。

② 遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则。

(4) 现场自救和互救注意事项

①保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的由公司救护组送医院就医。

② 无关人员尽量撤离现场，防止发生次生灾害。了解现场情况，防止事故扩大。

③ 救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进。

(5) 现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

① 应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

② 严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得离开现场。

③ 参与救援人员认为防护不到位，且不能解决的问题不得参与抢险。

(6) 应急救援结束后的注意事项

在确定各项应急救援工作结束时，由总指挥宣布应急救援工作结束清点人员后，留有专人巡视事故现场防止遗留隐患问题。

(7)其他需要特别警示的事项

严格服从指挥部的指挥，做好救援工作。

8.5现场保护

(1) 事故发生后，在事故处理期间，由疏散引导组进行警戒，禁止无关人员进入；

(2) 事故处理结束后，事故发生部门、岗位实行警戒，未经应急指挥部批准，所有人员禁止进入事故现场；

(3) 事故现场拍照、录像，除事故调查管理部门或人员外，需经总指挥批准；

(4) 事故现场的设备、设施等物件证据不得随意移动和清除，抢险必须移动的需作好标记。

8.6应急监测

若发生事故，应根据事故波及范围确定监测计划，监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。应急监测应做到当事故发生直到事故最终处理终结的全过程监测，随时监控污染状况，为应急指挥、紧急疏散及上级监测部门进行应急监测提供依据。大气监测布点根据当时风向进行调整。

目前企业成立了专门的应急监测队伍。在突发环境风险事故时，应急监测小组可进行部分现场监测。当发生突发环境事件，企业监测能力不能满足需要时，委托山东中成环境技术服务有限公司。

8.6.1大气应急环境监测方案

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，如氯气、CO等。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

大气环境应急监测点位见表8.6-1。

表8.6-1 大气环境应急监测点位

| 环境要素 | 测点名称 | 监测方位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂界区下风向 | 当时风向的下风向 | 氯气、CO | 每小时取样一次 |
|  | 距离较近的村庄 | 当时风向的下风向敏感点 |  |  |

8.6.2水应急环境监测方案

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，如pH、氯离子、COD、SS、色度等作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样1次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

水环境应急监测点位见表8.6-2。

表8.6-2  水环境应急监测点位

| 环境要素 | 测点名称 | 监测方位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 泄漏口 | - | pH、COD、SS、色度、氯离子 | 每小时取样一次 |
| 地下水环境 | 监控井 | 地下水下游 | pH、COD、SS、色度、氯离子 | 每小时取样一次 |

8.6.3应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

8.7应急终止

8.7.1应急终止的条件

符合下列条件，即满足终止条件：

(1) 事故现场得到控制，事件条件已经消除；

(2) 污染源的泄漏或释放已降到规定的限值之内；

(3) 事件所造成的灾害已彻底消除，无继发可能；

(4) 事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

① 采取了必要的防护措施，以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

② 现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

③ 现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

④ 应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

8.7.2应急终止的程序

各小组完成救援任务后，及时反馈信息，指挥部根据反馈信息，确认救援结束：

(1) 三级突发环境事件由指挥部决定终止救援，下达终止命令；

(2) 二级突发环境事件由应急救援指挥部决定终止救援，由总指挥下达终止命令。

(3) 一级突发环境事件由公司应急指挥部和政府部门相关领导共同决定终止救援，由总指挥向全厂下达救援终止命令。

在未接总指挥解除警戒区命令前，应急疏散引导组要阻止无关人员进入警戒区。环境监测站到污染区对空气及河流进行连续检测，经分析合格后，确认安全性得到保证后，报告应急指挥部，由应急指挥部下达解除警戒区命令。

8.8应急终止后的行动

(1) 突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。

(2) 组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

(3) 参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

(4) 物资供应组应增补物资使之满足下次应急需要。

(5) 应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

9.后期处置

9.1善后处置

环境事件结束后，应急指挥部组织有关人员应配合政府相关部门做好事故的善后工作，对现场污染物进行后续处理，对环境应急相关设施、设备、场所进行维护；对受灾人员进行安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

9.2保险

明确企业单位办理的相关责任险或其他险种。行政主管人员要对企业环境应急人员依法办理意外伤害保险。

9.3调查与评估

环境事件结束后，应急办公室组织有关人员对环境事件的处理情况进行评估，评估内容主要包括事件概况、事件的起因、现场调查处理概况、受害人群救治情况、所采取措施的效果评价、应急处理过程存在的问题和取得的经验，评估报告经领导小组审定后报区政府。

评估报告主要内容为：

(1)自然资源和能源的流失的损失；

(2)人员生命健康和劳动力的损失；

(3)清污费和其他事故处理费；

(4)事故环境回复措施及相关检测费用；

(5)其它相关费用。

9.4责任追究

在突发性环境污染事故应急工作中，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，追究相应的责任。

10.应急培训与演练

10.1应急培训

预案的编制必须经过一个持续改进，并不断完善的过程。由于受经验、技术和理论等方面的限制，在实际实施过程中往往会有一些意外情况发生，因此应定期对应急救援人员或员工进行预案内容的培训，确保应急救援人员熟知救援过程和方法，能在救援过程中密切配合。

(1) 应急救援人员的培训

公司的事故应急救援预案生效实施后，指挥部要根据本预案的具体实施情况，每年组织两次培训计划，采取各种形式对涉及应急救援的有关人员进行事故应急救援知识和技能的培训。培训应保存相应记录，并做好培训结果的评估和考核记录。

培训周期：

① 公司环保部组织各部门人员的培训工作，每年两次，培训内容包括环境保护普及教育知识，环境污染事件预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高防范能力。

② 公司环保部每年负责两次聘请外部专家对应急指挥小组人员进行培训和组织会议讨论交流，提高应急指挥、组织能力。

③ 公司环保部负责每年组织一次外部相关单位代表人员进行培训，内容为公司内突发环境事故应急预案，提高外部相关单位人员协调配合能力。

(2) 应急响应的培训

① 培训周期：每年不少于一次；

② 培训内容：a.紧急疏散与撤离知识；b.防护器具的使用；c.现场救助知识等。

本企业应急演练计划及演练照片见附件。

10.2应急演练

(1) 演练准备

为检验预案的可行性、应急救援队伍的应急处置能力及消防设备设施的状况，必须安排进行事故演练。演练前公司应急指挥部要周密计划、周密准备，在报请应急救援指挥部同意后，全厂各小组对演练需要的人、财、物要逐一落实到位，明确指挥人员、演练的项目、演练的规模、演练的事件、参加演练的车辆等，为搞好演练做好充分的准备。

(2) 演练的范围和频次

应急救援指挥部组织演练工作，每年两次，通过定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力，其它应急演练依实际需要不定期组织有关人员开展演习。

(3) 演练的组织

事故应急救援预案演练的组织和实施由应急指挥部负责，演练前先组织有关人员学习相关演练知识，做好周密部署，为演练的成功打下基础，演习应建立演习记录，并且在演习结束后对应急救援演习结果进行评价，并对演习进行总结。公司组织环境应急实战演练，从中提高了预防能力和处置突发环境污染事故的技能，增强了实战能力。

在应急实战演练过程中，及时发现问题，总结经验，不断完善、更新本应急预案。

11.奖惩

11.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的个人，应依据有关规定给予奖励：

(1) 出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2) 对防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体、企业和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

(3) 对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4) 有其他特殊贡献的。

11.2责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律法规，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

(1) 不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

(2) 不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

(3) 不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

(4) 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

(5) 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

(6) 阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或进行破坏活动的；

(7) 散布谣言，扰乱社会秩序的；

(8) 有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

12.保障措施

12.1经费保障

公司设立应对突发环境事件专项资金，由应急指挥部管理。经费预算20万元，主要用于：应急人员的培训、应急预案的演练和应急救援物资的保养、维修、更新，不得挪作他用，年终统计开支使用情况，向指挥部汇报。如果超支应申请补足金额，保障应急状态时公司应急经费的及时到位。突发环境事件应急经费使用情况见表12.1-1。

表12.1-1  突发环境事件应急经费使用情况一览表

| 序号 | 使用范围 | 数量 | 监督管理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急人员培训 | 5万元 | 年终统计开支使用情况，向指挥部汇报 |
| 2 | 应急人员演练 | 5万元 | / |
| 3 | 应急救援物资的保养、维修、更新 | 10万元 | / |
| 合计 | 20万元 |  |  |

12.2应急物资与装备保障

公司常备应对突发环境事件的物资和人员装备，专门存放并由应急救援物资保障组管理维护，定期检查配备物资质量是否完好、数量是否足够，能否满足应急状态时的需要，并做好记录，并及时更新过期物资。公司应急物资具体见附件。

12.3应急队伍保障

公司建立突发环境事件应急救援队伍，培训一支常备不懈，熟知环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量；定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性环境事件的技能，增强实战能力，保证在突发环境事故发生后，能迅速赶赴现场完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

各职能小组人员构成有变动的，由其上级机构作出人员调整说明，并及时补足人员，对于新入组的成员，组长要尽职尽责，将本小组职责说明，并做好小组内应急演练和培训。

12.4通信与信息保障

公司应急预案相关人员要确保手机24小时正常开机，各部门电话处于值班监听状态，确保本预案启动时个应急小组之间的联络畅通。

使用对讲机报警或内部电话、手机报警。

12.5治安保障

预案启动后由现场处置组和疏散引导组配合，负责现场人员疏散、救护工作，并控制好现场做好治安保障工作。用彩带设置警戒线，限值人员进出，避免无关人员进入危险区域及危害波及区域；为事故发生后的单位和人员提供一切方便、避免因措施不当而导致人为事故或继发性事故蔓延或扩大。在110民警到达现场后，主动说明情况并积极配合民警展开工作。

12.6医疗保障

本单位备有基础医疗物资，针对性急救材料满足20人以上人员急救使用，单位还配备应急车辆车和急救人员，根据人员伤势程度，确定是否通报并将伤员转入上一级医院治疗。

12.7外部援助保障

(1) 单位互助：一旦发生事故，本单位抢险救援力量不足时，指挥部应向公安消防部门、医疗机构、环保局及友邻单位通报，请求相关部门或友邻单位派员参加抢险抢救工作。

(2) 请求政府协调应急救援力量：一旦发生重大事故，或有可能危及社会安全时，应急指挥中心必须立即向上级通报，请求社会力量援助。社会援助队伍进入事件发生区域时，指应急指挥中心责成专人联络、引导并告之安全注意事项。

13.预案评审、备案、发布、更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，在演练中发现问题应及时提出解决方案，应及时修订完善预案。

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。并将新预案发送到相关部门进行学习。修订完善的事故应急预案应及时通知所有参与事故应急救援预案的有关人员。

（1）本预案由法人代表签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。

（2）在本预案编制完成后，分别在周边企业、村庄等地及公司内部员工进行问卷调查，向公众及员工介绍预案的编制过程，主要内容，突发环境事件后的主要环境影响、应急方式、疏散方向及距离、公司采取的应急措施等。征求公众对本预案的支持态度。认真听取和采纳公众的意见和建议，使预案做到科学合理，方便操作。

（3）我公司环境风险评估等级为较大风险，本预案应当在主要负责人签署实施之日起20日内报枣庄市生态环境局市中分局备案。

（4）公司环境应急预案有重大修订的，应当在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案。

（5）环境应急预案个别内容进行调整、需要告知环境保护主管部门的，应当在发布之日起20个工作日内以文件形式告知原受理部门。

14.附则

14.1术语

突发环境事件，是指因事故或意外性事件等因素，致使环境受到污染或破坏，公众的生命健康和财产受到危害或威胁的紧急情况。

突发环境事件应急预案，是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

环境风险，是指突发环境事件对环境(或健康)的危险程度。

危险源，是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

环境敏感点，参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的定义。

应急演练，是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

14.2制定与修订

本预案由枣庄东方浩源化工有限公司负责解释与组织实施。公司各有关部门按照本预案的规定履行职责，并制定相应的应急预案。

公司结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，有下列情形之一的，及时修订：

(1) 当面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

(2) 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

(3) 环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

(4) 重要应急资源发生重大变化的；

(5) 在突发环境事件实际对应和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整的；

(6) 其他需要修订的情况。对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

14.3应急预案实施

本预案自发布之日起执行。

- 15.附图及附件

附图1：项目地理位置图；

附图2：周围环境敏感目标图；

附图3：与枣庄市环境管控单元图；

附图4：厂区平面图；

附图5：厂区雨水、污水、应急池布图；

附图6：疏散线路图；

附图7：危险源分布图；

附图8：应急物资分布图。

附件1：应急救援人员名单及联系方式；

附件2：外部救援联系电话；

附件3：应急物资及装备；

附件4：原预案备案表；

附件5：安全生产许可证；

附件6：重大危险源备案表；

附件7：消防验收；

附件8：安全验收；

附件9：企业应急互助协议；

附件10：专业应急救援协议；

附件11：应急检测协议；

附件12：应急处置卡；

附件13：现场处置预案；

附件14：专项应急预案；

附件15：应急演练记录和总结；

附件16：应急演练计划及照片；

附件17：现场照片。